###### ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

(для студентов специальностей

не машиностроительного профиля)

СПбГТУ, С.- Петербург

Изучая данный курс, ВЫ

- приобретаете знания о способах проектирования и обеспечения

работоспособности  машин, типовых механизмов и деталей,

- освоите наиболее общие умения анализировать надёжность

технических объектов,  необходимые в деятельности

инженера  любой специальности.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ

обладает важными для обучения свойствами:

- наглядностью,

- разработанностью методик расчётов и расчётных моделей,

- синтезом знаний механики (раздела физики),

сопротивления материалов, материаловедения,

технологии конструкционных материалов.

Цели курса в подготовке инженера

Знание теоретических основ и практики обеспечения работоспособности механизмов и деталей машин

Умение на уровне анализа существующей конструкции оценивать работоспособность механизмов и деталей

Опыт творчества, приобретаемый в процессе курсового проектирования

Усвоение основ профессионального поведения

ВНИМАНИЕ

Решая учебные задачи важно понять, какие основополагающие законы и зависимости механики (их немного!!!) могут использоваться при этом.

Всегда начинайте решение с осознания связи законов с условиями задачи.

1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Можно выделить две группы объектов, созданных человеком. Это объекты техники (техносферы) и объекты информационной сферы.

При создании любого технического объекта инженеры руководствуются  законом сохранения энергии, или первым законом термодинамики. (Классический пример автономного технического объекта – автомобиль, атомная подводная лодка, доменная печь.) Согласно этому закону, изменение внутренней энергии dU равно сумме энергии Q, передаваемой в форме теплоты, и производимой работы А:

dU = Q + А.

v



0

v

= 0

В зависимости от основной функции, которую, по замыслу создателей, выполняет объект, различают следующие технические объекты (ТО).

dU

=



Q

+



А



Q



0

,



А



0

Реакторы

Реакторы

Машины

Машины



А



0

,



Q



0

Механизмы

Механизмы

Связи

Связи

А



Q

0

подвижные

неподвижные



Q



0

Рис.1.1



const



А

потерь



0

1. Реакторы (химические, тепловые, атомные) - ТО, основная функция которых - высвобождение внутренней энергии в форме теплоты или, наоборот, использование  энергии в форме теплоты для изменения внутренней энергии вещества, а, значит, изменение его состава и структуры. Первые – энергетические реакторы, вторые – химические, в частности, металлургические.

2. Машины – технические объекты - орудия труда, основная функция которых - преобразование различных форм энергии в работу (или наоборот):

- машины-двигатели (двигатель внутреннего сгорания, электродвигатель) преобразуют другие формы энергии в работу;

-технологические и транспортные машины (подъёмник шахты, токарный станок)  преобразуют работу в другие формы энергии.

Работа – та форма энергии, которая может быть передана другому телу при механическом взаимодействии.

Механическое взаимодействие приводит к изменению

- скорости относительного движения твердых тел (например, деталей машин) и, следовательно, кинетической энергии;

- положения объектов друг относительно друга и, следовательно, потенциальной энергии;

- размеров и формы (деформации) взаимодействующих объектов и, следовательно, энергии деформирования.

Прикладная механика – учебная дисциплина, основная цель которой

- знания о рациональных способах обеспечения функционирования технических объектов;

- умения выполнять анализ работоспособности существующих технических объектов, созданных для передачи и преобразования механического движения и работы.

3. Механизмы – это технические объекты, основная функция которых преобразование параметров движения при постоянном значении работы. Поэтому одно из основных требований к механизмам – это минимальные потери работы (и мощности) в процессе передачи движения от одной части механизма к другой.

4. Связи (соединения) - технические объекты, обеспечивающие взаимодействие частей в составе реакторов, машин и механизмов.

Связи, в которых есть относительное перемещение соединяемых частей, называют подвижными. Минимум потерь достигается тем, что вектор скорости относительного перемещения практически перпендикулярен вектору действующей силы.

Связи неподвижные называются соединениями. Соединения передают усилия без относительного смещения соединяемых деталей. Возможные необратимые потери в этом случае связаны с остаточными изменениями материала деталей, входящих в состав соединения (пластическая деформация, разрушение и т.п.).

5. Деталь – это часть машины, механизма или соединения, которая изготавливается без применения сборочных операций.

Используя приведённую выше классификацию, определим технические объекты, входящие в состав доменной печи.

Вагонетка с шихтой



Засыпной аппарат

Подъёмник

Малый конус

Большой конус

Н

Очищенный

доменный   газ

Фурменные

устройства

машина

2000С

Воздух

1000-1200С

Воздухо-

нагреватель

Турбовоздуходувная

машина

1. Рабочее пространство доменной печи (2000-5000 куб.м) образуется стальным кожухом, выложенным внутри огнеупорным кирпичом. Здесь при сжигания кокса происходит процесс высокотемпературного (порядка 2000 С) восстановления железа из его окислов. Эта часть доменной печи – химический реактор.

Технико-экономические показатели работы доменной печи как реактора определяются тем, как используется её полезный объём и топливо:

- КИПО (коэффициент  использования полезного объёма печи) – это отношение полезного объёма её к среднесуточной производительности в тоннах выплавленного чугуна; КИПО=V/P [м3/т]; КИПО = 0,5...0,7;

- удельный расход кокса  - это отношение расхода кокса за стуки к количеству чугуна, выплавленного за то же время; K = A/P [ ] = 0,5 ...0,7.

Эффективность тем выше, чем меньше КИПО и К.

2. Для получения высоких температур в рабочем пространстве печи воздух подаётся турбовоздушной машиной в воздухонагреватель, где он подогревается до 1000-1200 С и затем через фурменные отверстия попадает в нижнюю часть рабочего пространства доменной печи.

3. Полезная высота доменной печи достигает 35 м. Загрузка домны обеспечивается специальным подъёмником, подающим вагонетки с шихтой к засыпному аппарату. Это подъёмно- транспортная машина.

В качестве технико-экономических показателей подъёмника можно использоваться отношения полезного эффекта (работы на подъём  шихты) к затрачиваемой энергии (в данном случае – электроэнергии, потребляемой подъёмником).

4. В состав подъёмника транспортная система, состоящая из блоков, канатов, вагонеток, направляющих и т.п. Это - исполнительный механизм подъёмника. В состав подъёмника входят также электромашинный агрегат - электродвигатель с редуктором. Редуктор – это передаточный механизм, обеспечивающий снижение числа оборотов (вход  редуктора соединён с валом электродвигателя, в выход – с валом исполнительного механизма).

КПД (коэффициент полезного действия) редуктора – это отношение мощности на выходе редуктора к мощности на его входе, иначе – отношение полезной работы к затраченной:

КПД  = Ап /А з ,

иначе    = (А з - Апотерь) /А з = 1 - Апотерь/А з  1.

5. Потери мощности (работы) в механизмах обусловлены потерями на трение в подвижных соединениях (связях) деталей. Например, соединение вращающихся блоков с мостом подъёмника выполняется с помощью подшипников. Вращение от входного вала редуктора к выходному передаётся с помощью шестерен, валов, подшипников. Следует иметь в виду, что наличие подвижных соединений обеспечивает требуемое функционирование всего механизма.  Например, в редукторе осуществляется преобразование вращения  входного вала редуктора с большой частотой во вращение выходного вала с малой частотой. Задача инженера – свести к минимуму силы трения и скорости относительного движения деталей в зонах их контакта друг с другом в подвижных соединениях.

6. Машины и механизмы состоят также из отдельных деталей, которые связаны друг с другом неподвижно. Это - неподвижные соединения (связи) деталей. Наличие неподвижных соединений в машинах и механизмах связано с технологическими особенностями изготовления, сборки и ремонта машин. Валы и шестерни изготавливаются, как правило, раздельно. Их соединяют с помощью шпонок, шлицов, посадок с натягом (отверстие в ступице шестерни несколько – на десятки микрометров – меньше диаметра вала). Примеры неподвижных соединений – крепёжные резьбовые соединения корпуса и крышки редуктора, крышек подшипниковых узлов.

Требования к техническим объектам

Основные требования к технике:

- функционирование в соответствии с заданным режимом технологического процесса, обеспечивающее удовлетворение индивидуальной или общественной (производственной) потребности;

- безопасность (экологическая безопасность, надёжность) достигается созданием механизмов с высоким КПД и достаточной прочностью деталей;

- эргономичность (возможность безопасного управления техникой);

- экономическая целесообразность использования техники (экономичность),

Дополнительные требования:

- технологичность, взаимозаменяемость деталей и узлов;

- ремонтопригодность,

- транспортабельность, возможность консервации и хранения;

- эстетичность;

1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ

Закон сохранения энергии даёт лишь самую общую (интегральную) количественную оценку любых процессов, но без учёта временных и пространственных параметров этих процессов.

В дальнейшем будем рассматривать только процессы механического взаимодействия, т.е. обусловленные передачей энергии в форме работы.

Таким образом, научной основой прикладной механики как учебной дисциплины являются законы Ньютона и законы механики деформируемого тела.

1.2.1. Работа и сила

Покажем, что производная работы по любому направлению движения материальной точки есть векторная величина. (Материальная точка – это идеальный объект, обладающий только свойством инерции и тяготения.)

d

                               

y                                                                            l                            l

s

G

x

d y

d y

d y

du

y                                                                   G tg

m                                                                                  d x

G sin

Рис.1.2

1. Работа подъёма A шара на высоту y не зависит от направления движения и равна A = Gy.

Производная dA/dy = G, где G – вес шара.

2. Определим производную dA/dx.

Из dy = dx tg получим dA = Gdy = Gdx tg и dA/dx= G tg.

3. Определим производную работы по направлению u, перпендикулярному нити при угле отклонения . Приращение du = 2lsin (d/2). Соответственно,

dy = l [1- cos (d)] – l [1- cos ] = l[cos  - cos (d)]== 2l sin sin(d/2).

##### Таким образом, dy = sin du и приращение работы

dA = G dy = G  sin du . Производная dA/ du = G sin.

ВЫВОДЫ.

- При одном и том же значении приращения работы dA производная работы по направлению dA/ ds зависит от направления, следовательно, dA/ ds - векторная величина.  Обозначим её F.   Она имеет размерность силы и в частном случае перемещения в направлении перпендикулярно поверхности Земли численно равна весу поднимаемого тела.

- Так как работы dA –скалярная величина, то произведение (ds)(F) должно быть также скалярной величиной. Это возможно, если считать его скалярным произведением двух векторных величин ds  F.

- Приращение работы dA = ds  F = F ds  cos(ds F ), где (ds F) - угол между направлением силы и направлением перемещения.

- Так как сила есть векторная величина, то к ней применимы все правила действий с векторными величинами:

- сила может быть представлена геометрической суммой её проекций на координатные оси F = Fx+Fy +Fz ,

абсолютное значение силы F = (Fx 2 +Fy 2 +Fz2)1/2

- точку приложения силы можно перенести по направлению её действия, такой перенос не влияет на состояние движущегося или покоящегося абсолютно твёрдого (не деформирующегося) тела.

Вопрос. Как понимать выражение «приложим силу»?

Задача 1.1

Определить направление и модуль силы, создаваемой буксиром, если он буксирует две одинаковые баржи, угол между направлением движения первой баржи и берегом  = 30, а  второй баржи и берегом - = 60.

R

F







Ответ. R = F (2 + 31/2)1/2; tg =1.

Полученные выводы могут быть распространены на  механическое взаимодействие твёрдых тел, если их движение поступательное. Поступательным называется такое механическое движение, при котором любая прямая, проведённая в движущемся объекте, остаётся параллельной сама себе. Пример- движение поршня двигателя внутреннего сгорания.

1.2.2. Работа и момент сил

В отличие от материальной точки детали, механизмы, машины может совершать также вращательное движение.

Вращательным движением твёрдого тела называется такое движение, при котором все точки, лежащие на одной прямой, связанной с телом, остаются неподвижными во время движения. Эта прямая – ось вращения. Она может находится как в пределах тела, так и вне его. Траектории всех остальных точек – окружности, плоскости которых перпендикулярны оси вращения, а центры их лежат на этой оси.

О

О

Рис.1.3

Согласно закону инерции, при отсутствии взаимодействия с другими телами тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Согласно второму закону Ньютона F = ma, в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения сила (или сумма всех сил), действующая на тело, равна нулю: F = 0. При вращательном движении ось О-О неподвижна, ускорение поступательного движения равно нулю, соответственно, сумма всех сил, действующих на тело, должна быть равна нулю. Однако для ускорения вращательного движения необходимо совершить работу dA= dsF  0, но F = 0.

При действии на тело одной силы F условие F = 0  не выполняется. Но оно выполняется, если действуют две силы, равные F , но противоположно направлены, так что их сумма равна нулю. Такую систему сил называют парой сил. Для выявления свойств пары сил рассмотрим тело, состоящее из двух массивных шаров, связанных невесомым стержнем. На это тело действует пара сил F. Запишем приращение работы dA = ds2F . Расстояние между центрами шаров 2r. Тогда абсолютное значение ds = r d, где d -угол поворота. Но так как ds – векторная величина, то произведение (r d) также векторная величина. Это возможно, если (r d) есть векторное произведение r  d. Вектор векторного произведения направлен перпендикулярно плоскости образующих его векторов r , ds и находятся в плоскости вращения, следовательно, вектор d перпендикулярен этой плоскости, т.е. направлен вдоль оси вращения.

A

О                                                        Вид по стрелке А

mO        d   F

d

r        r                                                        r            О



ds                                                              ds                           h                          h

F

О

Рис.1.4

Окончательно получим, что

dA = ds2F = 2 (r  d).F = d  (F  2 r) = d  mO,

где векторная величина mO  – момент пары сил, равный по абсолютной величине mO= 2Fr sin . Величина h = 2r sin  - плечо пары сил. Вектор mO  перпендикулярен плоскости пары сил.

ВЫВОДЫ.

- Момент пары сил  - векторная величина. Следовательно, к нему применимы все правила действий с векторами:

- момент пары сил может быть представлен геометрической суммой  проекций на координатные оси mO = mx+my +mz ,

абсолютное значение момента пары сил mO = (mx 2 +my 2 +mz2)1/2

- точку приложения момента пары сил можно перенести по направлению вектора mO, что соответствует переносу пары сил в любую плоскость, параллельную плоскости действия пары сил (в пределах твёрдого тела);

- момент пары сил mO, не зависит от выбора оси О-О (докажите!).

- Один и тот же момент  может быть представлен различным сочетанием значений сил и плеча сил. А моменты различных пар сил суммируются геометрически как векторные величины.



m 1                           m 2                        m 3

mдв

x

mдв                         - m 1

- m 2

- m 3

Рис.1.5     0                                                                             x

1.2.3. Работа и мощность

Мощность – это производная работы по времени.

При поступательном движении

P = dA/dt = (dA/ds) (ds/dt) = F  v = F v cos(F v).

Наибольшее значение мощность имеет место, если угол между направлением силы и направлением скорости равен нулю.

При вращательном движении

P = dA/dt = (dA/d) (d/ dt)= mO  = mO cos (m ).

Наибольшее значение мощности при вращательном движении имеет место в том случае, когда вектор момента mO и вектор угловой скорости    параллельны друг другу.

Зная мощность, передаваемую деталями машин и механизмов, и скорость их движения можно определить действующие в деталях силы и моменты сил.

Задача 1.2

Угловая скорость выходного вала редуктора (входного вала подъёмника)     n =60 оборотов в минуту, номинальная мощность электродвигателя привода подъёмника 22 киловатта,  угловая скорость вала электродвигателя  1440 оборотов в минуту. Дать оценку момента на валу подъёмника и валу электродвигателя.

Решение. Без учёта КПД редуктора работа на валу ЭД равна работе на выходном валу редуктора. Соответственно, мощность на выходном валу не более 22 киловатт. Момент на валу m = P/. Значение = 2n/60 = n/30 рад/с.

Для вала подъёмника  =  60/30 = 2; М  22 000/ 2  3500 Нм.

Для вала электродвигателя  =  1440/30 = 48, М = 22 000/ 48  146 Нм, т.е. в 24 раза меньше, чем на валу подъёмника (Обратите внимание, что угловая скорость электродвигателя, напротив, в 24 раза больше, чем вала подъёмника).

Задача 1.3 (л)

Скорость ленты эскалатора метрополитена 0,75 м/с. Угол наклона эскалатора 30, разность уровней пола вестибюля и пола станции метрополитена 35 м. Предельная весовая нагрузка на погонный метр ленты эскалатора – 200 кг. Определить мощность двигателя, если КПД механической части (редуктор и исполнительный механизм) равен 0,7.

Решение. Полезная мощность при работе эскалатора равна Pп = Qv, где Q – полная нагрузка ленты эскалатора (Q=200 35/ sin 30= 137 КН), v – скорость подъёма (вертикально) (v = 0,75 sin 30= 0,375 м/с).Таким образом, Pп = Qv = 137 0,375 Квт  51 Квт. Мощность двигателя Pз = Pп/ .

Окончательно получим Pзл =51/0,7 72 Квт.

Задача 1.4

При кратковременном режиме работы рабочий развивает мощность Pр = 0,1 Квт, создавая усилие на рукоятки винтового домкрата F=300 Н. КПД домкрата =0,25, скорость подъёма груза vг =0,001 м/с. Определить максимальный вес груза Q, поднимаемого с помощью винтового домкрата. Определить также длину рукоятки, если один полный оборот выполняется за 12 секунд.

Решение.

Полезная мощность оставляет Pп = Q vг = Pр. Следовательно,

Q= Pр/ vг. В данном случае Q = 100 0,25/ 0,001 = 25 КН (или около 2560 кг).

Зная мощность Pр и усилие F, определим скорость перемещения рук рабочего: v = Pр/ F (v = 100/300 = 0,33 м/с). Угловая скорость вращения винта домкрата равна  = 2/ 12  0,5 рад/с. Длина рукоятки L = v/ (L = 0,33/0,5 = 0,66 м).

Проверка.

Мощность, развиваемая рабочим, может быть представлена в двух формах – через усилие F и скорость v или момент М = FL и угловую скорость вращения ходового винта :

1. Pр= F v = 300 0,33  100 Нм/с = 0,1 Квт;

- Pр= М = FL= 300 0,66 0,5  100Нм/с = 0,1 Квт.

2. РАВНОВЕСИЕ ТЕЛ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМЫ СИЛ

В основе принципов прикладной механики – законы Ньютона.

- Закон инерции –тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения при отсутствии взаимодействия с другими телами. Примечание. Тело свободное от ограничений его движения, находится в состоянии равновесия действующих сил.

- Если тело движется с ускорением, но на него действует другое тело, мера этого действия – сила F = mw (произведению массы тела на ускорение).

Примечание. Модель тела – материальная точка. Равновесие при F = 0.

- «Действие равно противодействию» означает, что любая сила возникает как результат взаимного действия двух тел и действие их друг на друга одинаковы.

Примечание. Сила моделирует взаимодействие тел .

Закон инерции является наиболее общим, поэтому стремятся использовать модели, соответствующие этому закону, т.е. модели, в которых рассматривается равновесие тела.

Кроме того, состояние механического равновесия (покоя или движения с постоянной скоростью) имеет важное технологическое значение. При создании высокопроизводительных машин и механизмов стремятся увеличить скорость исполнительных механизмов.  Рассмотрим движение поршня гидравлического насоса.

r

l





x

0

C

B

A

Рис.2.1

При повороте кривошипа r  на угол  = t  расстояние ОВ = r cost + l cos и r sint = l sin.  Тогда cos =(1- r2sint /l 2) ½ .Скорость поршня v = ds/ dt. Дифференцируя, получим

vВ = - r  sint -1/2 l (1- r2sint /l 2) -½ r2 cost /l 2.

Если r/l мало, то второе слагаемое можно не учитывать: vВ  r  sint, а ускорение поршня wВ = dvВ /dt   r 2 cost. Согласно 2-му закону Ньютона для разгона (а затем торможения) поршня дополнительно к полезной нагрузке необходима сила F = m wВ m r 2 cost. Согласно 3-му закону на все остальные детали машины также будут действовать дополнительные силы. Они передаются далее и на фундамент. Следовательно, увеличение скорости машин циклического действия приводит к возрастанию паразитных нагрузок в 2 раз. Поэтому стремятся использовать высокопроизводительные машины, в которых циклическое (поступательное или качательное) движение исключено и заменено вращательным с практически постоянной скоростью вращения (ротационные машины).

2.1. УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ

В ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ

ПРИ АНАЛИЗЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Условия равновесия записываются в зависимости от принятой модели объекта. Модель объекта должна соответствовать поставленной задачи.

1. Материальная точка  (МТ)– идеальный объект, обладающий свойством инерции и тяготения. Основная характеристика – масса объекта. Модель МТ применима в том случае, если для решения задачи не имеет значения строение самого объекта, а только параметры его движения или равновесия как целого. Например, определение тягового усилия электровоза.

Для равновесия объекта, замещаемого МТ, достаточно, чтобы сумма всех сил, действующих на него, была равна нулю:

Fk= 0, или R = Fkx+ Fky+Fkz= 0.                         Fk



Материальная точка может совершать движение по трем направлениям. Соответственно, условия равновесия МТ в аналитической форме представляют тремя уравнения:

 Fkx=0, Fk y=0, Fk z=0 – сумма проекций векторов всех сил

на любую ось координат равна нулю.

МТ как модель может использоваться при анализе движения машины, механизма, детали.

а)                                               б)

y

F

F



-G

T



T

x

G

G

-G

Рис.2.2

Условие равновесия для сил на рис. 2.2, а  в векторной форме  T+ F+ G = 0,

в аналитической форме  Fkx= - Fsin+ T = 0, T= Fsin;

 Fky= Fcos - G= 0 , F= G/ cos и T= G tg.

Условие равновесия для сил на рис. 2.2, б  в векторной форме G+ T+ F= 0,

в аналитической форме  Fkx= - Fsin+ T cos = 0,  T= Ftg;

 Fky= Fcos - G + Tsin= 0, F = G cos и T= G sin.

2. Абсолютно твёрдое тело (АТТ) или твёрдое тело – идеальный объект, обладающий свойствами инерции и неизменными размерами и формой. АТТ может быть моделью детали, механизма, машины в том случае, когда их можно рассматривать как одно целом. Например, при анализе движения самолёта его можно в первом приближении считать АТТ.

В отличие от материальной точки твёрдое тело кроме поступательных движений по трём направлениям может иметь вращательное движение вокруг трёх осей. Взаимодействие его с другими телами характеризуется не только силами, но и моментами сил.

Fk

В отличие от МТ силы, действующие на АТТ, могут не пересекаться друг с другом. Поэтому вместо понятия «результирующая сила» или «равнодействующая» введено понятие «главный вектор сил», который численно равен геометрической сумме всех сил, действующих на данное тело: V= Fk

Соответственно, тело находится в состоянии равновесия, если

V= Fk =0 – главный вектор всех сил,

действующих на твёрдое тело, равен нулю.

Равновесию АТТ соответствует постоянство угловой скорости (или равенство её нулю). Соответственно, необходимо, чтобы  также

МО= m O=0 – главный момент (геометрическая сумма векторов всех моментов сил, действующих на твёрдое тел) был  равен нулю.

Окончательно, запишем условия равновесия АТТ в форме

шести аналитических условий равновесия:

 Fkx=0, Fk y=0, Fk z=0 – сумма проекций векторов всех сил на любую

ось координат равна нулю;

mk x=0, mk у=0, mk я=0 -  сумма  моментов всех сил относительно

каждой координатной оси равна нулю.

Заметим, что моменты всех сил могут быть взяты относительно любой точки пространства (но одной и той же для всех сил). Это объясняется тем, что равновесие тела сохраняется независимо от произвольного выбора точки отсчёта и координатных осей.

Задача 2.1

Два рабочих несут груз Q, подвешенный на палке так, что расстояние от места подвеса груза до плеча первого рабочего равно a, а  расстояние от места подвеса груза до плеча второго рабочего равно b. Определить силы, действующие на плечо каждого из рабочих.

z

Решение.               F1                                                 F2

x

a                    b                           y

Q

Систем груз на палке находится в состоянии равновесия. Следовательно,

- сумма проекций всех сил на вертикальную ось z равна нулю: Fk z=0,

F1 + F2 - Q = 0       (1);

- сумма моментов сил относительно оси y равна нулю: mk у=0. Так как моменты сил могут быть взяты относительно любой точки, то можно записать бесконечное множество тождественных вариантов mk у=0. Например,

- сумма моментов относительно точки 1 запишется в виде F2 (a+b) - Qa =0, тогда F2= Qa/ (a+b), а из (1) сила F1= Q - F2= Qb/(a+b);

- сумма моментов относительно точки 2 запишется в виде Qb - F1(a+b)=0, тогда F1= Qb/(a+b), а из (1) сила F2= Q - F1 = Qa/(a+b).

Здесь две неизвестных и использовано два уравнения условий равновесия. Остальные аналитические условия равновесия не могут быть использованы, так как соответствующие проекции сил и моментов сил равны нулю.

Задача 2.2

Момент в точке А  и на всём участке l равен нулю. Но момент m FA силы F относительно точки А не равен нулю: m FA = F l. Объяснить данное противоречие.

F               l.        A

В т. А момент равен нулю, так как на систему действует

не только сила F, но и реакция Y опоры. Таким образом,

Y                          m F-A+ m Y-A= 0, т.е. Y = F.

3. Модели внешних связей. Уравнения равновесия записаны для свободного АТТ, не имеющего ограничений движения. В условиях на Земле машины, механизмы и детали нельзя считать свободными телами. Их движение ограничивается внешними связями. Например, фундаментом для металлообрабатывающего станка, полотном дороги для автомобиля.

Эффект действия связей на рассматриваемое твёрдое тело учитывают, вводя дополнительные усилия (силы и моменты сил), которые действуют со стороны связи, препятствуя перемещениям данного тела. Эти усилия называются реакциями связей.  (Связи будем считать идеальными - перемещения под действием возникающих в них реакциях равны нулю). (Связи будем рассматривать только стационарные связи, свойства которых не зависят в явном виде от времени).

Таким образом, вводят модели связей в форме сил и моментов сил, ограничивающих движение твёрдого тела.

Неподвижная связь  препятствует любым перемещениям, следовательно, со стороны неподвижной связи на рассматриваемое тело (деталь) действуют 3 силы, направленные по координатным осям, и 3 момента сил, относительно тех же осей. Пример неподвижной связи – балконная балка, которая неподвижно закреплена в стене дома. Модель такой балки с заделкой, исключающей все  степеней свободы, называют консольной балкой.

y

Q

Q                                      l               MA                      Q

XA

Q                                                           А                              А

x

z

YA             l

Рис.2.1

При определении реакций связей предполагают, что несвободное твёрдое тело (или группу связанных между собой тел) можно рассматривать как свободное, если  мысленно отбросить связи и наложить на него реакции этих связей.

Так, заменив связи реакциями связей, будем считать, что равновесие консольной балки с человеком, вес которого равен Q, не нарушается. Для полученной свободной системы с реакциями применимы все рассмотренные выше условия равновесия, а именно, сумма проекций сил на координатные оси и сумма проекций моментов сил равны нулю. В данном случае XA=0, YA= Q, MA  = Ql.

ВНИМАНИЕ. Реакции связи имеют направление, противоположное тем перемещениям, которым эта связь препятствует.

Значения реакций связей необходимы при оценке прочности самих связей. Например, фундаментных болтов или кирпичной кладки стены, на которой установлен балкон. Они нужны и для определения сил и моментов сил в любом сечении детали.

При решении плоской задачи рассматриваются следующие виды опор:

YA

1. Глухая заделка

МA               XA                                            YA

A       XA

2. Шарнирная неподвижная (вращательная пара)

МA = 0

3. Шарнирная подвижная (комбинация вращательной и поступательной пар)

YA

XA= 0

МA = 0

4. Гладкая поверхность (касание двух тел в точке) допускает скольжение и вращение.

YA

XA= 0                         МA = 0

5. Гибкая связь (цепь, нить, трос) допускает все движения, кроме движения, вызывающего натяжение гибкой связи.

Если число всех неизвестных реакций (составляющих сил и моментов сил) не превышает число уравнений равновесия, то такая система называется статически определимой. В этом случае для решения задачи достаточно условий равновесия АТТ под действием активных сил (Fk и mk ) и реакций опор (X, Y, Z, M):

 Fkx- X= 0, Fk y- Y =0, Fk z-Z =0 – сумма проекций векторов всех сил

и реакций  на любую ось координат равна нулю;

mk x - Mx= 0, mk у-My= 0, mk z-Mz= 0 -  сумма  моментов всех сил

и реакций  относительно координатных осей равна нулю.

Задача 2.3

Определить реакции опор балки длиной l, нагруженной силой F по середине пролёта.

B

YA

YB

F

XB

А

l /2

l

Решение.

Система статически определима: число реакций 3, число уравнений для плоской системы 3.

Условия равновесия:

 Fkx - X= 0    XB= 0,

Fk y - Y =0   YA+ YB – F = 0,

m kz -Mz= 0  - F l /2 + YB l= 0, YB= ½ F; YA=½ F.

YB

YA

XА

МA

Задача 2.4

А

B

Определить реакции опор балки.

l /2

l /4

Решение.

l

F

Расчленим систему на две части.

YA

YС

Y’С

YB

XА

XС

МA

X’С

Для каждой из частей можно записать три уравнения равновесия. В целом система статически определима: при 6 неизвестных можно составить 6 уравнений равновесия (по 3 для каждой части балки.)

2..2. ВИДЫ СВЯЗЕЙ И РЕАКЦИИ СВЯЗЕЙ

Машины и механизмы функционируют при наличии относительного движения их частей. Взаимодействуя, части ограничивают движение друг друга. Чтобы решить задачу замены связей реакциями, необходимо знать, какие именно реакции (силы и моменты сил) возникают при наличии данного вида связи.

Структурно-кинематическая модель механизма (СКМ)- идеальный объект, состоящий из АТТ, взаимодействующих друг с другом через идеальные связи. Напомним, что свойства идеальных связей не зависят от нагрузки. Соответственно, они не изменяют своей геометрии, в них отсутствует трение. СКМ используется для анализа кинематических и силовых характеристик механизмов (но при этом не учитываются влияние трения и колебания).

Важнейшая характеристика структурно-кинематической модели – степень свободы, т.е. число независимых координат, определяющих положение всех звеньев - АТТ, входящих в состав структурной модели.

1. Выше отмечалось, что связи могут быть подвижные и неподвижные. Неподвижные связи полностью исключают взаимное перемещение деталей. Соответственно, движение АТТ, соединённых  неподвижными связями, рассматривается как движение одного твёрдого тела. Действительно, положение в пространстве каждого АТТ определяется 6 координатами (3 линейные и 3 угловые координаты). Значение каждой из этих координат не зависит от значений пяти других. На этом основании считают, что свободное твёрдое тело имеет 6 степеней свободы. Если два АТТ до соединения имели суммарно 12 степеней свободы, то в результате образования неподвижного их соединения «сборка» имеет только 6 степеней свободы. Таким образом, неподвижное соединение полностью исключает 6 степеней свободы. Иначе – степень подвижности  H неподвижного соединения равна нулю, а число наложенных условий связи S (отнятых степеней свободы) равно 6.

2. Соединения (связи) деталей в механизмах и машинах должны обладать некоторой подвижностью, так как они передают движение. Всё многообразие конструкций подвижных соединений подразделяют на классы в зависимости от того, какова их степень подвижности H как идеальной связи. Подвижные соединения с идеальными связями называют кинематическими парами.

Классы кинематических пар

Класс I. Число условий связи S=1.

Степень подвижности H=5.          Возможные перемещения

z              Условное

Шар на гладкой                                                                              обозначение

поверхности                                                                               x

y

Класс II. Число условий связи S=2.

Степени подвижности H=4.          Возможные перемещения

Условное

Цилиндр на                                                                                        обозначение

гладкой

поверхности

Класс III. Число условий связи S=3.

Степени подвижности H=3.         Возможные перемещения

Условное

Сферический                                                                                     обозначение

(шаровой)

шарнир

Плоскостная

пара

Класс IV. Число условий связи S=4.

Степени подвижности H=2.     Возможные перемещения

Условное

Цилиндрическая                                                                            обозначение

пара

(цилиндрический

шарнир)

Сферическая

пара с пальцем

Класс V.  Число условий связи S=5.

Степени подвижности H=1.     Возможные перемещения

Условное

Поступательная                                                                              обозначение

пара

Вращательная пара

Винтовая пара

2..4. ТИПЫ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

И РАВНОВЕСИЕ ПЛОСКИХ СИСТЕМ

Выше отмечалось, что отдельно взятая деталь не выполняет никакой полезной функции и что любой механизм или машина состоят из различных взаимодействующих друг с другом деталей. Тип механической системы зависит от числа деталей и вида связи между ними. Тип механической системы определяется по числу степеней свободы данной системы. При определении степени свободы механической системы предполагается, что одно из звеньев (например, корпус редуктора или основание пресса) неподвижно. Неподвижное звено называют стойкой. Остальные n звеньев (деталей) до их объединения в систему имели 6n степеней свободы. Эти детали-звенья, объединённые кинематическими парами в систему, утрачивают часть степеней свободы. При этом кинематическая пара класса I «отнимает» одну, в класса V – пять степеней свободы. Обозначим число кинематических пар класса I   символом р1, число кинематических пар класса II – символом р2 и т.д. Соответственно, все кинематические пары класса I уменьшают число степеней свободы на р1, класса II – на 2 р2, класса III – на 3 р3, класса IV – на 4р4, класса V – на 5р5.

В результате степень подвижности механической системы (относительно неподвижной стойки) будет равно

W = 6n - 5р5 - 4р4 - 3 р3 -2 р2 - р1.

1. Если число степеней свободы W  1, то данная механическая система – механизм. В такой системе звенья подвижны. В случае W =1 положение всех звеньев при их движении однозначно определено (относительно стойки и друг друга).

Задача 2.5

Определить степень свободы вала ведущей звёздочки велосипеда, установленного на двух подшипниках скольжения, один из которых препятствует осевому смещению.

Решение.

Вращательная

пара

шарнир

Цилиндрический

шарнир

Степень свободы СКМ данного устройства W= 6 1 -  5 1-  4 1= - 3. Следовательно, для обеспечения вращения необходимо увеличить подвижность связей.

Например, цилиндрический шарнир заменить сферическим шарниром с подвижностью вдоль оси вала (р2 = 1), а вращательную пару заменить сферическим шарниром (р3 = 1). Тогда W= 6 1 - 3 1  - 2 1 = 1. Таким образом, вместо подшипников скольжения можно поставить шарикоподшипники (лучше сферические) и одну из опор сделать  плавающей.

Если сохранить прежнюю схему, то необходимо обеспечить очень высокое качество изготовления (соосность отверстий подшипников и поверхностей шипов вала). Придётся увеличить зазоры между шипом вала и отверстием подшипника, компенсируя неточности изготовления. Естественно, что при этом снижается точность вращения, появляются люфты и перекосы вала.

Задача 2.6

Определить степень свободы поршневого насоса (или двигателя внутреннего сгорания). Кинематические пары на рисунке представлены в соответствии с их условными обозначениями.

1 – кривошип (коленчатый вал),

2                                        2 – шатун,

1                                                           3         3 – ползун (поршень),

4 – неподвижное звено

4

Рис.2.2

Решение.

Схема кривошипно- шатунного механизма состоит из четырёх звеньев (n=3). Звенья связаны четырьмя кинематическими парами класса V (три пары вращательные и одна поступательная), р5 =4. Число степеней свободы W = 6n - 5р5= 63 - 54 = -2. Отрицательное значение W  свидетельствует, что данная система не имеет степеней, следовательно, движения звеньев невозможны.

Рассмотрим ту же схему кривошипно- шатунного механизма, все звенья и пары которого расположены только в одной плоскости. В этом случае предельное число степеней свободы отдельного  звена равно 3, пары класса V уменьшают число степеней свободы на 2, пары класса IY – на 1. Для плоского механизма число степеней свободы равно W = 3n - 2р5 – р4. Плоский кривошипно- шатунный механизм имеет W = 3n - 2р5 = 33 - 24 = 1.

ВНИМАНИЕ. Переход к схеме плоского механизма означает необходимость  высокой точности изготовления всех звеньев соединений и звеньев. В частности, необходимо обеспечить параллельность осей всех вращательных пара, перпендикулярность этих осей направляющим поступательной пары.

Для уменьшения вероятности возникновения не учитываемых реакций связей используют такие  конструктивные исполнения кинематических пар, которые фактически способствуют увеличению их податливость (введение упругих элементов, гибких связей вместо стержней, сферических опор вместо цилиндрических, создание дополнительных зазоров в кинематических парах).

2. Если число степень свободы W  1, то данная система неподвижна. Среди неподвижных систем выделяют статистически определимые системы, для которых число неизвестных реакций связей не превышает числа уравнений равновесия. В статистически неопределимых системах число реакций превышает число уравнений равновесия.

Рассмотрим несколько вариантов плоских систем.

RT

Т1                Т2                                                          Т1                Т2

А                               А                                 А                                   А

Т3

Q                                                                          Q

Рис.2.3                                                           Рис.2.4

На рис.2.3 показана подвеска груза на двух  стержнях (n= 2) с тремя вращательными парами (p5=3). Степень свободы этой системы равна W = 3 2 - 2 3 = 0.

Заменим реакции связей силами Т1и Т2 , направленными вдоль стержней. Таким образом, здесь два неизвестных и два уравнения равновесия   Fkx=0, Fk y=0.  (Так как все силы пересекаются в одной точке А, то момент сил относительно этой точки тождественно равен нулю). Решение данной задачи может быть получено также следующим образом: геометрическая сумма Т1и Т2  должна быть равна весу груза.  Данная система статистически определима.

На рис.2.4 подвеска груза усилена третьим стержнем (n= 3). Общее число вращательных пар теперь пять (p5= 5), так как в точке А  для соединения трёх стержней должно быть две вращательные пары. Степень свободы такой системы W = 3 3 - 2 5 = -1. Заменим реакции связей силами Т1, Т2 и Т3 , направленными вдоль стержней. Получим 3 неизвестных при двух уравнениях равновесия. Эта система статистически неопределима.

YA                          YB                             YA                               YB

Q

XA

XB

XA

A                             B                                     А                           В

а)                                Рис.2.5                          б)

На рис.2.5,а представлена схема моста на двух вращательных опорах. Число звеньев (без основания) равно n = 1. Степень свободы W = 3 1 - 2 2 = -1, значит, система имеет избыточные связи. Действительно, каждая из вращательных опор препятствует смещению и в вертикальном и в горизонтальном направлении. В результате имеется 4 неизвестных (XA , YA , XB , YB ) и только три уравнения равновесия для плоской системы. Данная система статистически неопределима. Это означает, что при изменении температуры или из-за неточности монтажа моста будут появляться неучтённые при проектировании нагрузки, что может вызвать деформацию и даже разрушение моста.

Введение дополнительной степени свободы (рис.2.5,б)  позволяет «устранить» статическую неопределимость. Правая опора выполнена подвижной. Теперь n = 2; общее число кинематических пар класса V равно p5= 3. Степень свободы системы W = 3 2 - 2 3 = 0.

Заметим, что однозначность положения всех звеньев при W = 1 позволяет свести механизм к статистически определимой системе, если все звенья его совершают равномерное вращательное движение.

Таким образом, при решении задач методами, использующими уравнения равновесия твёрдого тела, необходимо выполнять следующие действия.

1. Установить тип механической системы. Для этого определить класс и вид кинематических пар, W системы и сделать вывод, является ли она статически определимой.

Если степень свободы системы W = 0, то система статистически определима и данная задача может быть решена с помощью уравнений равновесия без привлечения для её решения других методов.

2. В соответствии с классом кинематических пар заменить связи реакциями и указать направления сил реакций и моменты сил для системы в целом.

3. Разбить систему на отдельные звенья, заменив связи между ними соответствующими реакциями.

П.2. выполнить для каждого из звеньев. Отдельно изобразить на чертеже схему действующих на данное звено активных нагрузок и реакций. При наличии гибкой связи сила, действующая со стороны её на твёрдое тело, должна быть направлена по гибкой связи; она не может быть сжимающей. В точке контакта двух  твердых тел направление реакции принимается перпендикулярно поверхности контакта.

4. Выбрать удобное для данной схемы направление координатных осей

Определить число неизвестных реакций и сравнить его с числом уравнений равновесия (3 для плоской системы и 6 для пространственной). Число неизвестных должно быть не больше числа уравнений.

5.Записать условия равновесия звена, ближайшего к связи, обладающей наибольшей подвижностью. Составить уравнения равновесия этого звена.

6. Решить уравнение относительно неизвестных реакций; выполнить проверку и анализ полученных результатов.

При проверке решения можно составить уравнения равновесия для моментов сил относительно иных точек системы или отдельного звена.

Задача 2.7 (л)

Для подъёма груза Q используется подъёмник, состоящий из ворота, неподвижного двухступенчатого барабана, блока с подвижной осью и гибкого троса.

Остальные характеристики подъёмника указаны на рисунке. Определить усилие Р, прикладываемое к рукоятки ворота, реакцию шарнира А, натяжение троса.

YB

y

R 2

R1      R1                         x                                           S3’

S1’



XB

S2’   S3



B

B



R    P                        S1                        S2                                 P

A





C

l

A

C

l

XA

YA

Q                                                                     Q

Последовательность действий:

1. Определим степень свободы: число подвижных звеньев n = 3; вращательных пар р2= 2;  четыре пары р1 (одна в точке С с ограничением перемещения только в вертикальном направлении и три связи тросом «отнимают» также по одной степени свободы). Следовательно, система имеет степень свободы

W = 3n - 2 р2 - 4 р1 = 9 – 4 – 4 = 1.

Действительно, поворот рукоятки ворота однозначно определяет поворот барабана, блока и подъём груза. Однако, эта система статически определима, т.к. при равномерном вращении нет инерционных нагрузок и можно однозначно определить все силы.

2.3. S1= S1’; S2= S2’; S3 = S3’.

4. 7 неизвестных.

- Условия равновесия для ворота:

Vx =F x = 0; Vу =F y = 0; MA = m A(F) =0

6. m A(F) = S3 R - P l = 0  S3 = P l /R;

F x =  XA- S3 cos=0  XA= P l cos /R;

F y =   YA + S3 sin- P =0  YA= - P l sin /R + P.

Далее рассматривается равновесие блока (S1 =S2 = Q / 2), затем – равновесие барабана (S2’ R1 = S3’ R 2   S3’ = Q R1/ (2 R 2)  P = Q R1 R/(2 l R 2)).

Покажем, используя данную последовательность решения задач, почему фермы мостов и подъёмных кранов выполняют из элементов (стержней), соединённых в форме треугольников.

1. Рассмотрим вначале ферму, состоящую из одного треугольного фрагмента (рис.2.6,а).       Q                             Q                      F

А                                      А                     С                                   А

D                          В                                         В                   D

а)                                    б)

Рис.2.6

Число звеньев этой треугольной фермы n=2 (без учёта основания), число кинематических пар класса V равно р5= 3, степень свободы W =32 - 23=0. Следовательно, данная система статически определима. Так как шарниры не передают момента сил, то для звена АD момент относительно точки D всех сил (силы Q и реакций в т. A) равен нулю. То же для точки А. Это возможно, если плечо суммы всех сил, приложенных в т. А и в т. D, равно нулю. Таким образом, шарнир в т. А и в т. D можно рассматривать как МТ, находящуюся в равновесии под действием трёх сил (силы Q и реакций в т. A) , из них две неизвестны. При двух уравнениях равновесия  (см. также рис.2.3)  система имеет однозначное решение. ВЫВОД -  стержень АD будет воспринимать только растягивающую или сжимающую силы..

2. Присоединим к ферме на рис.2.6,а ещё два стержня, образующих со стержнем АВ новый треугольный фрагмент (рис.2.6,б). Число звеньев новой фермы n=4 (без учёта основания), число всех кинематических вращательных пар равно р5= 6 (по две пары в узлах А и В), степень свободы W =34 - 26=0. Новая система также статически определима. Действительно, начиная решение с узла С, можно получить значения сил в стержнях АС и ВС. Затем приложив силу, действующую в стержне АС, к узлу А и сложив её с  силой Q, получим результирующую этих сил. Далее по аналогии с рассмотренным выше, определим силы, действующие в стержнях AD и AB. Задача будет решена. В дальнейшем покажем, что конструкция фермы, состоящая из треугольных стержневых элементов, является весьма рациональной с позиции использования конструкционных материалов. Потому она нашла широкое применение в практике строительства и в других областях производства.

2..5. РАВНОВЕСИЕ

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Уравнения равновесия пространственных систем рассмотрены выше. При решении задач необходимо также установить, является ли данная система механизмом, статически определима ли она и может ли быть сведена к системе, находящейся в равновесном состоянии. В качестве примера рассмотрим систему «редуктор».

Ставится задача определить реакции опор вала коробки передач (или редуктора), показанного на рисунке. При решении используем зависимости, относящиеся к пространственной системе.

Система состоит из 3-х валов

с закреплёнными на них зубча-

тыми колёсами. Каждый вал



вращается в двух подшипниках,

препятствующих смещению ва-



ла вдоль его оси.

Таким образом, имеется n=3

подвижных звеньев, шесть ки-

нематических пар р5  и две пары

Рис.2.7                             р2  (зубчатые зацепления).

Степень свободы W = 63 - 56 - 22 = - 16 (!!!).

Очевидно, для того, чтобы предложенная система стала механизмом, необходимо конструктивно и технологически увеличить подвижность кинематических пар. Это достигается использованием шарикоподшипников. Кроме того, три подшипника из шести не закреплены в осевом направлении; эти опоры имеют подвижность, равную 4. В таком случае число степеней свободы системы

W = 63 - 32 - 33 - 22 =  -1 ещё недостаточна.

Фактически за счёт зазоров между зубьями колёс и в результате деформации (прогиба) валов зубчатые колёса могут поворачиваться в трёх направлениях и смещаться в двух., т.е. две кинематические пары р2 считаем парами р1:

W = 63 - 32 - 33  - 21 = 1.

Степень свободы W =1 означает, что угол поворота входного вала редуктора однозначно определяет угол поворота выходного вала. Но это только в среднем за оборот, в пределах малых углов поворота такой определённости нет из-за ошибок, вносимых зазорами, неточностью изготовления и деформации колёс, валов, подшипников и корпуса редуктора.

При равномерном вращении система в целом каждый вал находятся в равновесии под действием внешних сил и моментов сил (на рис. 2.8 обозначены красным цветом). Определяя реакции опор, считаем, что одна из опор вала не имеет смещения по двум координатным осям, а вторая –по трём координатным осям. В плоской схеме первая опора считается шарнирной подвижной, вторая –шарнирной неподвижной. Система статически определима.

Из равенства нулю суммы моментов вокруг оси z   m z = 0 получим равенство T= Ft1 R1+ Ft2 R2, т.е. движущий момент (ЭД) T равен сумме моментов сопротивления. Из равенства нулю проекции всех сил на ось z

F z - Z= 0 получим ZB= Fa1- Fa2.

y

YB

ZB

c

B                                0                  x

z



XB



Ft1

Ft2

Fa1

Fr1

Fa2

Fr2

YA

R2

A                              R1

XA

b

T

a

Рис.2.8

Составим схему нагружения  вала в плоскости z0x. Для этого пространственную схему (рис.2.8) проецируем на плоскость z0x по направлению оси x (рис.2.9, а). Аналогично составляем схему нагружения вала в плоскости z0y, проецируя по направлению оси y (рис.2.9, б).

Поскольку выше были использованы два (из шести) уравнения равновесия, то при составлении проекций нет необходимости указывать силы и моменты сил, проекции которых на ось вала равны нулю. Не указываются также моменты сил вокруг оси z и проекции сил вдоль z оси , моменты которых относительно точек А и В равны нулю (например, Fa1 на плоскости z0x, Fa2 на плоскости z0y).

а)                                   Пл. z0x

Ft1

Fa2

XA

XB

x

R2

A                                                                             B      z              0

Fr2

b

a

c

б)                                  Пл. z0y

YB

y

Fa1

YA

R1

A                                                                             B     z               0

Fr1

Ft2

b

a

Рис.2.9

c

Для каждой из полученных проекций схемы нагружения вала составляются по два уравнения равновесия. Рационально составить уравнения моментов          m A(F)= 0 и m В(F)= 0 относительно точек А и В, а проверку правильности решения выполнить, используя  уравнения F x = 0 или F y = 0.

2.6. ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЙ СТАТИЧЕСКОГО

РАВНОВЕСИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА МАШИН

Уравнения равновесия, полученные выше, применимы также при анализе сил и моментов сил в тихоходных машинах и механизмах, без учёта также сил трения. В качестве примера рассмотрим гидравлический поршневой насос. При всасывании воды в цилиндр (линия ab) давление р несколько ниже атмосферного. При невысоких давлениях воду можно считать несжимаемой. Поэтому уже в начале обратного хода (т.b) давление равно максимальному (т. с). При обратном ходе (линия cd) вода вытесняется из цилиндра при давлении рmax. Таким образом получим так называемую «индикаторную диаграмму машины».

Площадь диаграммы пропорциональная работе за один полный ход поршня. В нашем случае работа за цикл равна (рmax- рab )А2r= m2, где А – площадь поршня, r – длина кривошипа, m- средний за оборот момент на валу насоса. Обозначим (рmax- рab )А= Q, m= Qr/ и мощность электродвигателя насоса Р = m/.

y

l

mo

Q

r

Q

x

р

s

c

d

s=2rmax

рmax

а

Рис.2.10

b

Рис.2.11

рab 1 атм

Зная Q, можно определить усилия, действующие в звеньях и соединениях. Без учёта инерции и трения полученные при этом значения будут соответствовать нижнему уровню сил и моментов сил.

Обозначим mo – текущее значение момента на валу.

y

T

T

r

l

mo

YА

A

l

XA

A



Q



Q



YO

x

O

B

O

XO

YB

B

YB

Решение выполняем согласно с принятой последовательностью действий.

1. Считаем, что в данный момент система в целом находится в равновесии под действием момента mo , силы Q и реакций XO и YO.

2. Составим уравнения равновесия всей системы и получим:

XO = Q, YO= YB,  mo= YB ( l cos + r cos )  YB = mo/( l cos+ r cos).

3. Разделим систему на части. Рассмотрим равновесие шатуна АВ (рис.2.11) под действием сил XA , YА , YB и Q . (Момент сил в шарнире всегда равен нулю, если не учитывать сил трения). Тогда из равенства нулю моментов всех сил относительно т.А получим: Ql sin- YBl cos= 0  YB / Q = tg. Следовательно, YB и Q являются катетами прямоугольного треугольника, образованного этими силами и их результирующей силой Т, которая в этом случае действует вдоль оси шатуна и растягивает его. Тогда Т = Q/ cos, но YB = Q tg и YB = mo/ (l cos+ r cos ) 

 Q= mo /[tg (l.cos+ r cos )]= mo. /[ l.sin+ r cos tg].

Так как l.sin= r sin , то sin= r sin / l и окончательно получим

Q=mo /[r (sin + cos tg)] = mo cos / [r sin(+)],

mo= Q[r sin(+)]/cos и Т = mo / [r sin(+)].

4. Рассмотрим равновесие кривошипа АО  под действием силы Т, момента mo и реакций XO и YO. Из равенства моментов сил относительно т.О получим mo = = Тr cos, где угол  = / 2 – (+), а проекция Т cos= Т sin (+) перпендикулярна продольной оси кривошипа АО , а проекция Т sin = Т cos (+) направлена вдоль кривошипа (на рис.2.11 эта сила растягивает кривошип).

y

r

l

r



Tsin

mo

mo

mo

l



Q



YO

T





Tcos

YO

x





O

B

O

XO

YB

А

XO

# Рис.2.12

5. Момент на валу mo= Q[r sin(+)]/cos имеет максимальное значение при максимальном значении отношения sin(+)/cos. При r/ l 0 значение cos1 и mo Qr sin(+) изменяется практически по синусоидальному закону, максимальный момент на валу mmax Qr, т.е. в  раз больше среднего за цикл. Для обеспечения постоянства скорости вращения такой машины устанавливают маховик.

2.7. ВНУТРЕННИЕ МОМЕНТЫ И СИЛЫ

В общем случае на деталь (как АТТ) действуют три силы, направленные по координатным осям и три момента вокруг этих осей.

Fy

x

Qy

Y

x

Qz

Mx

mx

mx

С

Q  А

Fx

x

z

Fy

Fx

Fz

Qx

Fz

Рис.2.13

MzС = Fy x

MyС = Fz x

Рассмотренные выше случаи нагружения вала редуктора и кривошипа показывают, что одновременно могут действовать силы вдоль и поперёк оси детали, а векторы моменты также могут быть направлены вдоль или поперёк оси детали.

Мысленно проведём сечение С-С (рис.2.13) на расстоянии x от торца балки. Так как отсечённая часть балки находится в равновесии, то очевидно, что в сечении С-С должны быть внутренние силы и моменты, уравновешивающие действие внешних сил и моментов: Qx= Fx, Qy= Fy, Qz= Fz, MxС= mx, MyС= Fz x и MzС= Fy x.

- Сила Qx= Fx  направлена перпендикулярно (нормально) плоскости сечения С-С, она вызывает растяжение (или сжатие) материала, в результате может произойти отрыв правой части балки от левой.

Нормальное напряжение  - это физическая величина, численно равная отношению силы, действующей в направлении перпендикулярно плоскости сечения, к площади этого сечения, т.е. x = Qx/А. Размерность напряжения Н/м2.

- Векторы сил Qy= Fy, Qz= Fz лежат в плоскости сечения С-С, эти силы вызывают сдвиг правой части относительно левой; их называют перерезывающими силами; под действием этих сил возможно разрушение детали срезом.

Касательное напряжение  - это физическая величина, численно равная отношению силы, действующей в направлении параллельно плоскости сечения, к площади этого сечения, т.е.  xy= Qy/А,  xz= Qz/А.

- Вектор момента MxС= mx направлен перпендикулярно сечению С-С, он вызывает кручение балки (скручивает балку), так что правая часть совершает поворот относительно левой вокруг оси x; это –крутящий момент;

- Векторы моментов MyС= Fz x и MzS= Fy x лежат в плоскости сечения С-С, они изгибают балку вокруг оси y и z; это- изгибающие моменты.

YB

ZB

c

B



XB

A                                         B



Ft1

Ft2

Fa1

Fr1

Fa2

Fr2

a

b

c

Fa2

YA

F

T

T2

T1

Fa1

R2

z

B

A                              R1

ZB= Fa1- Fa2

.

XA

b

A

T

a

T= T1+ T2

Рис.2.14

На рис. 2.14 показаны графики (эпюры) зависимости растягивающей (или сжимающей) силы F и крутящего момента Т по длине вала. Сосредоточенным нагрузкам соответствуют «скачки» зависимости F и Т.

2.7.1. Изгибающий момент и перерезывающая сила

Изгиб -  такой вид нагружения, при котором вектор момента внутренних сил  параллелен плоскости сечения. При изгибе стержня вектор изгибающего момента направлен перпендикулярно продольной оси стержня.

Рассмотрим нагружение консольной балки (один конец её жёстко защемлён, второй без опоры (рис.2.15). Система статически определима. Балка находится

P

а)                       y                              б)

P

MС

MС’

C

A

A

YC

x

YA

x

x

YA

YC’

С                    z

MA

MA

l

l

Рис. 2.15.

в равновесии. Из уравнений равновесия следует, что в сечении А  реакции опоры (заделки) YA= P и MA= Pl. Мысленно разделим балку на две части сечением С-С, находящимся на расстоянии x точки приложения силы P.

Обе части балки по-прежнему находятся в состоянии равновесия. В сечении С-С действуют внутренние силы, уравновешивающие действие внешних сил. Для правой части балки запишем

Fy = - P + YC= 0  YC = P и  М z = Р x - MС= 0  MС = Р x.

Внутреннюю силу XC в поперечном сечении балки обычно обозначают буквой Q. Перерезывающая сила Q в данном сечении численно равна сумме проекций всех внешних сил, действующих только справа от плоскости сечения (или только слева). Изгибающий момент MС (в принятой системе координат он был обозначен символом MZ) равен сумме моментов внешних сил относительно данного сечения, действующих только справа от этого сечения (или только слева).

Для обеспечения равновесия левой части балки необходимо, чтобы в сечении С-С выполнялись условия Fy= 0 и М z =0.

Тогда  Fy= YА - YC’ = 0  YА = YC’. Так как  YА = Р и YC = Р , то имеет место равенство YC’= YC.

Сумма моментов сил относительно сечения С-С левой части балки

М z = М A  - MC’- YА(l –x) = 0  MC’= М A- YА(l –x)= Pl – P(l –x)= Px, т.е. MC’= MC.

ВЫВОД. Действия при построение эпюр (графиков) изгибающих моментов и  перерезывающих сил аналогичны действиям при определении реакций опор. Значения этих величин получают на основе уравнений равновесия мысленно отсечённой части АТТ.

Условно принято считать положительным изгибающий момент, если момент всех внешних сил справа от данного сечения направлен против часовой стрелки. На рис. 2.15 изгибающий момент отрицательный.

Перерезывающая сила условно считается положительной, если для уравновешивании всех внешних сил, действующих справа от данного сечения, она направлена вверх (по оси y). На рис. 2.15 перерезывающая сила положительна.

Данное правило знаков легко запомнить, если представить балку на двух опорах А и В с нагрузкой по середине (человек сидит на лавочке - момент положительный). Перерезывающая сила в области, от точки А до середины балки также положительна (слева от середины до т. В – отрицательна).

Во избежание ошибок вопрос о знаке изгибающего момента и перерезывающей силы рекомендуем решать в последнюю очередь, после определения их абсолютных значений.

Задача 2.8

Определить перерезывающую силу Q и изгибающий момент М z в сечении на расстоянии x=2 м и x=8 м от опоры А.

Р= 100 КН

а =6 м

А                                                     В

l =10 м

YA

YB

Решение.

- Система статически определима.

- Из условий равновесия Fy= 0 и Мz= 0 получим YA  = 40 КН, YB= 60 КН. Перерезывающая силы при x=2 м Q= 40 КН, при x=8 м Q= - 60 КН.

- Изгибающий момент при x=2 м Мz= 80 КНм, при x=8 м Мz= 120 КНм. Максимальное значение Мz= 240 КНм при x= а = 6 м.

Задача 2.9

Определить перерезывающую силу Q и изгибающий момент М z в сечении на расстоянии x=2 м и x=10 м от заделки (т. А).

Р=120 КН                      Ответ. При x=2 м Q = 120 КН и

А

В

М z= - 720 КНм.

При x=10 м Q = 0 и М z= 0.

l =8 м

Задача 2.10

Определить перерезывающую силу Q и изгибающий момент М z в сечении на расстоянии x=6 м от т. А.  Нагрузка Р 1= Р 2= 120 КН, а= 2 м, b = 4 м.

Р1     Р2

а

А                                                     В

b

l =12 м

YA

YB

Решение.

1.Из условий равновесия YA= 1,5 Р и YB= 0,5 Р.

2.При x=6 м Q = - 60 КНм, М z = 360 КНм.

Задача 2.11

Определить перерезывающую силу Q и изгибающий момент М z в середине балки при q = 10 КН/м и l = 8 м.

q

А                                                     В

x

YA

YB

l

Решение.

- Из условий равновесия YA= YB = q l /2 = 40 КН.

- Q = YA – q x , при x = l /2 = 4 м  сила Q = 40 КН –10 4 КН= 0.

- М z= YA x  - (qx) x/2,

при x = 4 м изгибающий момент М z = 40 4 – 10 42/2 = 80 КНм.

2.7.2. Построение эпюр изгибающих моментов

и перерезывающих сил

Линейные размеры в направлении продольной оси балки, вала, стержня (a, b, l  на рис. 2.14) определяются в основном условиями функционирования, изготовления, обслуживания технического объекта. Прочностной расчёт выполняется после того, как эти размеры установлены и, следовательно, можно определить изгибающие моменты и перерезывающие силы, значения которых затем используются при оценке прочностной надёжности. При построении эпюр изгибающих моментов и перерезывающих сил используются уравнения равновесия, как и при решении задач определения реакций опор. В отличие от задач 2.8 ... 2.11 изгибающий момент и перерезывающая сила определяется не в одном сечении по длине балки, а во всех сечениях. Очевидно, для этого необходимо получить математическую зависимость изгибающего момента (и перерезывающей силы) от  расстояния вдоль оси балки.

Задача 2.12

Построить эпюру перерезывающей силы Q и изгибающего момента М z

(см. задачу 2.8).

y

Р= 100 КН

а =6 м

А                                                     В

x

С

x

YA

YB

x

l =10 м

Решение.

- Примем за начало координат точку А.

- Из условий равновесия Fy= 0 и Мz= 0 получили YA = 40 КН, YB= 60 КН.

3.  Зависимость Мz  от  расстояния x на участке АС имеет вид Мz  = YA x, а на участке СВ   Мz  = YA x – Р(x – а). В точках А и В  Мz = 0, в точке С Мz = YA а.

Мz С = YA а= 240 КНм

Мz

А                                                    В

x

С

а

Эпюра изгибающего момента

- Перерезывающая сила Q = YA  на участке АС, а на участке СВ

Q = YA – Р = - YB.

Q

Q = YA                                          Р

x

Эпюра перерезывающей силы

С

А                                                    В

а

Q =- YB.

Задача 2.13-2.14

Построить эпюру перерезывающей силы Q и изгибающего момента М z

для системы, представленной в задачах 2.9 и 2.10.

Ответ. Задача 2.9                                      Ответ. Задача 2.10

y

а=2

Р=120 КН                                               Р       Р =120 КН

А

В

D

А

В

С

x

y

x

С

b=4

l =8 м

YB

l=12 м

Q                                                        Q

Q=  YA

Q=Р                                                                                         P

x

P

YB

М z D= 480 КНм

М z C= 360

М z

x

М z

x

x

x

x

x

М zА= - 960

КНм

Задача 2.15

Построить эпюру перерезывающей силы Q и изгибающего момента М z (см. задачу 2.11).

Решение.

q =10 КН/м

А                                                     В

x

YA

YB

l =8 м

1. Из условий равновесия YA= YB = q l /2 = 40 КН.

2. В т. А сила Q = YA ,  на участке AB Q = YA - q x , в т. B  Q = - YB .

Q

Q= YA

С

A                                                      B

l / 2

Q= - YB

В т. А момент М z=0 ,  на участке AB  М z = YA x -  (qx) x/2, в т. B   М z= 0 .

Положение максимума изгибающего момента определим, записав условие экстремума d М z / dx = 0. Максимум М z  имеет место при x = l /2.

М z                                                                        ql2 /8

x

A                                                   B

C

l / 2

Задача 2.16

На рис. 2.8 показана пространственная система сил. В этом случае эпюры изгибающих моментов  и перерезывающих сил строятся раздельно М y  и Q x  в плоскости z0x; и М x и Q y  в плоскости z0y.

Пл. z0x

Ft1

Fa2

XA

XB

x

R2

A                                                                             B     z                  0

C                              D

Fr2

b

a

c

Q x

Ft1

Fr2

Q x= XA

z

XB

Q x= -

XA (a+ b ) + Ft1 b

М y                                                                                         Fa2 R2

XA a

z

Примечание.

Анализируя эпюру перерезывающей силы, можно заметить следующее:

- сила Fr2  должна иметь наибольшее значение по сравнению с другими силами и реакциями опор;

- увеличение скачком изгибающего момента в точке D обусловлено наличием сосредоточенного момента силы Fa2 на плече R2;

- наклон зависимости М y тем выше, чем больше значение перерезывающей силы на данном участке;

- значения изгибающего момента равны нулю в шарнирных соединениях опор (т. A и B).

Постройте самостоятельно эпюры Q y и М x в плоскости z0y.

Пл. z0y

y

Fa1

YB

YA

R1

A                                                                             B     z                0

Fr1

Ft2

b

a

c

2.7.3. Дифференциальные зависимости

внутренних и внешних силовых параметров

и перерезывающих сил

Составим уравнения равновесия для элемента бруса между двумя плоскими сечениями на расстоянии и  от начала координат (рис. 2.16).

y

m 0 = -Mz +(Mz+d Mz) - (Qy+d Qy) dx + q(dx)2/2= 0,

Y = Qy – q dx– (Qy+d Qy) = 0.

Mz+d Mz

Qy+d Qy

Qy

Пренебрегаем величинами второго порядка малости:

x

q

d Mz/ dx = Qy,   d Qy/ dx = - q (вместо   к  )

С помощью дифференциальных зависимостей

Mz

dx

можно проверить правильность построения

эпюр изгибающих моментов и перерезывающих сил.

Рис.2.16

Выполните проверку эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов задач 2.12- 2.16.