4. ПРОЧНОСТЬ СТЕРЖНЕЙ

ПРИ КРУЧЕНИИ И ИЗГИБЕ

4.1. КРУЧЕНИЕ

Вал, прочностной расчёт которого предлагается выполнить в курсовой работе, передаёт осевые усилия, перерезывающие силы, изгибающие моменты и крутящий момент Mx. Нормальные и касательные напряжения от действия известных сил  = F/ A0  или  = Q / A0 . Критерии прочности имели вид   [ ] или    [].

Далее будем рассматривать действие только крутящего момента. Цель - определить расчётные значения напряжений и жёсткость при кручении.

Кручением называется такой вид нагружения, при котором в данном сечении детали действует только момент Mx (рис.4.1), вектор которого направлен перпендикулярно плоскости сечения.

Мысленно проведём плоскость сечения перпендикулярно оси вала.

1. Из условия равновесия отсечённой части детали момент внутренних сил относительно оси x равен моменту внешних сил Mx. Векторы их совпадают по направлению. Следовательно, момент внутренних сил вокруг оси x создается касательными напряжениями в данном сечении.

а)

Ft2

dx

Ft1

dx

y

C

B

Mx

А

С

О

A

0

x

В

z

y    Mx

б)



z

Рис.4.1

dA



Выделенный нами объём материала (рис.4.1, б) находится в состоянии равновесия под действием внешних сил (момента Mx) и внутренних сил (моментов, создаваемых силами  dA на плече, равном ):

Mx =  dA.

А

2. В соответствии с законом Гука определим деформации при кручении. Действие касательных напряжений вызывает сдвиг, в результате происходит закручивание вала (поворот одного сечения относительно другого, рис.4.2).

Mx

Mx

y

dx





А

С

В

x

z

A

B

О

d

Рис.4.2

При выводе расчётных зависимостей предполагается, что

- справедлива гипотеза плоских сечений, т.е. поперечные сечения плоские и перпендикулярные оси вала до и после приложения крутящего момента;

- все радиусы данного сечения остаются прямыми линиями, т.е. поперечное сечение поворачивается вокруг оси 0x как тонкий жёсткий диск.

Таким образом, деформация элементарных объёмов при кручении рассматривается как чистый сдвиг (на рис.4.2, а плоскость  С0В – до приложения, С0А – после приложения момента Mx). Длина дуги АВ равна  d =  dx  Следовательно,  =  (d/ dx). Очевидно, что при = 0 угол закручивания  = 0.

Согласно закону Гука  = G = G(d/ dx)= G,

где = d/ dx – относительный (погонный) угол закручивания, его размерность – радиан/метр. Таким образом, касательные напряжения по сечению линейно зависят от радиуса  (расстояния данного объёма от центра вращения).

y    Mx

d                          max

   0

d

z

dA



Рис.4.3

3. При совместном решении Mx =  dA = (G)  2dA= G Jp  ,

А                             A

где интеграл Jp  =  2dA.по площади поперечного сечения – полярный момент инерции сечения (размерность м4)

Тогда относительный угол закручивания  = Mx /( G Jp ).

Касательное напряжение =Mx / Jp  не зависит от модуля G .

Максимальное значение касательного напряжения имеет место при = r :

max = Mx r / Jp = Mx / Wp,

где Wp = Jp/ r – полярный момент сопротивления.

Условие прочности  при кручении записывают в виде max  [].

4.1.1. Геометрические характеристики сечения при кручении

- Круговое поперечное сечение радиуса r .

В полярных координатах (рис.4.3) элемент площади dA = d d.. Проинтегрировав по   от 0 до r и по   от 0 до 2, получим

r   2

Jp  =  2dA.=    3 d d.=  r 4 /2 =  d 4/32  0,1d 4,

A                0  0

Wp = Jp/ r =  r 3 /2=  d 3/16  0,2d 3, где d – диаметр вала.

Задача 4.1

Определить радиус балансира Rб (см. рисунок). Вес танка  Gп = 32 т, перегрузка торсионов по сравнению со статической Кп ; количество торсионов n = 12, диаметр торсиона d = 60 мм. Допускаемое напряжение с учётом заневоливания  [] = 1100 МПа, модуль упругости при сдвиге G = 0,8 10 11 МПа.

Решение.

Каток

Корпус

L                         l             Rб





Торсион

Рис.4.4                                        F

Балансир

Из условия прочности max =  [], max = Mx / Wp. Упрощённо будем считать, что Mx = Кп Gп Rб/n и Wp = 0,2d3. Тогда Rб  0,1n[] d3/(3Gп)  0,6 м.

- Кольцевое поперечное сечение. Радиус внутреннего круга r0.

r   2

Jp  =  2dA.=    3 d d.=  (r 4 – r04 )/2 =  d 4 (1- d04/ d 4)/32 ,

A                r0  0

где d – внешний диаметр полого вала, d0- внутренний диаметр.

Wp = Jp/ r =  r 3 (1 – r04/r 4)/2 =  d 3 (1- d04/ d 4)/ 16 = d 3(1-  4)/ 16   

 0,2d 3 (1-  4),  где = d0 /d.

Задача 4.2

Полый вал передаёт мощность Р = 20103 КВт при 1000 оборотах в минуту. Внешний диаметр вала d = 250 мм, отношение d0/ d = 0,6. Определить коэффициент запаса по пределу текучести. Вал изготовлен из стали 40.

Решение. Коэффициент запаса s = т/. Расчётное значение

max = Т / Wp  = Р/ ( Wp)= 30Р/ (n Wp);

Wp   0,2d 3 (1- d04/ d 4) = 2,7210-3 м3. max  70 МПа.

Значение т 0,6т 180 МПа. Расчётный коэффициент запаса s = 2,5.

4.1.2. Расчёты на прочность и жёсткость при кручении

Критерий прочности при кручении записывается аналогично критерию прочности при сдвиге:                   max  []..

При кратковременном нагружении [] принимается в долях от предела текучести  т  при статическом кручении, обычно   [т]  (0,5...0,6) [т].

Критерий жёсткости валов механических приводов при кручении имеет вид  ., где   - расчётный и  допустимый угол закручивания.

Значение допустимого угла закручивания  зависит от условий работы механизма и принимается в пределах от 0,3 до 2 градусов на 1 м длины вала.

Полный угол закручивания  (в радианах) определяется  суммированием углов закручивания на отдельных участках ступенчатого вала. Для части вала постоянного диаметра и длиной l угол закручивания равен

l              l

 =    dx.=    Mx dx./G Jp ,

0              0

при постоянных значениях Mx и Jp угол закручивания равен = Mx l /G Jp .

Задача 4.3

Определить мощность на валу теплохода, если d =150 мм, модуль сдвига G= 0,7105 МПа, угол закручивания, измеренный между двумя сечениями на расстоянии 7,5 м равен 1/15 радиан, частота вращения вала n = 120 об/мин.

Решение. Мощность Р = Т; = n/ 30. Крутящий момент определим из соотношения  = T l /G Jp : T =  G Jp / l = 30,90 КНм, = 12,56 1/с, Р = 388 КВт.

Задача 4.4

Определить диаметр стального вала (G= 0,7105 МПа ), начиная с которого решающее значение при проектировании имеет условие жёсткости =  = 1/2  /на метр, а не условие  прочности max  [] = 40 МПа.

Решение.  Запишем оба условия для предельного случая

 = Mx l/G Jp =; max = Mx r / Jp   = [].

При одном и том же моменте получим равенство

G Jp / l = Jp []/r ; r = l []/G   57,3 мм.

Таким образом, при диаметре вала свыше 114,6 мм решающим становится требование . Заметим, чем меньше допускаемое напряжение при кручении, тем при меньшем диаметре вала условие прочности является решающим.

4.2. РАСЧЁТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВИНТОВЫХ ПРУЖИН

Пруток, из которого свита пружина, работает в основном на кручение (рис.4.4). Из условия равновесия внешних и внутренних сил очевидно, что в поперечном сечении витка пружины действует крутящий момент Mx = FR и перерезывающая виток сила Q =F.

1. Касательное напряжение от кручения

кр = Mx / Wp,

в случае малого шага витка пружины поперечное сечение можно считать круговым и принять Wp= r3/2. Тогда кр = 2FR/(r3).

F

d

Mx

Q

R

Рис.4.4              F

Напряжение от среза равно   ср = F/(r2).

Суммарно  = кр + ср = 2FR (1 + )/(r3), где = r/(2R).

При R = 10r значение = 0,05, поэтому ср обычно не учитывают.

2. Определим жёсткость пружины с = F/ ,

где  - удлинение пружины при её растяжении силой F.

Витую цилиндрическую пружину моделируется гладким стержнем радиуса r и длиной l = 2Rn, где n - число витков пружины. Закручиванию стержня постоянного сечения  на угол  = Mx l /G Jp  соответствует перемещение  =  R на расстоянии R от продольной оси стержня.

 =  R = Mx l R/ (G Jp ) = FR  2Rn  R/(G r4/2) = 4 FR3n/ (G r4).

Соответственно жёсткость пружины с = F/ = G r4/ (4R3n).

Задача 4.5

Определить требуемый предел текучести пружинной стали при коэффициенте запаса по пределу текучести [sт] = 2.  Статическая нагрузка винтовой цилиндрической пружины железнодорожного вагона  F=30 КН, коэффициент перегрузки Кп =2. Диаметр проволоки d= 40 мм, укорочение пружины при F=30 КН, составляет  = 40 мм, число витков n= 8.

Решение.

Условие прочности sт [sт], где sт = т/.

Расчётное напряжение   = кр + ср = 2F Кп R (1 + )/(r3). Не известна величина R, которая может быть определена из соотношения

 = 4 FR3n/ (G r4).

Соответственно R = [G r4/(4 Fn)]1/3. В данном случае

R = [0,71011 0,01540,04/ (4 3000010)] 1/3 0,080 м.

Тогда =  r/(2R)= 0,02/ 2 0,80  0,13 и касательное напряжение

 = 230000 2 0,08  (1 +0,13)/ (3,140,023) 432 МПа.

Для изготовления пружины требуется сталь с пределом текучести т  865 МПа или требуемый т   т / 0,6 = 143 МПа. Рекомендуемая марка стали 60С2ХФА, т  167 МПа, = 5%, = 20%. Термическая обработка – закалка  с 850 С,  охлаждение в в масле + отпуск средний 410 С.

4.3. ЧИСТЫЙ ИЗГИБ

На участке вала между зубчатыми колёсами одновременно действуют и крутящие и изгибающие моменты, растягивающие (сжимающие) и перерезывающие силы.  Теперь рассмотрим действие только изгибающего момента.

Чистым изгибом называется такой вид нагружения, при котором напряжённое состояние материала определяется действием только изгибающего момента (рис.4.5, а).

Мысленно рассечём брус на расстоянии x от торца бруса плоскостью, перпендикулярной оси x.

а)                                                               б)

mzA

mz

y                                       y

mz

Mz

О                                                             С

A

B

Брус

D                                                                                           z                         x



В                      x                                  z                   x

B

D

dx        С                      x

С

x

Рис.4.5

dx

1. Из условия равновесия отсечённого участка бруса (рис.4.5, б) имеем соотношение mz = Mz  , где mz  - момент внешних сил и Mz  - момент внутренних сил. Согласно условию равновесия, сумма проекций внутренних сил на любую координатную ось также равна нулю. На этом основании запишем  равенства:

Fx= x dA = 0 и MzC = x y dA,

A                             A

где А – площадь поперечного сечения бруса (стержня).

Примечание. При чистом изгибе проекции внутренних сил Fy, Fz и моментов сил Mx, My тождественно равны нулю.

Анализ интеграла  Fx= x dA = 0

A

Так как x 0, то равенство нулю интеграла по площади x dA означает, что нормальное напряжение x в поперечном сечении принимает как положительные, так и отрицательные значения. Опыт показывает, что при изгибе материал нижней стороны бруса (рис. 4.6, а) растянут, а верхней  - сжат. Следовательно, есть объёмы материала переходного слоя (от сжатия к растяжению), в которых удлинение или сжатие отсутствует. Это – нейтральный слой. Линия пересечения этого слоя с плоскостью поперечного сечения – нейтральная линия.

2. Применим закон Гука к элементу бруса между двумя сечениями C и D (рис.4.5, а), расстояние между которыми до деформации равно dx (рис.4.6, а).

а)                                         б)                                      в)

dx

d

Поперечное

сечение

к

D           C                                                 d

y

D         C                                                   x max

 к

ymax

dx

Mz                                                              Mz                                                                              z

y

dx

D              C                                      y

Нейтральная

ось

Рис.4.6

Предполагают, что плоские поперечные сечения останутся плоскими и после изгиба бруса (гипотеза плоских сечений). В результате действия момента Mz  брус изгибается, а плоскости сечения D и C повернуться друг относительно друга на угол d. При чистом изгибе деформация всех сечений вдоль оси бруса одинакова, поэтому радиус к кривизны нейтрального слоя вдоль оси бруса один и тот же. Так как dx = к d, то кривизна нейтрального слоя равна

1/ к = d/ dx.

Нейтральный слой не имеет удлинения, ниже этого слоя материал растянут, выше – сжат. Удлинение растянутого слоя, находящегося на расстоянии y от нейтрального, равна y d; относительное удлинение

x= [(dx +y d)- dx]/dx= y d/ dx= y / к.

Следовательно, в принятой модели имеет место линейное распределение деформаций в зависимости от расстояния данного элементарного объёма до нейтрального слоя, т.е. по высоте сечения. Предполагая, что нет взаимного надавливания параллельных слоёв материала друг на друга (y =0, z =0), запишем в случае малых деформаций закон Гука для линейного растяжения

x = Еx= Е y/ к.

3. Из совестного решения интеграл x dA =  (ydA) Е/ к = 0.

А               А

Так как Е/ к  0 и Е/ к одинаково по  всей площади интегрирования, то

Sz =  ydA = 0.

А

Этот интеграл называют статическим моментом площади поперечного сечения относительно оси z.  Каков физический смысл этого интеграла? Возьмём пластинку постоянной толщины t , но произвольного профиля (рис.4.7). Подвесим эту пластинку в т. С так, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обозначим dq=  t dA вес  элементарного объёма площадью dA.

x

yC

y

XC                            t

dq

Рис.4.7

0                                                                         y

z

Так как пластинка находится в состоянии равновесия, то

XC =dq = G, где G=  t A - вес пластинки.

A

Сумма моментов сил всех сил относительно оси z также равна нулю:

XC yC -   y dq = 0  yC =   y dq /G = y t dA/ G = 1/Ay dA

A                              A                   A                              A

Таким образом, если интеграл y dA =0, это означает, что координата

A

центра тяжести пластинки yC = 0. Следовательно, можно сделать важный вывод:

- нейтральная линия проходит через центр тяжести поперечного сечения бруса;

- центр тяжести поперечного сечения является центром приведения моментов внешних и внутренних сил.

Задача 4.6

Определить координаты центра тяжести пластины постоянной ширины h.

y

I

II

III

IV

x

a

h

l

Решение.

1. Относительно центра тяжести сечения (например, пластины постоянного сечения и удельного веса) главный вектор сил тяжести отдельных  частей сечения равен весу сечения (или его площади). Следовательно, сечение можно представить суммой простых частей. В данной задаче сечение разбивается, например, на прямоугольники I, II, III. Тогда площадь сечения равна

А = АI  + А II+ А III = 2ah+(l -2h)h = h(2a+ l -2 h).

2. Момент сил тяжести отдельных частей относительно осей координат равен моменту силы тяжести всего сечения относительной той же оси. Следовательно, А xC  = АI xCI +А II xCII + А III xCIII , где координаты центров тяжести прямоугольников I, II, III равны  xCI=h/2, xCII  = l /2, xCII  = l - h/2;

А xC  = ah h/2+ (l – 2h) h  l /2+ ah( l - h/2)=

= h(2a+ l -2 h)l /2, xC  = l /2.

3. Момент сил тяжести прямоугольников I, II, III относительно оси y равен моменту силы тяжести всего сечения относительной той же оси. Следовательно, А yC  = АI yCI +А II yCII + А III yCIII , где координаты центров тяжести прямоугольников I, II, III равны  yCI=a/2, xCII  = h /2, xCII  = a/2;

А yC  = ah a/2+ (l – 2h) h  h /2+ ah a/2=[(2a2 + (l – 2h )h)] h/2;

yC  = [(2a2 + (l – 2h )h)] / [2(2a+ l -2 h)].

При a=6, l = 14, h =2 получим xC = 7, yC = 92/44 = 2,09.

Центр тяжести данного сечения находится  вне площади сечения.

4. Определить координаты центра тяжести сечения (см. задача 4.6) дополнением этого сечения прямоугольником IV, вместо его деления на более мелкие  прямоугольники I, II, III.

Задача 4.7

Определить смещение центра тяжести цилиндрической заготовки радиуса R от её геометрической оси, если геометрическая ось внутренней цилиндрической полости заготовки радиуса r смещена относительно внешней на .

Решение.

r

R

y

x



За начало координат примем центр тяжести кругового сечения радиуса R. Тогда xCR =0, xC r= . Площадь R2 кругового сечения радиуса R представим как сумму двух площадей круга r2 и сечения заготовки (R2- r2). Теперь можно записать равенство R2 xCR=r2 xC r+(R2- r2) xC, где xC - координата центра тяжести сечения заготовки. Окончательно получим, xC= -  r2/(R2- r2).

Знак минус означает, что центр тяжести заготовки сместился в направлении, противоположном смещение .

Анализ интеграла Mz = x y dA

А

Подставив в данный интеграл значение x= Е y/ к, получим

Mz = (Е / к)  y2 dA.

А

Интеграл   Jz  =  y2 dA назван моментом инерции поперечного сечения

А

стержня (бруса) относительно центральной оси. (Центральная ось проходит через центр тяжести поперечного сечения).

Тогда Mz = Е Jz /к. Учитывая, что  x = Еx= Е y/ к и Е / к = x / y получим

x = Mz y/ Jz .

Следовательно,

- напряжение изгиба в данной точке сечения не зависит от модуля нормальной упругости, но зависит от геометрических параметров поперечного сечения (Jz ) и расстояния от центра тяжести поперечного сечения (y);

- максимальное напряжение при изгибе имеет место в точка, наиболее удалённых от нейтральной оси.(рис.4.7,в)

x max = Mz ymax / Jz = Mz / Wz .

где Wz  - момент сопротивления сечения стержня при изгибе.

Критерий прочности при чистом изгибе аналогичен критерию прочности при линейном растяжении: x max  [и],

где [и] – допускаемое напряжение при изгибе.

Очевидно, что внутренние объёмы материала, особенно вблизи нейтральной оси, практически не нагружены (рис. 4.6, в). Это противоречит стремлению уменьшить материалоёмкость конструкций. Ниже будут показаны некоторые способы преодоления этого противоречия.

Задача 4.8

А) Определить предел упругости стального клинка толщиной t = 4 мм и длиной l= 80 см, если его изгиб в полуокружность не вызывает остаточной деформации.

Решение.

Напряжение при изгибе x = Е y/ к. Положив ymax =t/2 и  к = l/, получим

 уп    x = Е t / ( 2l) =  21011 410-3 / (20,8)= 1560 МПа.

Б) Определить минимальный радиус упругого изгиба ленты толщиной t = 0,1 мм нагревательного элемента из никелевого сплава, если Е = 1,6105 МПа, а допускаемое напряжение [и]= 200 МПа.

Решение.

Минимальный радиус  к = Еt /(2[и]) =1,610110,110-3/(2200106)= 0,04 м.

4.4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ

4.4.1.Статические моменты сечения

Статические моменты поперечного сечения брус (стержня) относительно координатных осей определяются интегралами

Sz =  ydA и Sy =  zdA.

##### А                      А

# Предположим, что центр тяжести сечения первоначально был в начале координат (т. О), а затем  сечение без вращения смещено так, что центр тяжести находится теперь в т. О1 (рис. 4.8). Тогда новые значения статических моментов сечения относительно т. О запишем в виде

Sz = y dA = (b+y1)dA =

dA                      А                  А

= bdA +  y1dA = bA + Sz1.

z1

О1

y1

1

А          А

y

z

y

Аналогично Sy = aA + Sy1 .

b



О

z

a

z1

Рис. 4.8

# Так как статические моменты Sz1= Sy1  = 0, то в новом положении сечения его статические моменты  равны Sz = bA и Sy = aA.

4.4.2. Моменты инерции сечений

Полярный момент инерции сечения относительно т.О1 (рис.4.8), совпадающей с центром тяжести сечения, равен

Jp1  =  12 dA =  (z12 + y12) dA = z12 dA  +  y12 dA = Jy1 + Jz 1,

A                 A                             A               A

Заметим, что при повороте осей значение полярного момента остаётся неизменным, так как расстояния точек сечения от начала координат остаются постоянными. Поэтому остаётся неизменной и сумма моментов инерции относительной двух взаимно перпендикулярных осей: Jp 1= Jy 1+ Jz 1= const. Следовательно, при повороте осей увеличение одного из моментов инерции, например, Jy1  означает равное уменьшение момента инерции (Jz1 ) относительно другой оси. Таким образом, один из моментов инерции достигает наибольшего значения, другой – наименьшего. Оси, относительно которых моменты инерции имеют экстремальные значения, называются главными.

Пусть первоначально центр тяжести сечения был в т. О, а оси z и y – главные. Определим моменты инерции сечения после его смещения без вращения в т. О1 относительно координатных осей z и y, лежащих в плоскости сечения. Эти моменты инерции определяются как интегралы по площади

Jz  =  y2 dA и Jy  =  z 2 dA.

А                              А

Подставим в подынтегральное выражение значения y = y1+ b и z = z1+ a. Тогда получим

Jz  = ( y1+ b)2 dA =   y12 dA + 2by1 dA + b2 dA= Jz 1+ 2b Sz1+ b2A.

А                          A                     A                A

Так как  Sz1= 0, то Jz = Jz1 + b2A.

Аналогично J y  = Jy1 + a2A .

Таким образом, моменты инерции сечения относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения, имеют наименьшие значения.

Важно, что момент инерции относительно оси симметрии сечения имеет минимальное значение. В этом легко убедиться, рассматривая нарушение симметрии за счёт вынесения на расстояние x элемента площади сечение dA, прежде находящегося на оси симметрии.

Полярный момент инерции относительно т. О равен

Jp = Jy + Jz = Jy1 + a2A +Jz1 + b2A = Jp1 + (a 2+ b 2)A .

4.4.3.Моменты инерции простых сечений

###### Круговое сечение

Для кругового сечения  все оси  главные, поэтому при любом положении центральных осей

Jy = Jz = 0,5 Jp  = 0,5 r 4 /2 =  d 4/64  0,05d 4.

Момент сопротивления кругового сечения при изгибе

Wy = Wz = 0,5 Jp/ r= d 3/32 0,1 d 3.

Задача 4.9

Колесо установлено на ось, закреплённой на несущей раме троллейбуса. Изгибающий момент, действующий на ось, Mz = 1000 Нм. Определить диаметр оси при [ ] = 80 МПа.                                                                      Ответ. d= 50 мм.

###### Кольцевое сечение

Для кольцевого сечения также имеет место соотношение Jy = Jz = 0,5 Jp . Зная полярный момент кольцевого сечения, получим

Jy = Jz = 0,5 Jp = 0,5 (r 4 – r04 )/2 =  d 4 (1- d04/ d 4)/64 0,05d 4(1- d04/ d 4).

Момент сопротивления кольцевого сечения при изгибе

Wy = Wz = 0,5 Jp/ r= d 3(1- d04/ d 4)/32 0,1 d 3 (1- d04/ d 4).

Прямоугольное сечение.

Определим момент инерции прямоугольника относительно его главных осей (рис.4.9).

dA

dy

y

y

h

b

0

z



dz

z

Рис.4.9

Площадь элемента dA = dy dz. Запишем интеграл

b/2 h/2

Jz  =  y2 dA =  y2 dy dz = 4     y2 dy dz = bh3/12.

##### А                А                      0    0

Момент сопротивления прямоугольного сечения при изгибе относительно меньшей центральной оси:           Wz = Jz/(h/2)= bh2/6.

Аналогично запишем

Jy  = z 2 dA = b3h/12.

А

Момент сопротивления прямоугольного сечения при изгибе относительно большей центральной оси:           Wy = Jy/(b/2)= b2h/6.

Моменты инерции квадратного сечения относительно центральных осей, проходящих через вершины, и центральных осей, перпендикулярных сторонам квадрата, равны Jz  = Jy  = а4/12. Наибольший момент сопротивления при изгибе квадратного сечения относительно центральных осей, перпендикулярных сторонам квадрата а равен Wz  = Wy  = а3/6.

Задача 4.10

Деревянная балка перекрытия прямоугольного сечения длиной l = 4 м нагружена распределённой нагрузкой q  =1000 Н/м. Предел прочности древесины 50 МПа. Выбрать сечение бруса для изготовления балки, при котором её вес и объём наименьшие. Набор сечений бруса - 50100, 50 150, 50200 мм. Балка может быть сборной из двух брусьев..

Решение.

Размеры поперечного сечения определим, используя критерий прочности:

= Mz / Wz    [и].

При равномерной распределённой нагрузке максимальный изгибающий момент Mz = q l2 /8.

Момент сопротивления прямоугольного сечения равен Wz= bh2 /6. Тогда

bh2  3/4 (q l 2/[и])= 3/4 ([s] q l 2/ пч].

Примем [s] = 4, получим bh2  0,9610-3 м3. Для квадратного сечения b=h  0,1 м = 100 мм значение bh2 = 10-3 м3, а площадь сечения А = 10-2 м 2..

Для бруса сечением 50 150 значение bh2= 1,12 10-3 м3 больше требуемого, а значение А = 0,7510-2 м 2   - наименьшее из имеющегося набора брусьев.

Задача 4.11

Определить, соответствует ли конструкция балки заданным условиям прочности при изгибе. Размеры поперечного сечения указаны на чертеже. Изгибающий момент Mz = 25000 Нм.

t=10 мм

t=10 мм

y

C

z

b= 120 мм

h= 200 мм

Материал балки -  листовая сталь Ст.3 с пределом текучести 230 МПа. Нормативный коэффициент запаса [s] =2.

Решение.

Условие прочности запишем в виде s =  т/  [s]. Расчётное напряжение при изгибе равно = Mz / Wz. Момент сопротивления изгибу  Wz = Jz/(h/2). Момент инерции Jz относительно оси z определим, суммируя моменты инерции сечений двух полочек и стойки с учётом смещение центров тяжести сечений полочек.

Момент инерции полочки относительно оси z равен

JzП = bt 3/12+ bt (h/2 –t/2)2= (1+ 1083) см 4.

Момент инерции стойки относительно оси z равен

Jz С= t(h – 2t) 3/12= 486 см 4.

Момент инерции всего сечения Jz= 2 JzП + Jz С= 2654 см 4= 0,265410-4 м4, момент сопротивления Wz = Jz/(h/2)= 0,265410-3 м3

Расчётное напряжение равно = Mz / Wz = 25000/0,265410-3  94 МПа.

Расчётный коэффициент запаса прочности s = 230/ 94 = 2,45 [s] =2.

Заметим, что балки, поперечные сечения которых показаны на рис.10, имеют существенно более высокое сопротивление изгибу по сравнению с прямоугольным или круговым сечением при той же массе. Деформация балок такого сечения d= Mz dx / Е Jz также меньше.

y

y

y

y

z

C

C

C

C

z

z

z

Рис.4.10

а)                              б)                                      в)                      г)

# Широко распространены профили для балок - двутавр (рис.4.10, а), швеллер (рис.4.10, б), уголок (рис.4.10, в), профиль коробчатого сечения (рис.4.10, г) – получают прокаткой, гибкой, сваркой, литьём.

4.4.4.Косой изгиб балок и стержней

Косой избиг – такой вид нагружения, при котором вектор изгибающего момента не совпадает с направлением центральных осей сечения.

Момент сил – это векторная величина. При решении задачи косого изгиба момент M представим суммой двух моментов, векторы которых совпадают с направлениями центральных осей, например, Mz и My (рис.4.11, а).

а)                                                                     б)

A

y

С

+( z )

+( y )

-( y )

My

M

О

z

z

D

В

В                      x

B

y

x

А

D

С

Mz

Рис.4.11

В

D

-( z )

Тогда  напряжение ( z ) от действия изгибающего момента Mz  (рис.4.11,б) равно ( z ) = Mz/Wz, а напряжение ( y ) от действия изгибающего момента My

равно ( y ) = My/Wy .

Суммируя значения ( z ) и ( y ), получим значения напряжений в характерных точках поперечного сечения прямоугольного бруса:

А = ( y ) + ( z ); В = - (( y ) + ( z )); С = ( z ) - ( y ); D = - ( z ) + ( y ) .

Для кругового сечения (например, для сечения вала) все оси главные. Поэтому, напротив, для получения значения изгибающего момента М  суммируют моменты My и Mz :

М = (My 2+ Mz 2)1/2;  изг = М / Wz, = 32 М / (d 3)  М / (0,1d 3).

Нормальные напряжения от растягивающей (сжимающей) силы суммируются с нормальными напряжениями от действия изгибающих моментов. При расчёте валов и осей напряжениями от растягивающих и сжимающих сил обычно пренебрегают ввиду их малости по сравнению с напряжениями от изгиба.

Задача 4.12

Определить максимальное напряжение при действии изгибающего моменте М= 10 кНм, вектор которого направлен под углом 60 к вертикальной оси поперечного сечения. Балка – двутавр №20. Сравнить с напряжением, если вектор изгибающего момента направлен под углом 90 к вертикальной оси поперечного сечения.

Решение.

Вначале определим напряжение для случая нагружения изгибающим моментом, вектор которого направлен под углом 90 к вертикальной оси поперечного сечения (изгибает балку вокруг оси с максимальным Wx).

По сортаменту профилей балка двутавровая №20 имеет следующие характеристики: Wx = 184 см3; Wy = 23,1 см3.

Напряжение  = М/ Wx = 10103/(18410-6)= 54 МПа. Запас прочности по отношению к пределу текучести стали Ст3 s = 210/54 = 3,9  [sт] = 2.

Для решения задачи при косом изгибе балки момент М представим суммой двух моментов: Мx = М sin = 8,66 кНм и Мy = М cos = 5 кНм. Напряжение x = 47 МПа, y = 216,5 МПа, суммарно максимальное напряжение

 = x +y = 263,5 МПа   т= 210 МПа (!).

4.4.5. Коэффициенты запаса прочности при одновременном

действии нормального и касательного напряжений

ВАМ ИЗВЕСТНО, что при расчёте деталей, напряжённое состояние материала которых характеризуется  наличием только нормальных или только касательных напряжений, критерии прочности записывают в виде

s  s  или    ,   .

Допускаемые напряжения принимаются в долях от некоторых характеристик, соответствующих предельным состояниям материала, из которого изготовлена (или будет изготовлена) деталь. При постоянных нагрузках и климатических температурах в качестве такой характеристики используется обычно предел текучести при растяжении т (или т) для пластичных и предел прочности  пч – для малопластичных материалов.

Совместное действие крутящего и изгибающего моментов при расчёте статической прочности учитывают, суммируя нормальные и касательные напряжения по III или IV теории прочности, например экв= (  + 3 ) ½      .

При проверочном расчёте условие прочности записывается в виде  s  [s ], где s - обобщённый коэффициент запаса прочности, учитывающий одновременное действие нормальных и касательных напряжений.

Выполним следующие преобразования:

-  разделим соотношение на  т соотношение

экв/ т= [(/ т)  + 3( / т) ] ½      / т;

- вместо т подставим, т =т/  0,6, учитывая соотношение т  0,6 т;

- произведём замену  экв   = т /s,  = т / [s ],   = т /s,  = т /s,

где s и s - соответственно запас прочности только по нормальным и только по касательным напряжениям;

Окончательно получим:

1/ s2 = 1/ s2+  1/ s2= 1/[s ]2.

Соответственно, критерий s  s запишем в виде

s = s s/ (s2+ s2) ½  s.

4.5. ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ БАЛОК И СТЕРЖНЕЙ

( по выбору студентов)

Поперечный изгиб – такой вид нагружения (рис.4.12), при котором в поперечном сечении действуют одновременно изгибающий момент и перерезывающая сила. Следовательно, в этом сечении есть нормальные напряжения от изгиба и касательные от перерезывающей силы.

а)                                                  б)                                        в)

y

Mz

Mz +dMz

b

 +d





h

F

B

О

y

z

x

x

x

x

B

B

D

Qy

Qy

x

D

y1

D

С

D

С

B

С

x

dx

dx

dx

Рис.4.12

Мысленно вырежем элемента стержня длиной dx  плоскостями  C и D (рис.4.12, а). Система сил и моментов сил, под действием которой этот элемент находится в равновесии, показана на рис. 4.12, б. Так как изгибающий момент Mz +dMz в плоскости D больше, чем момент Mz  в плоскости С, то нормальные напряжения от изгиба в плоскости D больше, чем в плоскости С (рис.4.12, в).

Теперь мысленно отсечём верхнюю часть ранее вырезанного элемента плоскостью BB, расположенной на расстоянии y1 от нейтральной оси. Для равновесия отсечённой части необходимо, чтобы равнодействующая сил была равна нулю:

[( +d) -]dA  -  b dx = 0,

А

где dA – элементарная площадка той части плоскости сечения D (и плоскости С), которая расположены выше линии y1.

Подынтегральное выражение равно

dMz

d dA =          y dA,

Jz

а интеграл [( +d) -]dA =  d dA=  dMz y dA/ Jz= (dMz/ Jz)  y dA.

А                                 А               А                                             А

Интеграл  y dA – это статический момент SzA площади той части

А

поперечного сечения, которая расположена выше линии y1. Учитывая это, получим равенство

b dx = dMz SzA / Jz.

Так как dMz/ dx = Qy, то зависимость касательного напряжения от перерезывающей силы (формула Д.И.Журавского) можно представить в виде

 = Qy SzA / (Jz b).

Определим зависимость касательного напряжения при поперечном изгибе бруса прямоугольного сечения (рис. 4.13).

y

b

dA

z

y

max

y 1

h

Рис.4.13

Статический момент площади интегрирования  А (на рис.4.13 эта площадь затемнена)

b   h/2                         h/2

SzA =  y dA =   ydz dy = b y2/2= (b/2) (h2/4  - y2 1).

A               0  y1                                       y1

Момент инерции прямоугольного сечения Jz = bh 3/12. Соответственно, касательное напряжение по формуле Д.И.Журавского для прямоугольного сечения

 = 6Q(h2/4  - y2 1)/ (bh 3)

равно нулю при y 1= h / 2 и максимально  max = 3 Q/(2bh) при y 1= 0.

Задача 4.13

Двутавровая балка №20 изгибается вокруг оси z с максимальным моментом инерции, перерезывающая сила Q = 100 кН.

Определить значение касательных напряжений в стенке (стойке) и полке двутавра.

Решение.

1. По сортаменту находим Jmax= 1840 см4, S =104 см3, толщина стенки d= 5,2 мм. Максимальное касательное напряжение имеет место в объёмах материала на нейтральной оси; оно равно

 max = QS/ (Jmax d)= 100 103 104 10 -6/ (1840 10 -8 5,2 10 –3) = 108,7 МПа.

t

Q

B

 с-п

y

C

yп

z

C

d

b= 100 мм

h= 200 мм

п

max

2. При определении с- п  в месте соединения (C-C ) стенки с полкой  сто следует использовать статический момент площади поперечного сечения полки

Sп = Ап yп , где Ап  bt – площадь поперечного сечения полки, b – ширина полки (b = 100 мм),  t – толщина полки (t =8,4 мм), Ап  100 8,4 10 –6 м2;

yп – расстояние от центра тяжести полки до нейтральной оси (yп  96 мм).

Sп = Ап yп = 100 8,4 10 –6 94 10 –3 = 79 10 – 6 м3;

с- п = Q Sп / (Jmax d)= 100 10379 10 – 6/ (1840 10 -8 5,2 10 –3) = 82,6 МПа.

Сравните с- п  с пределом текучести стали Ст3  т =0,6  т= 126 МПа. В месте соединения стенки с полкой кроме напряжения с- п  действует нормальное напряжение от изгиба, практически максимальное в этом сечении двутавра.

3. При определении  п  в сечение В вместо Sп в в формулу Д.И.Журавско-го подставляют значение 0,5 Sп, а вместо толщины стенки d – толщину полки t :

 п = 0,5Q Sп / (Jmax t)= 0,5100103 7910 – 6/ (184010 -8 8,410 –3)= 26 МПа.

Задача 4.14

Определить значение касательных напряжений от действия перерезывающей силы Qy = 10 кН в диаметральном сечении вала d = 50 мм.

Решение.

По формуле Д.И.Журавского   = Qy SzA / (Jz b).

Интеграл SzA =  y dA – это статический момент площади полукруга.

dy

y

y

А

z

r               r

r

SzA =  y dA = y zdy = y 2(r2 - y2)1/2dy=

А              0                0

r

= -2/3 (r2 - y2) 3/2 = 2/3 r3; Jz =  r4/4; b = 2 r;

z

0

 = Qy SzA / (Jz b)= 4Qy /(3  r2)= 4 10 103/ (325210-6) = 6,86 МПа   т.

4.6. ОСОБЕННОСТИ  РАСЧЁТА ДЕТАЛЕЙ

ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ

Нами рассмотрены различные варианты нагружения деталей. Зная нагрузки, можно определить напряжения и, сравнив их с допускаемыми, сделать вывод о прочностной надёжности данной детали. Назначение допускаемых напряжений по отношению к пределу текучести производится только в случае практически статических напряжений или весьма кратковременных перегрузок.  Валы, пружины, шестерни, резьбовые соединения работают при переменных  условиях нагружения. Как правило, эти детали разрушаются при напряжениях существенно ниже предела текучести материала. Свыше 90% всех отказов так или иначе связаны с накоплением повреждений материала под действием переменных напряжений.

Усталость – это постепенное накопление повреждений , приводящее к разрушению деталей под действием переменных напряжений. Выносливость – свойство конструкционных материалов сопротивляться деформированию и разрушению при переменных напряжениях (и температурах – термическая усталость).

Примеры усталостного разрушения

Валы, диски и лопатки компрессоров, коленчатые валы и шатуны ДВС, термическая усталость деталей топок парогенераторов и термического оборудования, кавитационное разрушение лопаток гидромашин, эрозия лопаток паровых турбин во влажном паре; усталость деталей редукторов и трансмиссий.

Особенности оценки прочности при  переменных напряжениях

1. При постоянных условиях нагружения действующие нагрузки могут быть определены с достаточной степенью точности. При переменных напряжениях ситуация существенно иная:

а) действующие нагрузки существенно зависят от частоты нагружения и частоты собственных колебаний всей машины и её отдельных частей; при запуске поршневого двигателя корпус самолёта проходит через 20 и более резонансов.

б) значение переменных нагрузок существенно зависит от характера взаимодействия деталей друг с другом; для некоторых типов машин, механизмов и деталей есть рекомендации по учёту этого фактора (см. зубчатые зацепления, напряжённые резьбовые соединения).

2. В соотношении s =  пред /    s при постоянных напряжениях в качестве предельных величин используют т для сталей и других пластичных материалов и ПЧ для малопластичных и хрупких материалов.

Значение т практически не зависит от характера нагружения, если нет перегрузок, т.е. не нарушается условие     т. Величина т практически не зависит от формы, качества поверхности и размеров детали, если образцы для испытаний и детали изготавливаются из заготовок одного и того же размера.

Конечно, значение т конструкционных материалов зависит от размеров заготовок и технологии их производства. В справочниках указаны т  с учётом этого обстоятельства. Так, в тяжёлом и энергетическом машиностроении конструкционные стали различают по категориям прочности. Сталь 40ХН в поковках 40 мм относится к категории КП750, 100 мм  - КП700, 200 мм – КП550, 300 мм – КП500. Указанные пределы текучести могут быть использованы при расчётах деталей без учёта каких-либо других факторов.

При переменных напряжениях условие прочности записывается в форме:

s = RД /   s,

где RД – предел выносливости детали при данном режиме нагружения, равный наибольшему значению  max  переменного напряжения, не вызывающего разрушения за базовое число циклов нагружения; R=MIN / MAX - коэффициенте асимметрии цикла напряжений.

                                             а = ½ (max-  min)= ½ (1 – R) max;

.

m= ½ (max + min)= ½ (1 + R) max.

R = -1                       R = 0

Рис.4.14

Рис.4.14

время

R = -1

 (lg)

## Малоцикловая

усталость (МЦУ)

mN= const

I



## Многоцикловая

усталость (МнЦУ)

II



## Ограниченная

## долговечность



i

RД  (-1)

N (lg)

Рис.4.15

NI

NII

NБаз= 5-10 млн. и более

NG= 2 ...250 млн

Значения RД  в особо ответственных случаев определяют при испытании самих деталей (например, оси железнодорожных вагонов, корабельные валы, коленчатые валы ДВС); но реальный режим нагружения , как правило, заменяют стационарным.

Обычно в справочника приводятся результаты лабораторных испытаний образцов диаметров до 10 мм без концентраторов, выполняемых при стационарном режиме нагружения и коэффициенте асимметрии цикла напряжений

R=MIN / MAX   = -1.

Замена деталей образцами при определении предела выносливости не позволяет выявить влияние ряда эксплуатационных, конструктивных и технологических факторов на предел выносливости.

- Учёт влияния асимметрии цикла нагружения на R образцов

Испытания при переменных напряжениях весьма трудоёмки. Поэтому при значениях R  - 1 предел выносливости образцов нередко определяют расчётом, используя опыт испытания материалов, подобных данному по свойствам и составу (рис.4.16)

а                                       В точке А  значение R = -1, в точке В - R = +1.

А                                       В остальных точках  –1  R   +1. Данных для

 -1                      М (R )            определения R обычно не хватает.

 = m +а = т

D

Его определяют, используя упрощённую

аR

диаграмму предельных напряжений:

mR

# Рис.4.16

Т     В    В     m

- участок АD заменяют прямой, наклон которой tg = ;

- значение =  m + а = max  т (отрезок под углом 45 градусов).

Для участка АМ запишем уравнение прямой АD (сравнить с  y= kx +b):

аR =  -1 -  mR;     ½ (1 – R) maxR =  -1 -  ½  (1 + R)maxR  и R =  maxR.

2 -1

Окончательно получим:  R =                                    т

(1 – R) + (1 + R)

Коэффициенты чувствительности материала к асимметрии цикла нормальных напряжений  и касательных напряжений  даны в справочниках.

2. Учёт влияния формы (геометрии) детали

Вводится коэффициент, учитывающий снижение предела выносливости детали по сравнению с образцов:  -1Д =  -1 / КД и Д =/ КД:

КД = (К /  ) /(КV КА).

К  =  -1 /  -1к  1– эффективный коэффициент концентрации напряжений при усталостных испытаниях представляет собой отношение предела выносливости образца без концентратора к пределу выносливости образца с концентратором (значения К даны в справочниках для различных концентраторов и деталей по группам прочности материалов).

Значение К   - теоретического коэффициента концентрации напряжений. Для идеально упругого материала  1 +2l/r, где l – глубина надреза (или половина разности диаметров, толщины, ширины соседних сечений детали), r –радиус в основании надреза.

F

к =  

=F/A0

=F/A0





F

r

F

F

Масштабный коэффициент  =    -1Д /  -1   1 учитывает влияние размеров детали по сравнению с размерами образца (дан в справочниках для раздельно или включён в К / ); он показывает, какую часть от предела выносливости образца составляет предел выносливости детали.

Рекомендуется учитывать качество (шероховатость) поверхности детали и вместо К  использовать коэффициент 1/КF в том случае, если К   1/КF.

КV -  учитывает позитивное влияние поверхностного упрочнения (поверхностный наклёп, поверхностная закалка, цементация, азотирование и др., создающие в поверхностном слое напряжения сжатия при изготовлении детали);

КА –учитывает влияние анизотропии материала.

При назначении коэффициентов КV и КА необходимо иметь в виду, что практическое значение имеют результаты испытаний, в которых влияние поверхностного упрочнения детали и анизотропии материала определялось непосредственно при испытании деталей или образцов с соответствующими концентраторами напряжений. В противном случае учёт возможного положительное влияние этих факторов не обоснован.

На рис.4.18 показана зависимость предела выносливости  -1Д некоторых деталей от значения В конструкционных сталей.

 -1Д

Полированные образцы 8-10 мм

600                              -1/  В = 0,5

400

Коленчатый вал

200

Резьба метрическая

Рис.4.18

Рис.4.17

В, МПа

400    800   1200   1600

Для асимметричного цикла напряжений окончательно получим

2 -1Д

RД =                                     т.

(1 – R) + Д (1 + R)

а

R= const.                                         Коэффициент запаса прочности

 -1Д R

s = RД / ( max) ,

a R

где (max) - расчётного напряжение,

максимальное в цикле нагружения

(a)

проектируемой  детали.

Значение RД  следует определять при той же

mR

                        m      асимметрии цикла, что и проектируемой детали.

( m)

Рис.4.19

Действительно, R= min / max = (m R- aR)/ (mR +aR) =

= (1- aR/mR )/ (1 +aR/mR)= (1-)/ (1+);

tg = (а) / (m) = (1-R)/ (1+R) при R= const получим = const (рис.4.19).

2 -1Д                                                   -1Д

s = RД / (max) =                                                  =

[(1 – R) + Д (1 + R)] (max)         (a)+ Д (m)

Умножив на КД и опустив скобки, запишем коэффициенты запаса по нормальным напряжениям s и s:

s =  -1 / (a КД +   m),  s = -1/ (a КД +  m).

Согласно энергетической теории прочности при одновременном действии  и  эквивалентное напряжение экв=  2 + 32 . Возведём в квадрат это соотношение и, учитывая, что

s =  -1 /  экв; s =  -1 / ; s = -1/  и что -1  0,6  -1,

получим   1/ s2=1/ s2 +1/ s2 и  s = (s s) /  s2  + s2.

ВЫВОД. Полученные зависимости позволяют определить расчётный запас прочности при переменных напряжениях любой асимметрии цикла нагружения детали, если известен предел выносливости при симметричном цикле и имеются данные о влиянии конструктивных и технологических факторов на сопротивление усталостному разрушению (см. коэффициенты КД и ).

Задача 4.12

Определить предел выносливости штока диаметром 50 мм, изготовленного из стали 40ХНМА ( т= 800 МПа,  в= 1000 МПа). Коэффициенты КД= 2,5;

 = 0,1.  Максимальное усилие равно Qmax =500 КН, минимальное – Qmin =100 КН. Оценить соответствие конструкции заданным условиям нагружения, если s= 2.

Решение.

Предел выносливости детали можно определим расчётным способом:

2 -1Д

RД =                                      т.

(1 – R) + Д (1 + R)

Коэффициент асимметрии  цикла напряжений R= min / max. Значение

max= 4Qmax/d 2, min =4Qmin/d 2, R= Qmin/Qmax = 0,2.

Предел выносливости детали при симметричном цикле напряжений

 -1Д =  -1 / КД 0,5  в/ КД 0,5 1000 МПа/ 2,5 = 200 МПа.

Предел выносливости детали при рабочем цикле

RД = 2 200/ [(1-0,2) + 0,1(1+0,2)]  435 МПа.

Коэффициент запаса s = RД / (max) .                                           .

Максимальное напряжение цикла

(max) =4Qmax/d 2= 4 500103/(3,140,052) = 255 МПа.

Расчётное значение s = 435/255= 1,7  s= 2.

Задача 4.13

Определить, при каком коэффициенте асимметрии цикла нормальных напряжений предел выносливости становится характеристикой, определяющей прочностную надёжность.

Решение.

Для гладких образцов искомый коэффициент асимметрии цикла напряжений соответствует равенству R = т. Тогда

2 -1= т [(1 – R) + (1 + R)] и R= 1- 2 -1/[т (1 +)].

Для образцов конструкционной стали 40Х   -1 400 МПа, т = 700 МПа,  = 0,15. Тогда наименьшее значение коэффициента  асимметрии цикла, при котором более опасным становится усталостное разрушение, равен R 0.

Для детали изготовленной из стали 40Х с острым концентратором (метрическая резьба) КД  4;  -1Д=   -1 / КД =100 МПа, Д = / КД 0,04. Тогда искомое значение R 0,73. Этому значению коэффициента асимметрии цикла соответствует отношение   a/ m  = (1- R )/ (1+ R )  0,16. Усталостное разрушение такой детали может произойти при переменной нагрузке, весьма незначительной по сравнению со статической нагрузкой.

О ПРИРОДЕ УСТАЛОСТИ МЕТАЛЛОВ

(по выбору студентов)

Согласно современным представлениям, усталость металлов – следствие движения особых дефектов кристаллического строения металлов. Это линейные дефекты, или дислокации. Дислокация – это край недостроенной атомной плоскости в кристалле (рис.4.20).  Дефекты атомно-кристаллической решётки возникают при кристаллизации, пластической деформации, облучении и т.п.

# Рис.4.20

# Рис.4.21

Для скольжения единичной дислокации требуется очень небольшое касательное напряжение (напряжение сдвига). Возьмём кристалл в форме куба объёмом 1 см3 с одной дислокацией и приложим напряжение ’, достаточное для сдвига дислокации.

# 1 см

# Q

# ’

# ’

# b

# Под действием внешнего для кристалла напряжения  дислокация перемещается, значит на неё действует внутренняя сила Q (рис.4.21).  Перемещение дислокации на расстояние 1 см означает, что весь кристалл получит сдвиг всего на одно межатомное расстояние b (вектор Бюргерса). Работа напряжения ’b равна работе силы Q при перемещении дислокации на расстояние 1 см. Тогда сила, действующая на 1 см длины дислокации Q = ’b. Работа упругого деформирования всего кристалла при сдвиге равна G2/2= Gb2/2. Очевидно, что

# ’b  Gb2/2 и ’ Gb/2.

Более точное решение даёт ’ = Gb/ [2(1-)]. Значение (1-)  1, поэтому примем в качестве верхней оценки ’  Gb/2. Для металлов b  (3...4)10-10 м, а число дислокаций в одной плоскости скольжения монокристалла порядка 1000. Соответственно, получим оценку предела текучести монокристалла очень чистого железа тм 1...2 МПа, что согласуется с экспериментальными данными.

# Таким образом, отдельные участки дислокаций могут сдвигаться под действием касательных напряжений, которые существенно меньше предела текучести данного металла. Переменные напряжения вызывают колебательное движение дислокаций. При каждом скачке дислокации выделяется энергия упругого искажения кристалла. Величина этой энергии из расчёта на 1 см длины дислокации равна b2.

# Согласно квантовомеханическим представлениям, энергия колебаний атомов может суммироваться в пределах длины свободного пробега , которая составляет порядка 600 межатомных расстояний при комнатной температуре. В пределах длины свободного пробега  упругие волны перемещаются без отражения от других атомов и рассеивания. Если = 40 МПа, то величина b2  соответствует для титана энергии образования вакансий (незаполненных узлов кристаллической решётки). Эта величина на порядок меньше предела текучести титановых сплавов. Таким образом, скольжение дислокаций может привести к образованию вакансий; сливаясь, вакансии образуют поры. Объединение пор приводит к образованию микротрещин. Рост трещин, в конечном счёте, приводит к полному разрушению детали.

Таким образом, для повышения усталостной прочности деталей следует:

- уменьшать неравномерность распределения напряжений по сечению детали, возникающую в местах конструктивных и технологических концентраторов;

- повышать сопротивление малым пластическим деформациям, например, увеличивая количество дислокаций (наклёп) или вводя атомы других элементов в кристаллическую решётку металла (при легировании или закалке), создавая мелкозернистый материал, мелкодисперсные твёрдые частицы в нём (закалкой и отпуском);

- препятствовать раскрытию трещин усталости, создавая в поверхностном слое детали остаточные напряжения сжатия, например, поверхностным наклёпом, поверхностной закалкой, цементацией, азотированием, цианированием;

- использовать материалы с высоким сопротивлением распространению трещины.

СТАЦИОНАРНЫЕ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ

(по выбору студентов)

Рассмотренные зависимости были получены для стационарного режима нагружения. Стационарный режим работы считается такой, при котором параметры нагружения изменяются не более, чем на 10-15 %.

1. Стационарный режим при переменных напряжениях меньше

предела выносливости в области МнЦУ

МЦУ

                                                            (lg)               -1ДN

m N = const                                                         m N = const



i                   

i                                                    -1Д                                           МнЦУ    -1Д

Zi           Ni

#### N(lg)

#### N

Ресурс

#### N0

#### N0

NG = (2...250)106   NБаз NG                                                NG           Nбаз

Рис.4.22

s =  -1 / (a КД +   m),  s = -1/ (a КД +  m)

s  [s]

2. Стационарный режим при переменных напряжениях

в области Ограниченной выносливости

Ресурс детали Zi при стационарном i должен быть меньше долговечности материала детали при том же напряжении Ni. Не использованная долговечность (Ni - Zi ) соответствует неизрасходованному «запасу прочности».  Значение  -1ДN при  числе циклов, равном Zi , можно вычислить, используя зависимость m N = const (рис.4.22).

 m -1ДN Zi= C . Так как С = m -1Д NG, то  -1ДN =  -1Д (NG / Zi)1/m.

Величина  Кр = (NG / Zi)1/m –  коэффициент режима. В зависимости от показателя m и типа детали её ограничивают значением от 1,2 до 2,4.

Если Zi  N0  принимают при расчёте коэффициента режима Zi = N0 . Если Zi   NG , принимают Zi = NG;  что соответствует стационарному режиму в МнЦУ и    -1ДN =  -1Д.

Проверочный расчёт состоит в определении коэффициентов режима по нормальным и касательным напряжениям и вычислении соответствующих коэффициентов запасов прочности при переменных напряжениях:

s = Кр  -1 / (a КД +   м),

s = Кр -1/ (a КД +  м) ,

s = (s s ) /  s2  + s2       s.

3. Нестационарный режим при переменных напряжениях

в области Ограниченной выносливости

Реальные режимы не стационарны.  Нерегулярный режим работы моделируют, заменяя условно эквивалентным  стационарным режимом.

Вводят понятие «повреждение материала».

Принимают, что приращение усталостного повреждения  Пi  при напряжении i равно отношению использованного ресурса Zi к числу циклов Ni, вызывающему полное разрушение: П = Zi / Ni. Повреждения от каждого напряжения суммируют (линейное суммирование). Если П = П i1, то деталь ещё не выработала свой ресурс до полного разрушения.

Эквивалентный  стационарный режим вызывает повреждение материала детали, одинаковое c реальным режимом:

П = ПE, или   (Zi / Ni) = ZЕ/NЕ.

Учитывая, что  im Ni = Еm NЕ=С, запишем

Ni = С/im и NЕ = С/ Еm и получим  ZЕ =(i / Е )m  Z i.
          Обычно в качестве эквивалентного напряжения Е принимают максимальное в блоке нагружения переменное напряжение 1. Тогда число циклов эквивалентного стационарного режима ZЕ =(i /1)m Z i.
        Так, при постоянной скорости вращения использованный ресурс на каждом уровне напряжений  i  равен 60 n i t i , где t i – время работы при данном напряжении в часах. Коэффициент режима в этом случае

Кр =  (NG/ ZЕ) 1/m

Коэффициенты запасов прочности используют это значение Кр.

4. Влияние кратковременных перегрузок

При длительной работе обычно при всех ступенях нагружения напряжения ниже  предела выносливости детали  -1Д, но есть ступени кратковременной перегрузки (запуск, остановка и т.п.).

Перегрузки оказывают влияние на долговечность вплоть до ½  -1Д.

1

.

2  0,5  -1Д                                        -1Д       ПРИМЕР. 1= 2 -1Д , 2= 0,7 -1Д

2                                                                 NG = 100 млн, Z1= 0,01NG= 1 млн.

Если m = 6, то N1= 1,5 млн, т.е.

Z1     N1                 NG                            3-х кратные перегрузки, составляющие всего 1% от общего ресурса “съедают” почти 2/3 всего ресурса.

# 4. ПРОЧНОСТЬ СТЕРЖНЕЙ ПРИ КРУЧЕНИИ И ИЗГИБЕ

4.1. КРУЧЕНИЕ. Геометрические характеристики  сечения при кручении. Полярный момент инерции и полярный момент сопротивления сечения. Расчёты на прочность и жёсткость.

  - РАСЧЁТЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВИНТОВЫХ ПРУЖИН. Расчёт касательных напряжений. Жёсткость пружин.

### ЧИСТЫЙ ИЗГИБ. Характеристики поперечного сечения и критерии прочности при изгибе.

  - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ. Статические моменты сечения. Моменты инерции простых и сложных сечений. Косой изгиб. Определение коэффициентов запаса прочности при одновременном действии нормальных и касательных напряжений.

  - ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ БАЛОК И СТЕРЖНЕЙ (по выбору студентов). Формула Д.И.Журавского.

  - ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ДЕТАЛЕЙ ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ. Учёт влияния асимметрии цикла напряжений, размеров заготовок, концентраторов напряжений. Определение коэффициентов запаса прочности.

(По выбору студентов). Природа усталости металлов. Стационарные и нестационарные режимы нагружения.

.