5. МЕХАНИЧЕСКИЕ  ПЕРЕДАЧИ

5.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАЧАХ

Передача - это часть механизма, взаимодействие звеньев которой обеспечивает преобразование параметров движения в процессе передачи мощности от двигателя к исполнительному механизму.

В качестве рабочего тела передачи используют твёрдые, жидкие и газообразные вещества, а также поля (электромагнитные). Им соответствуют механические, гидравлические, пневматические и электромагнитные  передачи.

Механизмы, выполненные как отдельный агрегат и обеспечивающие согласование параметров движения двигателя (момента и угловой скорости) с требуемыми параметрами движения исполнительного механизма, называют редукторами или мультипликаторами (рис.5.1). Редукторы снижают, а мультипликаторы повышают скорость движения выходного вала.

Коробка скоростей (передач)- устройство для ступенчатого изменения; вариатор – устройство для плавного изменения передаточного отношения.

В механических передачах движение и мощность от двигателя к исполнительному механизму могут передаваться

- за счёт  трения или зацеплением;

- жёсткими или нежёсткими (гибкими) телами.

На рис.5.2 приведена схема классификации передач в соответствии с со- четанием указанных основных признаков.

Фрикционные передачи. Передаточное число равно отношению диаметров контактирующих колёс-фрикционов. Максимальный передаваемый момент зависит от силы трения между ними: Т = ½ FD   ½ f Fп D, где F – рабочее усилие, обеспечивающее передачу момента Т;  f – коэффициент трения, Fп - усилие прижима фрикционов друг к другу,  D - диаметр ведомого фрикциона. Фактически усилие прижима Fп в несколько раз (5...20) больше рабочего усилия F.

Это существенно увеличивает нагрузку на валы, оси и их опоры.

Для создания усилия Fп требуется специальное нагружающее устройство. Возможно скольжение и пробуксовка фрикционов при перегрузках. С целью уменьшения влияния ударных нагрузок и шумов фрикционы покрывают пластмассами, резиной и другими материалами, имеющими более высокий коэффициент трения, обеспечивающими снижение и более равномерное распределение напряжений в зоне контакта.

Фрикционные передачи применяются редко, в основном как вариаторы.

Рис.5.2

Ременные передачи. Момент сил создаётся за счёт трения ремня о поверхность шкива. Для натяжения ремней применяют специальные устройства. При работе высокоскоростных передач  в результате действия центробежных сил усилие предварительного натяжения, прижимающее ремень к шкиву, уменьшается. Приходится дополнительно увеличивать натяжение ремней при монтаже передачи. Используют также устройства, которые автоматически обеспечивающие требуемое натяжение при изменении скорости вращения шкивов. В ременных передачах также возможно скольжение. Но пробуксовка при перегрузках снижает опасность перегрузок. Основное достоинство – простота изготовления и бесшумность работы.

Цепные передачи могут работать при существенно больших усилиях и мощностях по сравнению с ременными. Не требуется натяжения цепей для передачи момента. Но при повышенных скоростях резко возрастают угловые ускорения в момент входа звеньев цепи на звёздочку и схода с неё. Соответственно, укоряется износ, возникают вибрации и шумы.

Зубчатые передачи передают мощности до десятков тысяч Квт. Однако работоспособность зубчатых передач существенно зависит от качества изготовления, жёсткости конструкции и режима работы.

Характеристики и надёжность ременных и зубчатых передач будут рассмотрены более подробно. Но и краткая характеристика передач позволяет сделать следующие выводы.

Передаточное отношение i = 1/2 - важнейшая характеристика передачи. Это – отношение скорости ведущего звена к скорости ведомого звена.

Передача движения и сил (моментов сил) трением имеет существенный недостаток. Сила трения между частями, образующими передачу, должна быть существенно больше передаваемой силы. Из-за скольжения  и пробуксовки  передаточное отношение передач трением зависит от силы натяжения (прижима) и рабочих  нагрузок.

Передача зацеплением, напротив, обеспечивает наиболее высокий коэффициент полезного действия и точность передачи движения (передаточное отношение). Но жёсткая связь между валами приводит к  перегрузкам всей передачи при  внезапном повышении нагрузки на исполнительном механизме.

В составе передаточных механизмов есть основные элементы, непосредственное взаимодействие которых  обеспечивает преобразование движения при передаче мощности. Рациональный выбор параметров конструкции, материалов и качество изготовления этих элементов по существу определяют надёжность, габариты, массу механизма.  Поэтому изучение свойств и способов обеспечения их надёжности является важнейшей частью данного курса.

5.2. МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА

С ДВУХСТУПЕНЧАТЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

Приводом называется часть машинного агрегата, в состав которой входят электродвигатель, передаточный механизм и муфты.

ВНИМАНИЕ. Обращайтесь к чертежу  редуктора и к Вашему заданию к КУРСОВОЙ РАБОТЕ.

Рассмотрим последовательность действий при анализе работоспособности передач и возможности их модернизации на примере проекта привода, в состав которого входит ременная передача, цилиндрический двухступенчатый редуктор и муфта (рис.5.3).

- Анализ «выхода» (рис.5.3).

Момент на «выходе» ТИМ , передаваемый валу ИМ, и угловая скорость вала ИМ  определёны требованиями производственного процесса. (См. техническое задание на курсовую работу).

Мощность, которая должна быть передана исполнительному механизму (ИМ), равна

РИМ = ТИМ ИМ .

- Анализ источника энергии («входа»).

В качестве источника энергии используем электродвигатель (ЭД). Но неизвестны ни мощность РЭЛ, ни частота ЭД вращения вала ЭД, ни передаточное отношение привода i пр =ЭД / ИМ .

3. Энергетическое согласование «выхода» и «входа» выполняется с помощью КПД привода пр:

- РЭД = РИМ/ пр.

В первой части курса КПД редуктора определялся на основе последовательного учёта потерь мощности при работе каждой кинематической пары. Аналогично определим КПД привода в целом как произведение условных КПД:

пр= (мпЗп) (пЗп)(прп),

где  сомножитель (м пЗп) учитывает потери при передаче мощности от промежуточного вала к ИМ; м  0,98 ... 0.99 ; п = (0,97) ...0,995; Зп  0,98 ... 0,99 – коэффициенты, соответственно, учитывающие потери мощности в муфте, в подшипниковых узлах одного вала (на подшипниках качения) и в закрытой зубчатой паре редуктора;

второй сомножитель (пЗп)  учитывает потери при передаче мощности с входного на промежуточный вал;

третий сомножитель учитывает потери при передаче мощности с вала ЭД на шестерню входного вала; рп  0,94 ... 0,96 – коэффициент, учитывающий потери мощности в ременной передаче.

В нашем случае КПД собственно редуктора  равен

рд=п3 2Зп.

Далее, зная частные КПД, находим мощности на каждом валу, на зубчатом колесе или шестерни  (шаг 2 на схеме рис.5.4).

ЗАДАЧА 1 .

Оценить минимальное и максимальное значение КПД привода и КПД редуктора, которые показаны на рис.5.3

Ответ: рд= 0,877 ... 0.965; 0,79; пр =0,81... 0,91.

Тип и марку ЭД выбирают по требуемой мощности: паспортная мощность ЭД должна быть несколько выше расчётной мощности РЭД (шаг 3 на схеме рис.5.4). В паспорте ЭД указана синхронная частота вращения n С и частота вращения n ЭД вращения вала асинхронных ЭД.

- Кинематическое согласование

заключается в определении требуемого передаточного отношения привода:

i ПР= ЭД / ИМ  (Рис.5.4, шаг 4).

Передаточное отношение привода можно представить как произведение передаточных чисел

i ПР = iРП iРД,= iРП [uTu Б ],

где iРП – передаточное отношение ременной передачи;

uT, u Б - передаточные числа соответственно тихоходной и быстроходной зубчатых пар редуктора.

Передаточное число u равно отношению наибольшей в паре угловой скорости к меньшей. Для зубчатых передач оно равно отношению числа зубьев зубчатого колеса к числу зубьев шестерни, т.е. u ЗП= z2/z1, где z1 и z2 – всегда целые числа.

В случае ременной передачи iРП  приблизительно равно отношению диаметра наибольшего шкива к диаметру наименьшего шкива.

При проектировании привода значение принимают iРП = 1,5 .... 6 в зависимости от типа передачи. Затем, определив передаточное отношение редуктора iРД = i ПР / iРП , находят значения uT  и uБ на основе опыта проектирования аналогичных редукторов (таблица 1), т.к. iРД =uT uБ.

Таблица 1

| Тип редуктора | Передаточное число ступени |
| --- | --- |
| Двухступенчатый цилиндрический (развёрнутая схема) | u Б =(1,11,2) u 1/2рд |
| Двухступенчатый цилиндрический (соосная схема) | u Б=(1,11,2) u 1/2рд |
| Двухступенчатый коническо- цилиндрический | u Б = 0,9 u 1/2рд |
| Двухступенчатый червячно-цилиндрический | u Б= (0,3 0,6) u рд |
| Двухступенчатый цилиндро- червячный | u Б= 1,6 3,15 |

При анализе кинематики редуктора значения uT и u Б можно предварительно определить как отношение делительных диаметров соответствующих зубчатых колёс и шестерен. Окончательно принимаются ближайшие стандартные значения uT и u Б, рекомендуемые для цилиндрических передач:

1-й ряд – 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0;

2-й ряд – 1,12; 1,4; 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9,0; 11,2.

Соответственно, окончательно уточняется и значение i рп = i ПР / [uT u Б]  (шаг 5 на схеме рис. 5.4).

Назначив передаточные числа uT и uБ, определим угловые скорости промежуточного вала ПР= ИМ uT и входного вала ВВх =ИМ uT uБ (шаг 6 на схеме рис. 5.4).

Зная мощность и угловую скорость каждого вала, определим соответствующие крутящие моменты, используя зависимость Т i = Рi / i (шаг 7).

- ЗАДАЧА 2.

Определить требуемую мощность и момент на валу ЭД, если i ПР= 48, ТИМ = 1000 Нм, nЭД = 2920 об,мин. Используйте значения КПД задачи 1.

Ответ: ТЭД = 22,9 ... 25,7 Нм; РЭД = 7,0 ... 7,85 КВт.

- ЗАДАЧА 3.

Мощность электродвигателя 15 КВт, синхронная частота вращения nc = =1500 об/мин, скольжение s =2,3%. КПД привода 0,85, передаточное отношение i ПР = 32. Определить момент на валу исполнительного механизма ТИП.

Примечание.  Частота вращения ЭД nЭД = nс(1- 0,01s).

Ответ. ТИП = 2660 Нм.

ЗАПОЛНИТЕ таблицу 2 в соответствии с заданными условиями работы Вашего привода. Это необходимо для дальнейших расчётов.

Таблица 2

|  | Мощность, Вт | Угловая скорость, об/мин | Угловая скорость, рад/с | Момент, Нм | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный механизм |  |  |  |  |  |
| Муфта выходного вала |  |  |  |  |  |
| Зубчатое колесо uТ = uБ = выходного вала |  |  |  |  |  |
| Шестерня промежуточного вала |  |  |  |  |  |
| Зубчатое колесо промежуточного вала |  |  |  |  |  |
| Шестерня входного вала |  |  |  |  |  |
| Входной вал редуктора iРП = |  |  |  |  |  |
| Вал электродвигателя |  |  |  |  |  |

5.3. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

5.3.1. Общие сведения о червячных передачах

Прообраз червячной передачи - пара «ходовой винт-гайка».

Винтовые передачи, критерии работоспособности которых были рассмотрены выше, относятся к группе передач зацеплением жестких тел (ходового винта и гайки). Винтовые механизмы могут развивать усилия в сотни и тысячи килоньютонов. Но они имеют невысокий КПД вп= tg / tg(), который у самотормозящейся винтовой пары составляет порядка 0,2...0,3 и даже у не самотормозящейся винтовой пары  КПД немногим выше 0,5 из-за больших потерь на трение скольжение. Возвратно-поступательное перемещение с помощью винтовых механизмов составляет обычно десятки  и реже сотни сантиметров. Всё это существенно ограничивает область применения винтовых механизмов.

КПД винтовой пары можно повысить, уменьшив потери на трение:

- пары трения скольжения заменяются парами трения качения; этот способ используется в винтовых передачах, в которых усилие между винтом и гайкой передаётся с помощью шариков из закалённой высокоуглеродистой стали;

- граничное трение между винтом и гайкой замещается полужидкостным трением в результате образования масляного слоя в зоне контакта  при повышенных скоростях скольжения; этот способ используется в червячной передаче.

Если ходовой винт с правозаходной резьбой вращать по часовой стрелке, то при неподвижной гайке, он будет смещаться вправо (рис.5.5), «ввинчиваться». Если же винт удерживать от осевого перемещения, то при его вращении по часовой стрелке гайка будет перемещаться влево. Теперь мысленно разрежем гайку большой длины на две части вдоль её оси и из верхней части гайки образуем замкнутый круг (колесо). Очевидно, что, продолжая вращать винт по часовой стрелке, мы получим вращение по часовой стрелке колеса, расположенного сверху от оси винта. Напротив, колесо, расположенное снизу от оси винта, вращается против часовой стрелки.

В червячной передаче винт назван червяком, а колесо-гайка – червячным колесом. Наибольшее распространение получили передачи с архимедовым червяком; такой червяк изготавливается на токарном станке, как обычный ходовой винт. Зубья червячного колеса нарезают методом обкатки колеса червячной фрезой, воспроизводя на станке вращательное движение червяка и червячного колеса.  Стандартный угол зацепления  =20 (равен 0,5 угла профиля витка винтовой поверхности архимедова червяка).

Основной недостаток червячных передач - относительно невысокий КПД по сравнению с зубчатыми передачами - обусловлен тем, что обычно удаётся обеспечить режим не жидкостного, а полужидкостного трения при скольжении витков червяка по зубу червячного колеса. Поэтому червячные передачи используются в агрегатах мощностью, как правило, до 50 Квт. Скорость скольжения в червячных парах может достигать 25 м/с. С целью уменьшить потери на трение червячные колёса используют из антифрикционных материалов: из литых бронз (БрАЖ9-4, БрОФ10-1 и др.) и реже чугунов.

Из-за дефицитности бронз, особенно содержащих олово,  часто из бронзы изготавливают только венец червячного колеса.

Червячное колесо нарезают червячными фрезами. При этом  воспроизводятся вращательные движения фрезы и заготовки колеса, соответствующие движениям червяка и червячного колеса в будущем червячном редукторе. В результате формируется эвольвентный профиль зуба колеса (см. ниже).

Червяки изготавливают из конструкционных сталей с содержанием порядка 0,40%С (40, 45, 40Х, 40ХН и другие) в нормализованном или улучшенном (закалка + высокий отпуск) состоянии, без поверхностной закалки  (твёрдость менее НВ350) или с поверхностной закалкой (твёрдость поверхности  45 НRС). Червяки изготавливают также из низкоуглеродистых сталей с цементацией на глубину порядка 1 мм (твёрдость поверхности  60 НRС).

Предпочтительнее закалённые, шлифованные и полированные червяки. Но для шлифования архимедова червяка требуются  круги фасонного профиля. Закалёнными применяют эвольвентные червяки (их нарезают, смещая резец, используемый при нарезании архимедова червяка, ниже или выше оси вращающейся заготовки), но для их изготовления требуются специальные червячно-шлифовальные станки. Конволютные червяки нарезают, повернув резец на угол подъёма винтовой линии червяка. Различие профилей нарезки мало влияет на работоспособность и имеет скорее технологическое значение.

Червячные передачи изготавливают  от 5 по 9 степенью точности согласно СТ СЭВ 311-76. Рекомендуется для силовых червячных передач

7 класс при  10 м/с и поверхностной твёрдости червяка  45 НRС;

8 класс при    5 м/с и твёрдости червяка  350 НВ;

9 класс при   2 м/с  (передачи с ручным приводом).

ВНИМАНИЕ. В дальнейшем индексом «1» обозначены параметры, относящиеся к червяку, а индексом «2» – параметры, относящиеся к червячному колесу.

На схеме (рис.5.6) червяк делает один полный оборот. Осевое перемещение винтовой поверхности червяка равно в этом случае шагу р , а угол поворота червячного колеса равен . Точка первоначального контакта зуба колеса с поверхностью витка червяка переместится по дуге на расстояние  d2 /2,

где d2 – делительный диаметр червячного колеса.

Таким образом, для обеспечения геометрического соответствия червяка и червячного колеса необходимо, чтобы отношение длины окружности  d2  к числу зубьев червячного колеса z2  было равна шагу винтовой поверхности червяка, т.е.  d2 /z2= р. Он соответствует окружному шагу рt червячного колеса.

Отношение р/= m– осевой модуль червяка (m = mt - окружному модулю червячного колеса). Тогда делительный диаметр червячного колеса d2 = m z2.

Значение осевого модуля червяка регламентировано ГОСТ 2144 – 76:

m = 1,6 ; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0 мм.

Очевидно, если червяк однозаходный  (z1 = 1), то для одного полного оборота червячного колеса необходимо z2 оборотов червяка. Если червяк многозаходный   (z1=2 ... 4) , то для полного оборота червячного колеса потребуется число оборотов червяка, равное  z2./ z1. Следовательно, передаточное отношение червячной пары с  числом заходов z1  равно  i = z2 /z1 .

Передачи с однозаходным червяком используют обычно, если u  30. Передаточное число принимают u = 15 .... 30 при z1= 2 и u = 8 .... 15 при z1= = 4. Практически однозаходные червячные передачи являются самотормозящимися.

Для надёжности самоторможения рекомендуется

  ,  где arc tg =f’ – приведённый коэффициент трения покоя,

где  - угол подъёма винтовой линии червяка.

Тангенс угол подъёма винтовой линии червяка определим так же, как винтовой линии ходового винта, заменяя угол подъёма винтовой линии червяка  на угол , а средний диаметр ходового винта -  на делительный диаметр червяка d1:

tg = p / d1 = z1m /d1 = z1 m / d1= z1 /q.

Значения q = d1/m нормированы, обычно значения q в пределах от 8 до 20.

Т а б л и ц а 3

Значение угла подъёма  винтовой линии червяка

| z1 | Коэффициент q 8 10 12,5 14 16 20 |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 | 707 543 435 405 335 252 1402 1119 905 807 707 543 2033 1642 1330 1206 1037 835 2634 2148 1745 1557 1402 1119 |

ВНИМАНИЕ. Значения коэффициента  диаметра червяка q = 8; 10; 12,5; 16;20  принимаются при всех значениях модуля m от 2 до 12,5 мм; значение q = 14 рекомендуется только при m = 6,3 мм.

Заметим, что КПД червячной передачи зависит от tg  и, соответственно, от числа заходов червяка z1.

Так как делительный диаметр червяка d1= m q ,  а делительный диаметр червячного колеса d2 = m z2., то

делительное межосевое расстояние a = 0,5m (z2+ q).

ОПРЕДЕЛИТЕ делительные диаметры d1, d2 и межосевое расстояние a червячной передачи, если z1 = 2,  q =10, i = 11, m= 5 мм.

После того, как в результате проектирования будут получены значения диаметра червяка d1 и угла подъёма винтовой линии червяка , уточните КПД червячной пары

чп = tg  / tg ( +), где tg= f .

Значение приведённого коэффициента трения зависит от скорости скольжения в червячной паре

vs = v1 / cos , где v1 = 0,5 d1 1.

Для стального червяка и червячного колеса, выполненного из оловянной бронзы, приведённый коэффициент трения, учитывающий также потери на перемешивание смазки и потери в подшипниках, имеет следующие значения:

vs , м/с           0,01                  4                     7                       10                      15

f            0,11 ... 0,12   0,023... 0,03   0,018 ... 0,026   0,016 ... 0,024   0,014 ... 0,020

Уточнённое по этим данным значение КПД червячной пары используется в дальнейшем при выполнении теплового расчёта червячного редуктора.

Для предварительных расчётов КПД можно принимать в зависимости от числа заходов винтовой линии червяка:

z1 =          1                      2                         4

=    0,7 ... 0,75        0,75  ...  0,82        0,87 ...0,92

5.3.2. Геометрические параметры зубчатых передач

С позиции инженера механизмы имеют два существенных недостатка:

- при работе механизмов часть мощности «расходуется» на преодоление потерь в передачах; это обусловлено наличием трения и потери мощности тем значительнее, чем выше скорости относительного скольжения в кинематических парах;

- даже при постоянной мощности исполнительного механизма моменты и силы в передачах непостоянны; это вызывает перегрузку деталей, вибрации и шумы; снижается производительность, ухудшаются условия труда работников.

При проектировании и изготовлении стремятся к тому, чтобы свести к минимуму влияние потерь и несовершенств параметров механизмов, приводящих к нестабильности их работы. В зубчатых передачах с этой целью используют специальные профили зубьев. Для упрощения выявления свойств такого профиля представим, что поворот зубчатого колеса происходит в результате поступательного движения зубчатой рейки (рис.5.7).  (Профиль зуба перпендикулярен плоскости чертежа).

Обеспечения постоянства вращающего момента Т  на выходном валу

Для постоянства момента Т  на выходном валу необходимо, чтобы произведение тангенциальной силы на расстояние до центра вращения колеса оставалось постоянным..  Без учёта трения тангенциальная сила

Ft = Fn cos , где   - угол зацепления.                      (5.1)

Тогда Т = Ft r = Fn r cos  = Fn rb ,

где rb = r cos  - радиус основной окружности.

Следовательно, при перекатывании зубьев друг по другу нормаль к  профилю зуба колеса в точке контакта (по направлению силы Fn) должна оставаться касательной к окружности радиуса rb.  В математике линию, каждая нормаль к которой является касательной к другой кривой, называют эвольвентой. В нашем случае профиль зуба колеса  - это эвольвента окружности радиуса rb .

Так как диаметр делительной окружности зубчатого колеса d = 2r = mz, то диаметр основной окружности равен db = d cos .

Высота головки зуба hг = m, а диаметр вершин зубьев колеса da = d+ 2 m; высота зуба h = 2,5m, а диаметр впадин зубьев колеса df = d - 2,5 m.

В зацеплении двух зубчатых колёс (рис.5.8) межосевое расстояние

а= 0,5(d1 +d2)= 0,5 m (z1 + z2),                                        (5.2)

где d1 и z1 – соответственно, делительный диаметр и число зубьев шестерни; а d2 и z2 – делительный диаметр и число зубьев зубчатого колеса (z2 z1).

C2

C1

rb2

rb1

Р

Проведём окружности вершин зубьев da1 и da2 (рис.5.8). Зацепление зубьев возможно только в пределах участка линии зацепления, ограниченного точками её пересечения С1 и С2  с окружностями вершин зубьев.

На рис.5.9 показаны три последовательных положения зубьев шестерни и зубчатого колеса: первое – в начале активного участка линии зацепления С1, второе – в полюсе зацепления и третье – несколько левее точки С2. Движение точки контакта зубьев подобно движению точки, находящейся на нити, сматывающейся с цилиндра радиуса rb1 на цилиндр радиуса rb2.  Профили зубьев при этом перекатываются друг по другу, находясь в неразрывном контакте. Представьте себе, что инструмент в форме шестерни с режущими кромками, обкатывается вокруг заготовки колеса, совершая при этом возвратно- поступательное движение резания перпендикулярно плоскости чертежа.

Рис.5.9

Технологически существует несколько способов нарезания зубьев эвольвентного профиля методом обкатки.

Наиболее точным воспроизведением эвольвентного профиля является нарезание зубьев инструментальной зубчатой рейкой, совершающей возвратно-поступательное движение резания перпендикулярно торцовой плоскости заготовки колеса (см. также рис.5.7). При этом центр заготовке перемещается параллельно инструментальной рейке со скоростью v и заготовка вращается со скоростью = v/r . Менее точный, но более производительный способ – обработка зубьев инструментом в форме червячной фрезы; при этом вращение придаётся и фрезе и заготовке. Если твердость поверхности превышает НВ350, то отделочные операции могут выполняться на зубошлифовальных станках, но после выполнения всех термических операций.

Зубья колёс для передач с внутренним зацеплением обрабатываются специальным инструментом в форме зубчатого колеса, который совершает возвратно-поступательное движение резания (долбление). Вращательное движение обкатки сообщается и долбяку и обрабатываемой заготовке.

При нарезании методом обкатки и малом числе зубьев происходит подрезание ножки зуба. Чтобы избежать подрезания, число зубьев z min  17.

На универсально-фрезерных станках зубчатые колёса невысокой точности обрабатывают при помощи модульных дисковых фрез.

Примечание. При нарезании зубьев специально может  быть задано смещение, равное xm, режущего инструмента (долбяка, червячной фрезы и т.п.) в направлении к оси заготовки колеса (отрицательное смещение x  0) или в направлении от оси заготовки колеса (положительное смещение x 0).  В этом случае необходимо ввести поправку на межосевое расстояние и диаметры. В этом случае геометрические характеристики зацепления обозначаются дополнительно буквой w (aw, d w1, d w2). Смещение x обычно находится в пределах  от x = - 0,5 до  x = + 0,5.

5.3.3. Потери мощности в эвольвентном зацеплении

Качество передачи характеризуется потерями мощности, которые зависят от скорости vск относительного движения подвижных деталей. Чем выше значение Fтр vск, тем больше потери и ниже КПД механизма в целом.

Теоретически скольжение полностью отсутствует только непосредственно в полюсе зацепления. Действительно, окружные скорости шестерни и колеса в полюсе зацепления равны:

v1 = v2= v   ; v = 1r 1 = 2r2.

Следовательно, скорость скольжения профиля одного зуба по другому (или скорость относительного движения зуба шестерни относительно зуба колеса), равна vск = v1 - v2= 0.

Предположим, что зубья шестерни и колёса не деформируются и поэтому могут перемещаться совместно перпендикулярно к профилю зубьев со скоростью vн (рис.5.8)  и относительно друг друга по касательной со скоростью vк.  Заметим, что vн  - это скорость движения точки контакта по линии зацепления, измеренная относительно неподвижной системы координат, связанной с опорами валов. Скорость в неподвижной системе координат в любой данный момент времени можно представить как векторную сумму окружной скорости v  и скорости относительного движения vк:

vн = v + vк .

Из равенства векторов v1 и v2  следует равенство векторов vк1 = vк2  и равенство нулю их разности vск = vк1 - vк2 = 0.

Примечание.  В теоретической механике движение точки относительно неподвижной системы координат называют абсолютным, движение этой же точки вместе с подвижной системой координат  - переносным движением, а относительно подвижной системы координат – относительным движением.  Так, движение пассажира относительно платформы абсолютное, вместе с поездом – переносное, относительно поезда – относительное. В случае зубчатого зацепления абсолютным будет движение точки контакта зубьев по линии зацепления, переносным – вращение шестерни или колеса, относительным – движение точки контакта относительно одного или другого зуба.

Иная ситуация имеет место вне полюса зацепления (рис.5.10).

Рассмотрим предельный случай, когда зуб шестерня входит в контакт с зубом колеса в точке С1. Выполним оценку скорости скольжения зубьев.

При угловой скорости 1 линейная скорость точки, принадлежащей шестерни, равна v1 = 1rС1 1rb1= 1r 1 cos. Вектор скорости v1 направлен по линии, составляющей угол 1  с линией зацепления. Линейная скорость точки контакта, принадлежащей зубчатому колесу, равна v2= 2rа2 = 2 (r 2+ m). Вектор скорости v2 направлен по касательной к окружности радиуса rа2 , составляющей угол 2  с горизонтальной линией. Вектор скорости v н  перемещения точки контакта вдоль линии зацепления  можно представить

- суммой вектора v1 и вектора скорости перемещения точки контакта по профилю зуба шестерни v к1; v к1= v1 sin1;

- суммой вектора v2  и вектора скорости перемещения точки контакта по профилю зуба колеса v к2; v к2= v2 sin(+ 2).

Тогда скорость скольжения vск= v к2 - v к1 = v2 sin(+ 2) - v1 sin1.

Так как по условию отсутствия подрезания зубьев при нарезании zmin 17, то угол между двумя соседними зубьями шестерни около 21, соответственно, угол  1 не может превышать 10, а угол 2 в i раз меньше. В результате получим оценку наибольшую оценку скорости скольжения в точке С1 ; она составит

vск  0,4 2 r 2.

Таким образом, применение эвольвентного зацепления не исключает полностью взаимного скольжения контактирующих зубьев. Естественно, это вызывает износ зубьев. Оценим потери мощности в долях от мощности на ведомом зубчатом колесе Р, полагая, что средняя скорость скольжения равна половине максимальной:

Pпотерь  ½ vск fFn 0,2 (2 r 2)  fFt / cos 0,2 Р f / cos;

при f=0,1 относительные потери составляют  0,02 Р.

5.3.4. Степень постоянства передаточного отношения

эвольвентного зацепления

Степень постоянства передаточного отношения- важная характеристика передачи. Непостоянство передаточного отношения при повороте шестерни на один зуб приводит к периодическому замедлению и ускорению скорости вращения ведомого вала даже при постоянной скорости вращения вала двигателя (ведущего вала). Это вызывает динамические перегрузки деталей и узлов передач, а также колебания (крутильные и изгибные) валов. При частоте вращения вала 1 круговая частота вынужденных колебаний

 = 1z 1.

Дадим оценку степени непостоянства  передаточного отношения зубчатой передачи. Передаточное отношение в точке С1  (рис.5.10) равно

ic =[1/2]c  [v1/ (r 1 cos)]/ [v2/ (r 2+ m)], но v2 = v1cos1/cos (+2).

Тогда ic  [(r2+ m)/ r 1] [cos(+2) / (cos cos1)]=

= (r 2 / r 1)(1+ m/r2)cos(+2) / (cos cos1)] r 2 / r 1.

Приняв угол 1=10, а угол 1 = 5 и выполнив замену m/r2 = 2/z 2, получим ic  0,9785 r2/r1(1+ 2/z 2) и при z 2=2z 1= 36 значение ic  1,03 r2/r1. Увеличивая число зубьев колеса и шестерни (при одном и том же передаточном числе) можно получить более высокую степень плавности хода, более высокую степень постоянства передаточного отношения и более высокую степень плавности работы передачи. Для обеспечения плавности работы передачи обычно рекомендуется минимальное число зубьев шестерни z min  25.

При одном и том же диаметре применение мелкомодульных зацеплений уменьшает скорость скольжения и колебание передаточного отношения.

Для уменьшения кромочных ударов при входе зубьев в соприкосновение вершину головки зуба, начиная с расстояния 0,45 m  от вершины зуба, слегка «скашивают» на глубину порядка 0,02 m (у вершины зуба). Это фланкирование зубьев.

Динамические  перегрузки зубчатых зацеплений существенно зависят также от степени точности изготовления зубчатых колёс. ГОСТ 1643-81 вводит 12 степеней точности и 3 показателя нормы в каждой степени точности:

- норма кинематической точности регламентирует погрешность передаточного отношения, определяемую по наибольшей разности между действительным и расчётным углами поворота зубчатого колеса, ведомого шестерней-эталоном; на рис.5.11 схематично показан график кинематической погрешности;

- норма плавности работы регламентирует наибольшую местную разность между соседними экстремальными (максимальным и минимальным) значениями кинематической погрешности передаточного отношения в пределах одного оборота;

- норма контакта зубьев регламентирует размеры зоны контакта зубьев колёс, т.е. той части активной боковой поверхности зуба, на которой имеются следы их касания после вращения передачи при регламентируемой нагрузке.

Погрешность

угла поворота

Наибольшая

кинематическая

погрешность

Наибольшая местная

кинематическая

погрешность

2

Рис.5.11

Угол поворота колеса

Рациональная степень точности зависит от назначения и условий работы (таблица 4).

Стандартом предусмотрено 6 видов сопряжений зубчатых колёс: А – с увеличенным зазором, В –с нормальным зазором, С и  D- с уменьшенным зазором, Е – с малым зазором, Н –с нулевым зазором. Последние три возможны для зубчатых колёс повышенной степени точности и применяются при наличии крутильных колебаний или требования высокой точности реверсивных передач.

Таблица 4

Рекомендуемая степень точности зубчатых передач

Окружная скорость, м/с

| Степень точности | прямозубая | косозубая | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 7 8 9 |  15  10  6  2 |  30  15  10  4 | Высокоточные передачи, механизмы делительные, отсчётные и т.п. Точные передачи (повышенные нагрузки при умеренных скоростях, умеренные нагрузки при высоких скоростях). Передачи общемашиностроительного назначения средней точности Тихоходные передачи пониженной точности |

5.4. РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

5.4.1. Виды отказов зубчатых передач

В виду многообразия условий эксплуатации зубчатых передач причиной отказа может быть один или несколько видов повреждений.

Важнейшая особенность условий работы зубчатых передач – переменный характер действующих напряжений. В момент вхождения в зацепления (т. С1, рис.5.8 - 5.10) зуб нагружается, претерпевая изгиб, а при выходе из зацепления – разгружается (т. С2). Число таких смен нагрузок-разгрузок  равно общему числу оборотов данного вала. Нагрузки от зуба шестерни передаются зубу колеса, в зоне контакта зубьев возникают контактные напряжения, также переменные.

Кроме того в зоне контакта зубьев имеет место скольжение, которое приводит к изнашиванию. Таким образом, отказы зубьев возможны в результате

- усталостной поломки зубьев под действием переменных напряжений изгиба;

- поломки зубьев от действия больших перегрузок;

- усталостное повреждение поверхности зубьев (усталостное выкрашивание), проявляющееся в образовании небольших углублений на поверхности зуба (в виде оспин, язвочек); это повреждение характерно для передач с хорошей смазкой и защитой от загрязнений;

- абразивный износ зубьев передач при плохой смазке и защите от загрязнений; характерен для открытых передач;

- заедание при высоких скоростях и нагрузках из-за локального разогрева зубьев в зоне контакта и разрыва при этом масляной плёнки; проявляется в образовании наросов и царапин на поверхностях зубьев;

- пластическая деформация при перегрузках поверхностных слоёв зубьев, изготовленных из материала с невысокой твёрдостью;

- отслаивание твёрдого поверхностного слоя при низкой прочности сердцевины зуба и невысоком качестве термической обработки.

5.4.2. Материалы и поверхностное упрочнение

зубьев зубчатых колёс

Основной подход к ослаблению влияния переменного характера нагружения тела и поверхности зуба, а также изнашивания состоит в специальном подборе материалов и поверхностных упрочнений. В настоящее время в машиностроении благодаря своей технологичности и сочетанию механических свойств наибольшее распространение в качестве материалов зубчатых колёс получили конструкционные стали, подвергаемые термической обработке с целью повышения предела текучести и поверхностному упрочнению, обеспечивающему высокую твёрдость поверхностного слоя зуба.

Объёмное и поверхностное упрочнение конструкционных сталей основано на том, что эти стали претерпевают полиморфное превращение при нагреве (в области температур от 723 до 910С), а после быстрого охлаждения из области высоких температур приобретают высокую твёрдость.

Наименьшие затраты труда в целом требуются при изготовлении колёс из сталей после нормализации. (Нормализация – термическая обработка, состоящая из нагрева заготовки в область выше температуры полиморфного превращения, выдержки при этой температуре и охлаждения на воздухе). В нормализованном состоянии применяются углеродистые (нелегированные) конструкционные стали.

Как правило, для изготовления нагруженных зубчатых колёс, но без поверхностного упрочнения применяют легированные стали с содержанием углерода 0,4 ..0,5% и до 1...2% легирующих элементов, например, стали 40Х, 45ХЦ, 40ХН. Заготовки колёс из этих сталей подвергают улучшению. (Улучшение – это термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска. При закалке заготовку нагревают в область выше температуры полиморфного превращения, выдерживают и охлаждают в воде или масле. Высокий отпуск производится в районе температур 550 ...600С.) После нормализации и улучшения конструкционные стали имеют твёрдость менее 350НВ, поэтому при нарезания зубьев можно использовать лезвийный инструмент, изготовленный из инструментальных сталей (зубчатые рейки, червячные и модульные фрезы).

Поверхностное упрочнение (закалка токами высокой частоты –ТВЧ, цементация и нитроцементация, азотирование) повышают стоимость изделий. В массовом производстве технологии с закалкой ТВЧ наименее трудоёмки. Поверхностной закалке подвергаются заготовки после нарезания зубьев, после закалки выполняется низкий отпуск (температура отпуска 180 ... 200С).  После этого производится шлифование зубьев на специальных зубошлифовальных станках. Поверхностная закалка сталей с содержанием углерода 0,4...0,5 обеспечивает твёрдость  48 HRC.

Более высокую твёрдость, следовательно, износостойкость и контактную прочность обеспечивают цементация и нитроцементация. Цементация  - это химико-термическая обработка, состоящая из насыщения в течение нескольких часов поверхности детали углеродом при температурах порядка 950С с последующей закалкой и низким отпуском. Естественно, что зубья нарезают перед цементацией. Твёрдость зубьев после цементации  58 HRC. Цементации подвергают малоуглеродистые стали с содержанием углерода порядка 0,2% и легирующих элементов 1...5%, например, стали 20Х, 18ХГТ, 20ХН. Цементацию во многих случаях  следует заменять нитроцементацией, при которой происходит одновременно насыщение углеродом и азотом.  Высокая твёрдость при этих видах упрочнения получается в результате закалки. Это вызывает коробление и снижает степень точности. Поэтому необходимо последующая обработка поверхности зубьев абразивным инструментом.

Высокая твёрдость в результате азотирования обеспечивается особой структурой, образующейся в результате весьма длительного насыщения поверхности азотом при температуре высокого отпуска. Коробление при этом незначительно, поэтому тонкая механическая обработка лезвийным инструментом выполняется до азотирования и в дальнейшем для получения 7 степени точности не требуется обработка абразивным инструментом. Для азотируемых зубчатых колёс используются улучшаемые стали, например, 40ХНМА, 35ХЮА, 38ХМЮА. Твёрдость обычно должна быть в пределах 560 ... 650 HV. При более высокой твёрдости резко возрастает опасность хрупкого разрушения поверхностного азотированного слоя в результате концентрации напряжений при недостаточно точной сборке или недостаточной жёсткости валов и опор.

Оптимизировать выбор вида поверхностного упрочнения можно, только учитывая все виды затрат на изготовление, но необходимым условием всегда является требование надёжности зубчатых передач.

5.4.3. Виды зубчатых передач

Зубчатые передачи различают по расположению осей валов, по расположению зубьев на колесе и по форме профиля зуба.

По расположению осей валов  различают

- передачи с параллельными осями валов, вращение между которыми передаётся цилиндрическими колёсами внешнего или внутреннего зацепления;

- передачи с пересекающимися осями, вращение между которыми передаётся коническими зубчатыми колёсами;

- передачи между перекрещивающимися осями (червячные, цилиндрические винтовые, конические гипоидные).

По расположению зубьев на колесе различают прямозубые и косозубые передачи.

В настоящее время в машиностроении распространены  передачи с эвольвентным профилем зуба, предложенным Эйлером в 1760 году, и круговым профилем зуба, предложенным М.Л. Новиковым в 1954 году.

Примечание.

1. Увеличивая число заходов червячной пары для увеличения угла , можно получить два цилиндрических колеса с винтовыми зубьями, обеспечивающих передачу между двумя перекрещивающимися осями.

2. Если два цилиндрических косозубых колеса с одинаковыми геометрическими параметрами, но с противоположным направлением зубьев изготовлены как одна деталь,  то передача с помощью таких «сдвоенных» колёс называется шевронной.

5.4.4. Расчёт прямозубой передачи по контактным напряжениям

Контакт эвольвентных поверхностей линейный, а не поверхностный, как это имеет место в паре «винт- гайка». Расчёт напряжений по величине давлений в пределах упругой деформации материала в таком случае неприемлем:

- неизвестна площадь контакта;

- напряженное состояние материала в зоне контакта – всестороннее сжатие, поэтому допускаемые напряжения могут быть существенно выше предела текучести т при одноосном растяжении.

Решение контактной задачи в области упругого нагружения получено впервые немецким учёным Герцем (на немецком языке -  Herz). В его честь контактные напряжения обозначаются H .

Герцем решена задача контакта двух цилиндров и определены контактные напряжения. В том случае, когда контактируют металлы с модулем Пуассона порядка 0,3, формула для расчёта среднего контактного напряжения в зоне контакта цилиндров принимает вид

H = 0,418 (qH Eпр/ пр)1/2,                                     (5.3)

где Eпр = 2Е1Е2 /(Е1+ Е2), для стали Е= 2,1105 МПа, для бронзы и чугуна в среднем принимают Е= 0,9105  МПа.

пр – приведенный радиус кривизны, 1/пр = 1/R1  1/R2.

Знак (-)  соответствует вогнутой контактирующей поверхности. При контакте с плоскостью R1= .

- Определение  приведённого радиуса

Для определения радиуса R1 и R2  кривизны поверхности зуба в полюсе зацепления (точка Р, рис.5.12 ) воспользуемся следующим соотношением:   радиус кривизны эвольвенты в полюсе зацепления

R 1 =Rэв1 = 1/2 d1 sin,                                   (5.4,а)

R 2 =Rэв2 = 1/2 d2 sin                                    (5.4,б).

- Используя (5.4) и передаточное число u= d 2/ d 1, определим величину

- 2            u. 1

- 1/ПР = 2/ (d 1sin).2/ (d 2sin).=                                        .   (5.5)

d 1sin            u.

Таким образом, уменьшение величины 1/ПР  возможно

- при увеличении диаметра шестерни (и колеса);

- при внешнем зацеплении (u+ 1)/ u 1, т.е. u  1; но здесь есть два ограничения, а именно, zmin  17 из-за возможного подрезания зубьев и  uman  8, т.к. иначе масса одноступенчатого редуктора оказывается больше массы двухступенчатого, что экономически нерационально;

- при внутреннем зацеплении (u- 1)/ u 0, т.е. u 1; различие диаметров шестерни и колеса незначительно, это волновые передачи (автор Массер, США, 1959 г).

- Определение удельной нагрузки qH

Удельная нагрузка qH – это отношение нормальной силы Fn к суммарной длины контактной линии l :

qH= Fn КН/ l ,                                                 (5.6)

где КН учитывает увеличение расчётной нагрузки из-за динамики нагружения и особенности конструкции передачи,

Fn – сила нормального давления, Fn = Ft / cos  = 2T1 / (d 1cos ),

l   для прямозубого колеса принимают равной ширине этого колеса b, т.к. в зацеплении может оказаться только одна пара зубьев (см.5 13).

Коэффициент расчётной нагрузки КН = К Н К Н v определяют как произведение двух коэффициентов.

Коэффициент концентрации нагрузки К Н   учитывает неравномерность распределения напряжений по длине зуба , возникающей из-за деформации валов и опор, а также погрешности изготовления передачи. Под действием усилий в зацеплении вал  изгибается. При симметричном расположении зубчатого колёса и шестерни относительно опор прогиб вала практически не вызывает поворота плоскостей колеса и шестерни, перпендикулярных осям валов. При этой схеме  коэффициент К Н   имеет наименьшее значение. Самым неблагоприятным является  консольное расположение зубчатого колеса или шестерни. С увеличением коэффициента ширины зуба относительно диаметра шестерни bd = b / d1  влияние прогибов и поворотов возрастает и значение К Н увеличивается. Естественно, что отклонение от параллельности зубьев колеса и шестерни зависит от степени точности их изготовления. Кроме того, с увеличением твёрдости поверхности зубьев влияние концентрации напряжений также возрастает и коэффициент К Н принимает большие значения по сравнению с передачами без поверхностного упрочнения.

Коэффициент динамической нагрузки К Нv учитывает повышение нагрузки только из-за непостоянства передаточного числа и погрешности изготовления колёс и не учитывает динамику внешних нагрузок. Очевидно, что значение К Нv тем больше, чем выше скорость, ниже степень точности колёс. К Нv зависит также от твёрдости поверхности зубьев; при более высокой твёрдости его значение несколько ниже из-за более высокого уровня допускаемых для таких колёс контактных напряжений [H ].

Подставив (5.5) и (5.6) в (5.3), получим критерий контактной прочности зубьев прямозубых колёс в виде

E прT1 KH               u  1

H  =  1,18                                                      [H ].                                  (5.7)

d12b sin 2               u

В случае проектировочного расчёта при неизвестном значении окружной скорости принимают К Нv = 1,15 и  b = bd d1 . Решая соотношение (5.7) относительно d1, получим

3     E прT1 KH                u  1

d1 = 1,35                                                     .                                                 (5.8)

[H ]2 bd                u

Задача 4.

Определить минимальное значение d1 шестерни из стали 40Х  (термическая обработка улучшение, твёрдость НВ280). Редуктор проектируется по развёрнутой схеме при несимметричном расположении зубчатых пар. Момент T1 = 500 Нм; передаточное число u= 2,5.

Примечание. Согласно рекомендациям примем

- [H ]= (2НВ + 70)/ [sH ] и при  [sH ] =1,2 значение [H ]= 525 МПа (см. также таблицу 6);

- значение bd для данной схемы  и материалов равен 1,15;

- коэффициент KH = 1,08.

Ответ. Расчётные значения d1  100 мм; d2  250 мм, а  175 мм.

Стандартами рекомендованы значения межосевого расстояния а, передаточного числа u и коэффициент ширины колеса относительно межосевого расстояния bа = b/a. Поэтому проектировочным расчётом часто определяют межосевое расстояние а.

Для этого в (5.7) выполним замену T1= T2/u;

из соотношения а= 0,5 (d1   d2)= 0,5 d1(u 1) получим d1= 2 а/ (u 1);

из соотношения   bd = b/ d1 = 0,5 (u 1) b/a получим bd= 0,5 ba(u 1).

Окончательно из (5.8) получим

3      E прT2 KH

a = 0,85 (u 1)                                .                                                         (5.9)

[H ]2 u2 ba

Расчётное значение a  для нестандартных редукторов округляют по ряду R40: ... 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, далее через 10 мм до 260 и через 20 мм до 420.  (В  соответствии с рекомендациями ISO – международной организации по стандартизации- установлены 4 основных десятичных ряда предпочтительных чисел, построенных по геометрической прогрессии. Каждый последующий член этой прогрессии является произведением предыдущего на коэффициент n = (10)1/ n. ISO рекомендованы десятичные ряды

R5 с коэффициентом (10)1/ 5  1,6; R10 с коэффициентом (10)1/ 10  1,25;

R20 с коэффициентом (10)1/ 20  1,12; R40 с коэффициентом (10)1/ 40  1,06).

Задача 5.

Определить межосевое расстояние по условиям задачи 4.

Примечание. Значение ba = 2 bd /(u +1)= 0,66.

Ответ. Расчётное межосевое расстояние а  184 мм.

По формуле (5.7) можно определить только диаметр d1= mz1. C увеличением числа зубьев плавность хода улучшается, поэтому часто используют малые модули с последующей проверкой усталостной и статической прочности зубьев при изгибе. Однако это не всегда рационально. На основе практики эксплуатации зубчатых передач разработаны соответствующие рекомендации (таблица 5). Наибольшие значение рекомендуются при небольших перегрузках и высоких скоростях, меньшие – при значительных перегрузках.

Таблица 5

| Характеристика конструкции | m = b/m |
| --- | --- |
| Высоконагруженные точные передачи, повышенная жёсткость деталей и корпуса Н 350 НВ Н 350 НВ Передачи редукторного типа с жёсткими валами и опорами Н 350 НВ Н 350 НВ Открытые передачи, невысокой степени точности, подвижные колёса коробок скоростей |  45 ... 30  30 ... 20  30 ... 20  20 ... 15  15 ... 10 |

Назначив m , определяют

m = b/ m , или m = d1bd  / m = аba/ m.             (5.10)

Полученное значение m согласуют со стандартом. При этом руководствуются тем, что в редукторах обычно принимают m  1,0 мм.

В дальнейшем выполняется проверка зубьев на прочность при изгибе.

Задача 6.

Определить модуль зацепления m зубчатой передачи по условиям задачи 4.

Решение. Назначим межосевое расстояние а = 180 мм. При z1= 25 и d1= 100 мм модуль m = 4 мм. Значение m = b/m = 115/ 4  29, что согласуется с рекомендациями таблицы 5: значение m  30 ... 20.

Однако, z2= u z1  =2,5 25 = 62,5 – нецелое число.

Соотношение а= 0,5 d1(u+1) = 0,5 m(z1+ z2) = 0,5 4 (z1+ z2)= 180 удовлетворяется только при z1+ z2= 90. Здесь возможно несколько решений;

- если требуется точное выполнение u=2,5, то

а = 0,5 m (z1+ z2)= 0,5 m (50 +125) = 175 мм при m= 2, но тогда не выполняется требование  m  30 ... 20;

- если требуется точное выполнение а= 180 мм, то принимается новое значение u при z1+ z2  = 90, и z2 = 65; новое значение u= 65/25 = 2,6; изменение значения u по отношению к первоначально принятому составляет 4%, что обычно считается допустимым.

5.4.5. Оценка изгибной прочности зубьев

При определении расчётных напряжений при изгибе зуб рассматривают как консольную балку, нагруженную удельной нагрузкой q, действующей на зуб под некоторым углом  (рис.5.13).

Действие внешней нагрузки q вызывает в основании зуба появление напряжений от изгиба   из и от сжатия сж. Учитывают только растягивающие напряжения:

 = из - сж = (bqcos)l / W – bq sin /A,

где  b – ширина колеса (длина зуба);

l – плечо внешней нагрузки;

W = bs2/6 – момент сопротивления изгибу;

А =bs – площадь основания зуба;

s - толщина зуба у основания.

В области перехода от основания зуба к телу колеса имеет место концентрация напряжений. Кроме того при расчёте удельной нагрузки необходимо ввести коэффициент расчётной нагрузки КF = КF  КFv , учитывающий соответственно концентрацию нагрузки и динамическую составляющую нагрузки (сравните с аналогичными коэффициентами при определении контактных напряжений).

Расчётное напряжение F   в основании зуба определяют, используя соотношение

F =   КF ,

где  - теоретический коэффициент концентрации напряжений.

Учитывая геометрическое подобие зубьев различных модулей (различных размеров), вводят отношения l‘= l/m и s’ = s/m. В результате получают соотношение            bqcos       6l’ cos      sin      

F =                                   –                             КF = Ft   Y FS  КF/(b m),

b m           (s’)2             s’        cos 

где Ft – тангенциальная составляющая внешней нагрузки, Ft = 2Т1/d1;

Y FS  – коэффициент формы зуба, зависит от числа зубьев z и смещения x при нарезании зубчатого колеса.

При проверочном расчёте  используют условие прочности в форме

F =Ft   Y FS  КF/(b m)  [F ],                                               (5.11)

где [F ] – допускаемое напряжение изгиба.

При проектировочном расчёте соотношение (5.11) преобразуют, учитывая, что b = m m и d1= z1 m:

3

m =      2Т1 Y FS  КF/(z1m[F ]).                                   (5.12)

Задача 7.

Выполнить проверочный расчёт зубчатой передачи по условиям задачи 4. Значение d1= 100 мм, m  29; z1= 25, Т1= 500 Нм. Принят модуль m = 4 мм.

Примечание. В соответствии с рекомендациями примем

- коэффициенты  КF  = 1,35; КFv = 1,09; Y FS = 3,96;

- [F ]= (1,8 НВ/ [sF])YA, где [sF]= 1,75 – нормативный коэффициент запаса прочности; YA – коэффициент, учитывающий влияние двустороннего приложения нагрузки (для нереверсивной передачи YA =1, для реверсивной - YA =0,7...0,8); принято [F ]= 237 МПа.

Ответ. Расчётный модуль по (5.21) m 3,15 мм.

Расчётное напряжение F  127 МПа [F ].

5.4.6. Допускаемые напряжения при расчёте

зубчатых зацеплений

Представленные выше формулы для расчёта контактных напряжений на поверхности зубьев и изгибных напряжений применяются как при оценке надёжности зубьев в условиях действия длительных переменных нагрузок, так и при кратковременных перегрузках.

Допускаемые напряжения  [H ] и [F ] выбираются в зависимости от марки стали, её термической обработки и вида поверхностного упрочнения. В таблице  6 приведены значения пределов контактной выносливости H lim и изгибной выносливости F lim, а также минимальные значение коэффициентов запаса sH  по контактной и коэффициента запаса sF по изгибной выносливости.

Допускаемые контактные напряжения [H ] определяют, используя соотношение

[H ] = (H lim / sH) ZN ,

где ZN – коэффициент долговечности, учитывающий режим нагружения в области ограниченной долговечности; при длительных режимах работы порядка десятков тысяч часов значение ZN =1.

Допускаемое изгибное напряжение [F ] определяют, используя соотношение

[F ] =  (F lim / sF)YA YN ,

где YN – коэффициент долговечности, учитывающий режим нагружения в

области ограниченной долговечности; при длительных режимах работы значение YN =1;

коэффициент YA = 1 при одностороннем приложении нагрузки и YA = 0,7...0,8 при реверсивной нагрузке (большие значения принимаются при твёрдости более 350 НВ).

Допускаемые контактные напряжения при перегрузках принимают

- после нормализации,  улучшения и объёмной закалке [H ]max  = 2,8 Т;

- в случае поверхностного упрочнения  [H ]max  = 40 HRC.

Допускаемые изгибные напряжения  при перегрузках принимают

- если твёрдость сердцевины зуба 350НВ, то [F ]max  0,8 Т, где Т – предел текучести материала зуба;

- если твёрдость сердцевины зуба 350НВ, то [F ]max  0,6 В , где В – временное сопротивление разрыву материала сердцевины зуба ( при отсутствии данных можно считать, что В 36 HRC).

5.4.7. Особенности расчёт косозубой цилиндрических передач

При одинаковых делительных диаметрах и ширине колес косозубая передача имеет более высокую нагрузочную способность по сравнению с прямозубой. Кроме того, косозубые передачи обеспечивают большую плавность хода и постоянство передаточного отношения. Это связано с рядом факторов.

Многопарное зацепление косозубых колёс

Величина  , равная отношению к величине p cos, называется коэффициентом одновременности зацепления, или коэффициентом перекрытия. Величина p cos -

Коэффициент торцового перекрытия прямозубых колёс равен

 = С1С2/( =[1,88 – 3,2 (1/ z1    1/ z2)] ,          (5.13)

где С1С2 - длина активной линии зацепления (рис.5.14,а);

p cos - расстояние между соседними зубьями, измеренное вдоль линии зацепления; у прямозубых колёс торцовый (в плоскости, перпендикулярной оси колеса) шаг  pt равен нормальному (в плоскости, перпендикулярной зубу колеса) шагу pn = mn, где mn – нормальный модуль зацепления по ГОСТу.

Коэффициент торцового перекрытия всегда меньше двух и обычно находится в пределах  = 1,5 ...1,7. Поэтому в некоторые периоды в зацеплении находится только одна пара зубьев и момент передаётся одним зубом. Кроме того, переход с однопарного зацепления на двухпарное зацепление и обратно сопровождается  ударами и вибрациям.

В косозубых передачах реализуется многопарное зацепление. Рассмотрим это явление подробнее. Так как нарезание косозубых колёс производится теми же инструментами, что и прямозубых, то неизменным остаётся нормальный модуль mn, который равен стандартному модулю m прямозубого колеса. Соответственно, в торцовом сечении косозубого колеса (рис.5.14, b) параметры зуба зависят от угла наклона зубьев к оси колеса :

окружной шаг рt = рn/ cos;

окружной модуль mt= mn/ cos;

делительный диаметр d = mt z= mnz / cos.

Благодаря наклону зубьев к оси колеса в то время когда зуб I ещё находится в зацеплении, зуб II уже вошёл в зацепление, а зуб III ещё не вышел из зацепления. В результате в зацеплении может находится не одна пара зубьев. При вращении колеса полюс зацепления Р перемещается вдоль зуба по линии рр. Соответственно, определяют коэффициент осевого перекрытия    как отношение длины участка осевого зацепления b tg к рt cos(рис.5.14, b):

 = b tg/(рt cos)= b tg/ (mn cos/cos) = b sin/ (mn cos).            (5.14)

Рекомендуется     1,1. Тогда принимая во внимание, что b  m mn, получим sin  / m . При минимальном значении m= 10 (таблица 5.3) значение угла  20. Обычно угол  = 7 ... 20  в косозубых передачах и  угол  =28 ... 40 в шевронных передачах. Шевронная передача состоит из двух пар косозубых колёс одинаковых размеров и формы, у одной из них угол наклона зубьев (- ), а у другой – (+).

Для зацепления косозубых колёс

= С1 С2/ (рt cos) = С1 С2/( рn cos/cos)= [С1 С2/( рn cos)] cos,     (5.15)

где отношение С1 С2/ (рn cos) определяется по (5.13) с учётом поправки на число зубьев (см. ниже).

Таким образом, суммарно коэффициент перекрытия косозубых передач всегда   =  +   2 и нагрузка распределяется между несколькими парами зубьев. Плавность хода – одно из достоинств косозубых передач по сравнению с прямозубыми передач.

Эквивалентно число зубьев косозубого колеса

Очевидно, что в плоскости, нормальной к поверхности зуба косозубого колеса, число зубьев больше, чем в торцовой плоскости. При расчётах это учитывают, вводя понятие эквивалентного числа зубьев косозубого колеса

z v = d v/ mn,

где диаметр d v равен двум радиусам кривизны r v делительной окружности в полюсе зацепления косозубых колёс (рис.5.14, с,d);

z v – число зубьев прямозубого колеса, геометрические характеристики которого в полюсе зацепления аналогичны таковым у косозубого колеса с числом зубьев z.

Радиус кривизны r v эллипса в т. Р  равен

r v= е2/с = (r/ cos)2/ r = r/ cos2, а d v= d/ cos2.

Таким образом, получим

z v = d/ (mn cos2) = (mnz / cos) / ((mn cos2) = z / cos3.      (5.16)

Соответственно, максимальное значение z v косозубого колеса равно 1,2 z; а шевронного – 2,2 z. Таким образом, за счёт угла  наклона зубьев возрастает число зубьев,  воспринимающих внешние нагрузки.

Силы в косозубом зацеплении

Силы, действующие в косозубом зацеплении, определяют по отношению к полюсу Р. В этом положении зубчатых колёс (рис.5.15)

окружная сила Ft = 2T1 / d1,

сила нормального давления Fn = Ft / (cos cos),

осевая сила Fx = Ft tg,

радиальная сила Fr = Ft tg/ cos, что следует из векторной суммы

Fn= Ft + Fx+ Fr; Fr= [Fn2  - (Ft2+ Fx2)]1/2 .

В шевронных передачах осевые силы направлены навстречу друг другу и считаются равными по абсолютной величине. В этой передаче суммарно осевая сила принимается равной нулю.

Определение  контактных напряжений

Расчёт контактных напряжений производится по формуле (5.3) с учётом угла наклона зубьев .

В формуле (5.5) диаметр d1 заменяется диаметром d v1= d1/ cos2 .

Соотношение (5.6) записывают в виде

qH= Fn КН КН  / l  = Ft КН КН/(b  cos),

где суммарная длина контактной линии l = b  /cos (рис.5.14,b);

КН - коэффициент неравномерности нагрузки пар зубьев, одновременно находящихся в зацеплении;  назначается в зависимости от окружной скорости и степени точности зубчатых колёс (таблица 7).

Таблица 7

| Окружная скорость, м/с | Степень точности | КН | КF |
| --- | --- | --- | --- |
|  5 5 ... 10 10 ... 15 | 7 8 9 7 8 7 8 | 1,03 1,07 1,13 1,05 1,10 1,08 1,15 | 1,07 1,22 1,35 1,2 1,3 1,25 1,4 |

Подставив значения d v1 и qH в (5.3), получим, что контактные напряжения в косозубой передаче отличаются от контактных напряжений прямозубой передачи на величину Z Н= (КН cos2 / )1/2 – коэффициент повышения прочности косозубых передач по контактным напряжениям. Соотношение (5.7) примет вид

E прT1 KH               u  1

H  =  1,18 Z Н                                                      [H ].                     (5.17)

d12b sin 2               u

При проектировании предварительно принимают средние значения =12, КН = 1,1; = 1,5 и соответственно Z Н  0,85. Тогда соотношения (5.8) и (5.9) имеют вид

3     E прT1 KH                u  1

d1 1,2                                                     ;                                            (5.18)

[H ]2 bd                u

3      E прT2 KH

a  0,75 (u 1)                                .                                                     (5.19)

[H ]2 u2 ba

Значение межосевого расстояния согласуется с рекомендациями стандарта. После этого производится геометрический расчёт косозубой передачи.

Геометрический расчёт косозубой передачи

Межосевое расстояние косозубой передачи  равно

а = 0,5(d1 d2)=0,5d1(u 1)= 0,5 mn z1(u 1) /cos,         (5.20)

где d1= mnz1/cos -  делительный диаметр шестерни,

d2= mnz2/cos - делительный диаметр зубчатого колеса.

В соотношении (5.20) значение модуля зацепления m, количество зубьев z1 и угол  неизвестны. Значение модуля может быть принято только стандартное. Если приняты рекомендованные стандартом значения а и u= z2/z1, то количество зубьев z1 и угол  должны быть подобраны такими, чтобы удовлетворялось равенство (5.20) при ограничениях

cos = 0,5 m z1(u 1)/ а  1;                                                             (5.21)

  20 для косозубых и   40 для шевронных колёс

z1  17 ... 25; z1 и z2 – целые числа.

Из равенства (5.20) при назначенных нами предварительно z1 и  находим расчётное значение модуля, затем принимаем ближайшее стандартное значение модуля меньше расчётного. Принятое стандартное значение модуля используем для определения угла  согласно равенству (5.20). Если значение угла  не будет соответствовать ограничениям (5.21), можно принять:

-    несколько большее значение модуля;

- изменить (в пределах 5%) значение u при прежнем или изменённом значении модуля;

- наконец, применить смещение инструмента при нарезании  зубчатых колёс.

Пример.

Расчётное межосевое расстояние 173 мм, принимаем рекомендуемое стандартное значение а= 180 мм. Отношение u = 3,15.

Очевидно, что минимальное значение z1 = 20, тогда z2 = 63. Предварительно определим значение модуля при  = 0, оно равно

mn= 2a cos/[ z1 (u +1)] = 4,337 мм.

Ближайшее стандартное значение модуля mn= 4 мм. Тогда

cos= 0,5 4 20 (3,15+1)/ 180 = 0,9222; = 22 50’  =20 (см. 5.19).

Определим новое значение u, которое должно быть кратно 0,05 и не превышать 3,15 1,05 = 3,30. Для расчёта могут быть приняты значения u = 3,20; 3,25 и 3,30. Так, при u = 3,25 получим

cos = 0,54 20 (3,25+1)/ 180 = 0,94444;    20.

Окончательно принято: mn = 4 мм; cos =0,9444; z1= 20; z2= 65;

d1=84,706 мм; d2= 275,294 мм.

Проверка: а= 0,5(d1+ d2)= 180, 000 мм.

Соотношение (5.18) и (5.19) не определяют однозначно модуль зацепления mn. Так, в рассмотренном выше примере может быть принят без изменения делительных диаметров модуль mn = 2. Для принятия окончательного решения необходимо провести проверку зубьев на изгибную прочность при переменных напряжениях.

Определение изгибных напряжений

Расчётные зависимости для определения изгибных напряжений косозубых передач аналогичны зависимостям (5.11) и (5.12) для прямозубых передач.

При проверочном расчёте используют соотношение

F = Y FS Y F  Ft  КF/(b mn)  [F ],                                               (5.22)

где Y FS – коэффициент формы зуба, определяется по z = z v;

Y F  - коэффициент повышения прочности косозубых передач по напряжениям изгиба;

Y F  = КF Y  /,                                                    (5.23)

КF- коэффициент неравномерности нагрузки одновременно зацепляющихся пар зубьев (см. таблицу 7);

Y  - коэффициент повышения изгибной прочности из-за наклона линии контакта к основанию зуба; при   40

Y  = 1- / 140.                                                        (5.24)

При проектировочном расчёте используют соотношение

3

mn =      2Т1 Y FS  Y F  КF /(z1m[F ]),                          (5.25)

принимая КFv 1.

Таблица 7

Значение H lim  и F lim стальных зубчатых колёс

| Термическая обработка | Твёрдость зубьев на поверхности | Твёрдость зубьев в сердцевине | Марки сталей | H lim МПа | s H min | F lim МПа | s F min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормализация, улучшение 180 ... 350 НВ 35 ... 45 НRC Объёмная закалка |  |  | 40; 45; 40Х; 40ХН; 45ХЦ; 35ХМ и др. | 2 HB + 70 18HRC + 150 | 1,1 | 1,8HB 550 | 1,75 |
| Закалка ТВЧ по контуру зуба (m3 мм) Сквозная закалка зуба ТВЧ (m3 мм) | 54 ... 56 НRC 45 ... 50 НRC | 24... 36 НRC 45 ... 50 НRC | 40; 45; 40Х; 40ХН; 45ХЦ; 35ХМ и др. | 17HRCп+ 200 | 1,2 | 900 650 | 1,75 |
| Цементация + закалка и низкий отпуск | 55 ... 63 НRC | 30 ...40 НRC | Легированные цементируемые стали (20ХФ,20ХН, 18ХГТ,20ХНМ и др.) | 23 HRCп | 1,2 | 750 | 1,5 |
| Нитроцементация + закалка и низкий отпуск | 57 ... 63 НRC | 30 ...40 НRC | Легированные стали (25ХГМ, 25ХГНМ, 25ХГТ, 30ХГТ и др.) | 23 HRCп | 1,2 | 1000 750 | 1,5 |
| Азотирование | 550 ... 750 НV 850...1000 НV | 24 ... 36 НRC 24 ... 36 НRC | Легированные стали (35ХМ, 40ХНМА и др.) Стали, легированные алюминием (38ХМЮА, 35ХЮ) | 1050 | 1,2 | 12HRCсердц+ +300 | 1,75 |