МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Цель работы – умение анализировать работоспособность механизма при некоторой степени неопределённости информации об условиях эксплуатации и производства, при большом количестве вариантов рекомендаций по частным решениям. Результаты работы оформляются в виде пояснительной записки (ПЗ).

Так как кроме расчётных методов существуют другие способы обоснования принимаемых решений, поэтому важной формой обучения при выполнении курсовой работы являются консультации,  которых позволят Вам использовать опыт Вашего преподавателя.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ

1. Содержание расчётно-пояснительной записки определено перечнем вопросов, указанных в типовом оглавлении. Руководитель даёт качественную оценку всем результатам расчёта. Ответственность за ошибки вычислений, выявленные во время защиты, возлагается на студента.

2. Любому расчёту ПЗ должно предшествовать краткое описание функций и причин отказов рассматриваемой части механизма, выбор критериев надёжности,  материала с указанием его марка и основных характеристик. Даётся определение каждого, впервые используемого в ПЗ коэффициента или параметра..

3. В ПЗ приводятся схемы нагружения (а не рисунки деталей!) с обозначениями величин, используемых в расчётах. На эпюрах моментов и сил  приводятся обозначения и численные значения сил и моментов в характерных точках эпюр, а также расстояний между опорами и точками приложения расчётных усилий.

4. Эскизы элементов конструкции приводятся только при необходимости указать конструктивные параметры, принимаемые на основе технологических рекомендаций (например, эскиз вала).

5. Эскиз редуктора (относительное расположение зубчатых передач и опор валов редуктора) выполняется в виде схемы, но с соблюдением стандартных масштабов на миллиметровой бумаге. На эскизе указываются межосевые расстояния и размеры редуктора в плане.

6. Все составляющие курсовой работы могут выполняться с использованием графических и текстовых редакторов, но исходные расчётные зависимости, значения параметров и результат вычислений записываются рукой студента.

7. В пояснительной записке в обязательном порядке приводятся ссылки на книги или иные материалы, на основании которых принимается данное стандартное или рекомендуемое решение. Преподаватель вправе потребовать представить материалы, на которые сделана ссылка.

8. Допускается вносить в текст ПЗ небольшие исправления при полном «уничтожении» предыдущей записи. Оформления пояснительной записки с нарушением ГОСТ является веским основанием для отклонения курсовой работы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить анализ работоспособности электромеханического привода с целью минимизации габаритов редуктора в результате рационального выбора материалов.

Привод включает в себя редуктор по схеме ...... ,  клиноременную передачу и зубчатую муфту.

Характер производства ........................................................................

Привод реверсивный (нереверсивный).

- Номинальный крутящий момент на выходном валу ............... Нм;

- Частота вращения выходного вала редуктора .......................... об/мин;

- Синхронная частота вращения вала электродвигателя ...........  об/мин;

- Расчётный ресурс .......................................................................... час;

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение .......................................................................................................  с.

Часть 1. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ПРИВОДА .................................................................................... с.

1.1.  Оценка КПД привода и выбор электродвигателя .................................. с.

1.2. Определение общего передаточного отношения привода и передаточного

числа быстроходной и тихоходной ступеней редуктора ........................ с.

1.3.  Определение мощностей, частот вращения и крутящих моментов ..... с.

1.4.  Выбор муфты и предварительный выбор подшипников качения ......... с.

Часть 2. РАСЧЁТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ... с.

2.1.Предварительная оценка межосевых расстояний зубчатых передач ...... с.

2.2. Методика расчёта зубчатых передач и определение требуемых значений

допускаемых контактных напряжений ........................................................ с.

2.3. Выбор способа поверхностного и объёмного упрочнения зубьев .......... с.

2.4. Проверочный расчёт зубчатых колёс ......................................................... с.

Часть 3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

3.1. Разработка эскиза расположения передач и опор валов редуктора ........ с.

3.2. Определение реакций опор и проверочный расчёт подшипников промежуточного вала ......................................................................................................... с.

3.3. Расчёт соединений ........................................................................................ с.

3.4. Результаты анализа проекта редуктора ...................................................... с.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Первый этап аттестации  - 23 февраля

- Оценка КПД привода и выбор электродвигателя

- Определение общего передаточного отношения привода и  назначение передаточного числа быстроходной и тихоходной ступеней редуктора

- Определение мощностей, частот вращения и крутящих моментов

4.  Выбор муфты и предварительный выбор подшипников качения

##### Второй срок аттестации  - 23 марта

5. Предварительная оценка межосевых расстояний зубчатых передач

6. Методика расчёта зубчатых передач и определение требуемых значений допускаемых контактных напряжений

7. Выбор способа поверхностного и объёмного упрочнения зубьев

8. Проверочный расчёт зубчатых колёс

Третий срок аттестации  - 20 апреля

9.  Разработка эскиза расположения зубчатых передач и опор валов редуктора

10.Определение реакций опор и проверочный расчёт подшипников промежуточного вала

11. Расчёт соединений

12. Результаты анализа проекта редуктора

Сдача курсовой работы с 22 по 27 апреля

по расписанию занятий учебных групп

##### ВВЕДЕНИЕ

Цель анализа работоспособности механизма в данной курсовой работе - оценка минимально возможных габаритов редуктора, обеспечивающего передачу заданной мощности и скорость вращения исполнительного механизма.

Средство достижения этой цели –  использование  поверхностного упрочнения зубьев зубчатых передач.

Способ – расчётная оценка работоспособности зубчатых зацеплений с учётом ограничений, обусловленных взаимодействием с другими деталями и узлами редуктора и привода в целом.

##### 1. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИВОДА

Результат этого этапа работы – выбор электродвигателя, определение передаточных чисел, крутящих моментов, частоты вращения валов, диаметров входного и выходного валов редуктора, предварительный выбор подшипников (рис.1).

Т

ИМ



ИМ

Шкив

ЭД

Неизвестно

Зубчатое колесо

выходного вала

Вал выходной

Муфта

Редуктор

Ремень

Вал входной

Шестерни

входного вала

Вал промежуточный

Шпв

Р

ИМ

=

Т

ИМ



ИМ

i

пр

=

u

РП

u

РД

Р

ЭД

=

Р

ИМ

/



пр

Известно, задано

Р

ЭД



ЭД

i

пр

=



ЭД

/



ИМ

Зкпв

###### Рис.1

  - Определение КПД привода и выбор электродвигателя

.

1.1.1.Определение мощности исполнительного  механизма (рис.1).

Момент ТИМ , передаваемый валу ИМ, и угловая скорость вала ИМ  определёны требованиями производственного процесса. (См. техническое задание на курсовую работу).

Мощность, которая должна быть передана исполнительному механизму (ИМ), равна  (шаг 1, рис2):

РИМ = ТИМ ИМ .

###### Рис.2

1.1.2. Определение параметров электродвигателя.

В качестве источника энергии используем электродвигатель (ЭД). Но неизвестны ни мощность РЭЛ, ни частота ЭД вращения вала ЭД, ни передаточное отношение привода i пр =ЭД / ИМ .

Энергетическое согласование параметров ЭД и ИМ выполняется с помощью КПД привода пр [1, c.5-7; 2, c.4-6]:

- РЭД = РBЫХ/ пр.

КПД привода и редуктора определялся на основе последовательного учёта потерь мощности при работе каждой кинематической пары:

пр= (мпЗп) (пЗп)(прп).                                   (1.1)

В соотношении (1.1) сомножитель (м пЗп) учитывает потери при передаче мощности от промежуточного вала к ИМ;

м  0,98 ... 0.99 – коэффициент, учитывающий потери мощности в муфте;

п = (0,97) ...0,995– коэффициент, учитывающий потери мощности в подшипниковых узлах одного вала (на подшипниках качения);

Зп  0,98 ... 0,99 – коэффициент, учитывающий потери мощности в закрытой зубчатой паре редуктора.

Второй сомножитель (пЗп)  учитывает потери при передаче мощности с входного на промежуточный вал.

Третий сомножитель учитывает потери при передаче мощности с вала ЭД на шестерню входного вала; рп  0,94 ... 0,96 – коэффициент, учитывающий потери мощности в ременной передаче.

В нашем случае КПД собственно редуктора  можно принять равным

рд=п3 2Зп.                                                       (1.2)

Далее, приняв значения частных КПД, входящих в соотношение (1.2), находим мощность на каждом валу, зубчатом колесе или шестерни  (шаг 2 , рис.2)).

Тип и марку ЭД выбирают по требуемой мощности: паспортная мощность ЭД должна быть несколько выше расчётной мощности РЭД (шаг 3, рис.2). Обратите внимание, что в паспорте ЭД может быть указана синхронная частота вращения n С и частота вращения n ЭД вращения вала асинхронных ЭД при номинальном вращающем моменте.

Проверка.

Расчётная мощность электродвигателя РЭД   = РИМ /пр =РИМ/(рп рдм).

1.2. Определение общего передаточного отношения привода и  назначение передаточного числа быстроходной и тихоходной ступеней редуктора

#### Требуемое передаточное отношение привода равно

i ПР= ЭД / ИМ  (шаг 4, рис.2).

Передаточное отношение привода можно представить как произведение передаточных чисел

i ПР = uРП iРД,= uРП [uT uБ ],                                            (1.3)

где iРД – передаточное отношение редуктора; uРП, uT, u Б – соответственно, передаточные числа ременной передачи, тихоходной и быстроходной зубчатых передач редуктора.

Передаточное число u равно отношению наибольшей в паре угловой скорости к меньшей. Для зубчатых передач оно равно отношению числа зубьев зубчатого колеса к числу зубьев шестерни, т.е. u ЗП= z2/z1 = d2/d1, где d2 и z2 –соответственно, делительный диаметр и число зубьев зубчатого колеса, d1 и z1– аналогичные параметры шестерни.

В нашем случае (при анализе работоспособности редуктора) значения uT и u Б можно предварительно определить как отношение делительных диаметров соответствующих зубчатых колёс и шестерен. Окончательно принимаются ближайшие стандартные значения uT и u Б, рекомендуемые для цилиндрических передач:

1-й ряд – 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0;

2-й ряд – 1,12; 1,4; 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9,0; 11,2.

Проверка.  Всегда имеет место неравенство u Б  uT . Оптимальное отношение u Б/ uT  1,3… 1,4.

Теперь окончательно уточните  значение uрп = i ПР / [uT u Б]  (шаг 5, рис.2). Это значение должно быть в пределах uрп = 1,5 .... 4.

Проверка.

Передаточное отношение i ПР= nЭД / nИМ = uрп uT u Б.

1.3. Определение мощностей, частот вращения и крутящих моментов

1.3.1. Назначив передаточные числа uT и uБ, определите угловые скорости промежуточного вала ПР= ИМ uT и входного вала ВВх =ИМ uT uБ (шаг 6, рис.2).

1.3.2. Зная мощность и частоту вращения () каждого вала, определите крутящие моменты, используя зависимость Т i = Рi / i (шаг 7, рис.2).

Проверка. Т ИМ/(i ПР пр) = Т ЭД; Т ИМ/{[uT u Б] РД}= Т ЭД рп.

ЗАПОЛНИТЕ таблицу 1 в соответствии с заданными условиями работы Вашего привода. Это необходимо для дальнейших расчётов.

Таблица 1

Энерго-кинематические параметры элементов привода

|  | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Угловая скорость, рад/с | Момент, Нм | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный механизм |  |  |  |  |  |
| Муфта выходного вала |  |  |  |  |  |
| Зубчатое колесо iТ = iБ = выходного вала |  |  |  |  |  |
| Шестерня промежуточного вала |  |  |  |  |  |
| Зубчатое колесо промежуточного вала |  |  |  |  |  |
| Шестерня входного вала |  |  |  |  |  |
| Входной вал редуктора iРП = |  |  |  |  |  |
| Вал электродвигателя |  |  |  |  |  |

1.4. Выбор муфты и предварительный выбор подшипников качения

1.4.1. Выбор муфты.

При проектировании механизма необходимо учитывать взаимодействие его частей. Так, межосевое расстояние зубчатых передач ограничено размерами подшипников опор валов, а в многоступенчатых редукторах дополнительные ограничения вносится размерами соседних валов и необходимыми зазорами между деталями, вращающимися с различной частотой.

Диаметр участка выходного вала редуктора, на котором установлен подшипник качения, не может быть меньше участка выходного вала, на котором установлена муфта. Поэтому минимальный диаметр выходного вала редуктора определяется выбором муфты. Размеры и предельные моменты указаны в сортаменте муфт.

При выборе муфты расчётный момент на выходном валу

ТРМ = k TИМ   М кр,

где М кр – предельный момент муфты по сортаменту; коэффициент запаса k принимается в зависимости от приводимого механизма. Для транспортёров, компрессоров и воздуходувок, центробежных насосов k = 1,25 ... 2.

Значения М кр для зубчатых муфт приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № муфты | М кр, Нм | nmax, об/мин | Присоединительный диаметр муфты dМ, мм | Длина присоединительного участка муфты l, мм | Диаметр ступицы DМ., мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 6300 |  40 |  55 | 55 |
| 2 | 1370 | 5000 |  50 |  70 |  70 |
| 3 | 3090 | 4000 |  60 |  85 |  90 |
| 4 | 5500 | 3350 |  75 |  105 |  110 |
| 5 | 7850 | 2800 |  90 |  115 |  130 |
| 6 | 11580 | 2500 |  105 |  125 |  140 |

1.4.2. Предварительный выбор подшипников качения опор валов редуктора

Габариты редуктора существенно зависят от размеров зубчатых передач и размеров подшипников качения (рис.3).

Dп3

Dп2

Dп1

2g

2g

Контур внутренней полости редуктора

d4

###### Рис.3

d1

d2

d3

dп1

dп2

dВв

dп3

dВ

aБ

aТ

А. Конструктивно внутренний диаметр подшипника входного вала dп3 больше диаметра dВв присоединительного участка входного вала редуктора. Примите, как это часто делается, что dВв редуктора равен диаметру присоединительного участка dЭД вала ЭД , указанного в сортаменте. Определите значение dЭД + (3...5) мм и округлите его в большую сторону до значения, кратного 5. Полученную величину можно принять в качестве минимального значения dп3.

Пример. Диаметр выходного участка вала ЭД dЭД = 24 мм, значение dЭД + (3...5)= 27... 29 мм; ближайшее значение, кратное 5, принимается в качестве dп3 = 30 мм.

Б. Конструктивно внутренний диаметр подшипника выходного вала dп1 больше диаметра dВ присоединительного участка выходного вала редуктора. Примите dВ  = dМ -  (5...10) мм, где dМ – наибольший присоединительный  диаметр муфты, указанный в сортаменте муфт. Тогда можно принять dп1 = dМ+ (0...5) мм, но обязательно кратным 5.

В дальнейшем Вы убедитесь, что подшипники промежуточного вала обычно наиболее нагруженные. Поэтому предварительно примите dп2 = dп1 .

РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ следующим при выборе типа подшипников.

1. Для опор входного вала, обычно не воспринимающих или воспринимающих незначительные осевые нагрузки, выбирают шариковые радиальные или радиально-упорные подшипники средней серии. Если этот вал должен быть «плавающим» (см. рис.1), выбирают  радиальные роликовые.

2. Для опор промежуточного и выходного валов, учитывая, что основное требование – минимизация размеров редуктора, назначьте конические роликовые подшипники для валов на рис.1 и для промежуточного вала на рис.3. Для «плавающего» выходного вала редуктора (рис.3) назначьте роликовые радиальные подшипники. Серия подшипников – не ниже средней.

Примечание. Последние два числа в обозначении типоразмера подшипников качения – шифр внутреннего диаметра. Чтобы узнать значение внутреннего диаметра данного подшипника в миллиметрах, умножьте это двузначное число на 5. Такое правило применимо для подшипников, начиная с внутреннего диаметра 20 мм.

Третья справа цифра в обозначении – шифр серии подшипника: 1 – особолёгкая, 2- лёгкая, 3 – средняя, 4 – тяжёлая серия и другие.

ВЫБЕРЕТЕ подшипники для Вашего редуктора, выпишите значения их внутренних и внешних диаметров.

#### 2. РАСЧЁТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

2.1. Предварительная оценка межосевых расстояний

зубчатых передач (рис.3)

Межосевое расстояние тихоходной зубчатой пары aТ  0,5(Dп1+ Dп2)+ 2g,

где Dп1 и Dп2 – наружные диаметры подшипников качения соответственно выходного вала (1) и промежуточного вала (2), 2g– минимальное расстояние между внешними кольцами подшипников, принимается в зависимости от диаметра болтов, соединяющих верхнюю крышку и корпус редуктора:

Болт    М10    М12     М14     М16      М20

2g      32       40          44        48         56 мм.

Диаметр болта должен быть d  1,25 TИМ 1/3 10 мм , где TИМ  в Нм.

Межосевое расстояние быстроходной зубчатой пары aБ 0,5(Dп2+ Dп3)+2g,

где Dп3 – наружный диаметр подшипников качения входного вала.

Определите значения aТ  0,5(Dп1+ Dп2)+ 2g  и aБ 0,5(Dп2+ Dп3)+2g.     (2.1)

Эти значения будут необходимы при расчётах зубчатых передач и выборе материалов зубчатых колёс.

Полученные значения межосевых расстояний для нестандартных редукторов округляют по ряду Ra40: ... 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 120; 125; 130, далее через 10 мм до 260 и через 20 мм до 420.

Можно использовать также стандартные межосевые расстояния для редукторов:

1-й ряд – 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, ...

2-й ряд – 140, 180, 225, 280, 355, 450...

Межосевое расстояние a = 0,5 (dш + dк )= 0,5 (dш+ u dш ) =0,5 dш(1+ u ),

где dш и dк - делительные диаметры соответственно шестерни и зубчатого колеса, а u = dк /dш   - передаточное число данной зубчатой пары.

Зная aТ и aБ, определите предварительно делительные диаметры шестерни тихоходной пары d2  и быстроходной пары d4 (рис.3):

d2 = 2 aТ /(1+ u Т); d4 = 2 aБ /(1+ u Б).                                 (2.2)

2.2.  Методика расчёта зубчатых передач  и определение требуемых значений допускаемых контактных напряжений

Основная причина ограничения ресурса зубчатых зацеплений в закрытых передачах – усталостное повреждение поверхностей контакта (усталостное выкрашивание). Критерий контактной прочности зубьев записывается в виде

H  [H],

где  H  [H] - соответственно расчётное и допускаемое контактные напряжения.

Расчётное H для внешнего зубчатого зацепления определяют по формуле

Eпр Тш   К H

u +1

H  = 1,18 ZH 

u

(2.3)

d3ш   bd sin2

где Eпр – приведенный модуль упругости материалов контактирующих зубьев; в нашем случае  шестерни и колёса изготавливаются из сталей, поэтому Eпр Е = 2 105  МПа;

Тш  –момент, передаваемый шестерней в рассчитываемой зубчатой паре;

dш – делительный диаметр этой шестерни;

bd = b ш / dш - коэффициент ширины шестерни b ш относительно её диаметра dш принимается в зависимости от расположения колёс относительно опор и твёрдости рабочих поверхностей (таблица 3):

#### Таблица 3

#### Значение коэффициента bd

| Расположение колёс относительно опор | Рекомендуемые значения | Нк  350 НВ или Нк и Нш 350 НВ | Нк и Нш 350 НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Симметричное | bd | 1,2 ... 1,6 | 0,9 ... 1,0 |
| Несимметричное | bd | 1,0 ... 1,25 | 0,65 ... 0,8 |

Примечание.

- При расчёте зубчатых переда с раздвоенным потоком мощности  (на рис.1- передача между входным и промежуточным валами; на рис.3 – между выходным и промежуточным валами) значение bd  увеличивается в 1,3 ..1,4 раза. Значение b ш  считается при этом равным двойной фактической ширине одной шестерни.

- Коэффициент bd тихоходной пары принимается на 20..30% больше, чем быстроходной при прочих равных условиях, указанных в таблице 3.

Коэффициент К H = К H  К Hv  учитывает влияние на неравномерность распределения нагрузки по длине зуба схемы расположения зубчатых колёс редуктора (коэффициент К H , рис.4 и таблица 4) и влияние динамических перегрузок из-за неточности изготовления зубчатых колёс (коэффициент К H v, таблица 5).

IV

II

II

III

IV

VI

Рис.4

Таблица 4

Значение коэффициента К H  (для схем передач рис.4)

bd

|  | Твёрдость поверхности зубьев | Схема передачи II | Схема передачи III | Схема передачи IV | Схема передачи VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 |  350HB  350HB | 1,05 1,11 | 1,03 1,08 | 1,02 1,05 | 1,01 1,01 |
| 0,6 |  350HB  350HB | 1,08 1,20 | 1,05 1,13 | 1,04 1,08 | 1,02 1,02 |
| 0,8 |  350HB  350HB | 1,12 1,28 | 1,08 1,20 | 1,05 1,13 | 1,02 1,04 |
| 1,0 |  350HB  350HB | 1,15 1,38 | 1,10 1,27 | 1,07 1,18 | 1,02 1,06 |
| 1,2 |  350HB  350HB | 1,18 1,48 | 1,13 1,34 | 1,08 1,25 | 1,03 1,08 |
| 1,4 |  350HB  350HB | 1,23 - | 1,17 1,42 | 1.12 1,31 | 1,04 1,12 |
| 1,6 |  350HB  350HB | 1,28 - | 1,20 - | 1,15 - | 1,06 1,16 |

Таблица 5

Значение коэффициента К Hv прямозубых (п) и косозубых (к) колёс

| Степень точности Окружная скорость v = d/2, м/с 6 7 350НВ | Твёрдость поверхности зубьев | Наклон зубьев | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | п | 1,03 | 1,09 | 1,16 | 1,25 | 1,32 |
|  | а | к | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,13 |
| 350НВ 350НВ | б | п | 1,02 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,20 |
|  | б | к | 1,01 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,08 |
|  | а | п | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,32 | 1,40 |
| 350НВ | а | к | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,13 | 1,16 |
|  | б | п | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,25 |
|  | б | к | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,10 |

Коэффициент ZH  = (К H  cos2/  )1/2 учитывает повышение прочности косозубых передач по сравнению с прямозубыми (предварительно  примите ZH      0,85). Угол наклона зубьев косозубых колёс  равен   = 8 ...20; для шевронных колёс (или косозубых при раздвоенном потоке мощности)  -  = 25 ... 40.

Коэффициент перекрытия   = [1,88 – (1/zш+ 1/zк)] cos;  если число зубьев zш  и zк неизвестно, то можно принять   1,5 ...1,6.

Таблица 6

Значение коэффициента К H 

| Степень точности Окружная скорость v, м/с | До 1 | 5 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| 7 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,12 |
| 8 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | - |

Определив значения величин, входящих в (2.3), вычислите значение H для тихоходной и быстроходной зубчатых передач.

  - Выбор способа поверхностного и объёмного упрочнения зубьев

Расчётные значения H  необходимы для оптимального выбора  поверхностного упрочнения зубьев. Выбор вида поверхностного упрочнения предопределяет выбор стали, технологию термической обработки заготовок колёс, технологию поверхностного упрочнения и способы механической обработки зубьев колёс.

Наименьшие затраты труда в целом требуются при изготовлении колёс из нормализованных сталей, несколько выше затраты на изготовление колёс из сталей после закалки и высокого отпуска (улучшение). В этих случаях для нарезания зубьев можно использовать лезвийный инструмент (зубчатые рейки, червячные и модульные фрезы).

Поверхностное упрочнение (закалка токами высокой частоты –ТВЧ, цементация и нитроцементация, азотирование) повышают стоимость изделий. В массовом производстве технологии с закалкой ТВЧ наименее трудоёмки. Цементацию во многих случаях  следует заменять нитроцементацией. Высокая твёрдость при этих видах упрочнения получается в результате закалки. Это вызывает коробление и снижает степень точности. Поэтому необходимо последующая обработка поверхности зубьев абразивным инструментом.

Высокая твёрдость в результате азотирования обусловлена образованием особой структуры в результате весьма длительного насыщения поверхности азотом при температуре высокого отпуска. Коробление при этом практически несущественно, поэтому тонкая механическая обработка лезвийным инструментом выполняется до азотирования и в дальнейшем не требуется обработка абразивным инструментом  для получения требуемой степени точности.

Оптимизировать выбор вида поверхностного упрочнения можно, только учитывая все виды затрат на изготовление, но необходимым условием всегда является требование надёжности зубчатых передач.

Полученные Вами расчётные значения  H  сравните с допускаемыми значениями  [H] для различных видов поверхностного упрочнения зубьев стальных зубчатых колёс, выберете  соответствующий вид поверхностного упрочнения и марку стали.

2.3.1. Допускаемое контактное напряжение  определим как отношение H lim  - предела контактной выносливости зубьев к нормативному [sH] коэффициенту запаса контактной прочности:

[H] = H lim / [sH],                                                 (2.4)

где [sH] = 1,1... 1,2 принимаются для стали после нормализации, улучшения или объёмной закалки зубьев и  [sH] = 1,2... 1,3 при поверхностном упрочнении.

Таблица 7

Значение H lim  стальных зубчатых колёс

| Термическая обработка | Твёрдость зубьев на поверхности | Твёрдость зубьев в сердцевине | Марки сталей | H lim МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормализация, улучшение 180 ... 350 НВ 35 ... 45 НRC Объёмная закалка |  |  | 40; 45; 40Х; 40ХН; 45ХЦ; 35ХМ и др. | 2 HB + 70 18HRC + 150 |
| Закалка ТВЧ по контуру зуба (m3 мм) Сквозная закалка зуба ТВЧ (m3 мм) | 54 ... 56 НRC 45 ... 50 НRC | 24... 36 НRC 45 ... 50 НRC | 40; 45; 40Х; 40ХН; 45ХЦ; 35ХМ и др. | 17HRCп+ 200 |
| Цементация + закалка и низкий отпуск | 55 ... 63 НRC | 30 ...40 НRC | Легированные цементируемые стали (20ХФ,20ХН, 18ХГТ,20ХНМ и др.) | 23 HRCп |
| Нитроцементация + закалка и низкий отпуск | 57 ... 63 НRC | 30 ...40 НRC | Легированные стали (25ХГМ, 25ХГНМ, 25ХГТ, 30ХГТ и др.) | 23 HRCп |
| Азотирование | 550 ... 750 НV 850...1000 НV | 24 ... 36 НRC 24 ... 36 НRC | Легированные стали (35ХМ, 40ХНМА и др.) Стали, легированные алюминием (38ХМЮА, 35ХЮ) | 1050 |

Внимание. Если условие (2.4) для одной или обеих передач не выполняется  ни для одного вида поверхностного упрочнения, тогда диаметр dш  необходимо увеличить в (/ [])2/3 раза, где [] – допускаемое напряжение для принятого Вами вида поверхностного упрочнения (сравните с формулой 2.3).  Рекомендуется выбирать поверхностное упрочнение с наиболее высокими значениями [].

В дальнейшем используйте для расчётов уточнённые значения dш быстроходной и тихоходной передач.

Используя соотношения (2.1), вычислите новые значения  аТ и аБ. Примите ближайшее значение аТ и аБ согласно ряду Ra40.

  - Проверочный расчёт зубчатых колёс

2.4.1.Определение геометрических характеристик зубчатых передач

#### Одна из основных характеристик, определяющих геометрические размеры зубчатых передач, -  модуль  зацепления.

#### Делительный диаметр косозубой шестерни равен

dш = mzш/ cos,                                               (2.5)

где m –  стандартный нормальный модуль зацепления (в мм):

1-й ряд -  1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25;

2-й ряд – 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22.

А. В соотношении (2.5) известно только значение dш. По принятому условию   0  и cos 1, следовательно, mzш dш и m  (dш / zш). Число зубьев шестерни по условиям отсутствия подрезания зубьев обычно должно быть zш 17.

Поэтому примем расчётное значение модуля m   dш / (17...25), а затем из стандартного ряда выбираем ближайший (но несколько меньше) модуль.

Б. Определив стандартное значение модуля, уточним значение zш и cos:

cos= m zш/ dш 1; угол   = arc cos (m zш/ dш).             (2.6)

Внимание. Угол наклона зубьев косозубых колёс должен быть в пределах = 8 ...20; для шевронных колёс (или косозубых при раздвоенном потоке мощности)  -  = 25 ... 40.

СОСТАВЬТЕ таблицу геометрических характеристик зубчатых передач

Таблица 8

Геометрические характеристик зубчатых передач

| Передача | Межосевое расстояние а | Модуль m | Число зубьев zш | Число зубьев zк | Передаточное число u | Делительный диаметр dш | Делительный диаметр dк | Ширина шестерни bш | cos,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихо- ходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка. а  = 0,5(dш+ dк);

0,5 mzш(u +1)/ a

 = arc cos[0,5 mzш(u +1)/ a].

m zш = dш / cos;

dк / (zк cos) = m;

dк / dш= zк / zш= u.

2.4.2. Выбор марки стали для зубчатых передач

Марка стали уточняется с учётом зависимости её свойств от размеров сечения заготовки зубчатого колеса, шестерни или вала-шестерни, подвергаемой закалке (таблица 9). С учётом припуска на механическую обработку в качестве характерного расчётного размера заготовки tзаг:

-    для зубчатого венца колеса примем толщину венца, она должна быть  7m;

- для шестерни – половину её ширины, или  0,5b;

- для вала- шестерни  - диаметр  (d + 4m).

Таблица 9

Категории прочности и марки сталей

| - т - в - МПа - tзаг - мм | - 500 - 700 | - 600 - 800 | - 700 - 890 | - 800 - 1000 | - 1000 - 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 20 | - 15Х | - 20Х |  |  |  |
| - 30 | - 15ХФ | - 20ХФ,20ХН, - 20ХМ |  |  | - 30ХГТ, - 25ХГМ |
| - 40 | - 50 |  | - 20ХНМ | - 18ХГТ - 40ХН |  |
| - 60 |  |  | - 20ХН3А - 38ХЮ | - 38ХМЮА - 40ХНМА |  |
| - 80 | - 50Г |  | - 40Х, - 35ХМ | - 37ХН3А |  |
| - 100 | - 40Х, - 35ХМ | - 38ХГН | - 40ХН | - 18ХНВА - 34ХНМ |  |

- Примечание. 1. Любая марка стали, указанная в строке большего размера заготовки, имеет при меньших размерах заготовок, характеристики прочности не ниже, указанных для её категории прочности. 2. Любая улучшаемая сталь может применяться при более низких требованиях к механическим характеристикам по сравнению с указанными для её категории прочности. Так, область применения стали 40ХН с пределом текучести т 800 МПа показана утолщённой линией.

2.4.3. Проверочный расчёт зубчатых передач.

Проверочный расчёт производится с целью установить, выполняется ли условие H  [H] для предлагаемого Вами варианта геометрических размеров передач (таблица 9), выбранных сталей и поверхностного упрочнения зубьев. При этом в соотношении (2.3) на основе информации, полученной в результате предварительного расчёта, выбора вида упрочнения и марки стали. уточняются все коэффициенты, предварительно принятые Вами.  Если условие  H  [H] не выполняется, необходимо несколько увеличить межосевое расстояние и остальные параметры в таблице 9, повторив проверочный расчёт.

3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

3.1. Разработка эскиза расположения передач и опор валов редуктора

По данным таблицы 9 разрабатывается эскиз редуктора (вид сверху на плоскость разъёма корпуса редуктора), на котором должны быть указаны основные размеры, как это показано на рис.5 (сравните с рис.3).  Основная цель этой

части работы – определить, не нарушаются ли  условия взаимного расположения

частей редуктора, и оценить габариты внутренней полости редуктора.

L p

2g

2g

Dп3

Dп2

Dп1

2g

Контур внутренней полости редуктора

d4

b2

c

dВВ

d3

b4

B p

L

d1

###### Рис.5

d2

dп1

dп2

dВв

dп3

dВ

aБ

aТ

Значение расстояния между любыми подвижными и неподвижными частями редуктора должно быть c = L1/3+ 3 мм, а между частями, движущимися с различными скоростями, - (0,3 ... 0,5) c.

Очевидно (см. рис.5), что

1.aТ   (d3+ 2mБ)/2 + (0,3 ... 0,5) c + dВВ/2,

где dВВ - наибольший диаметр выходного вала;

2. L p= 2g+ 0,5Dп3+ aБ+ aТ+(d1+2mТ)/2 + с;

3. B p  2 b2+ 2с+ b4 .

Для определения расстояний между опорами и зубчатыми колёсами промежуточного вала разрабатывается эскиз этого вала. В качестве прототипа примите промежуточный вал, представленный на чертеже, приложенном к Вашему заданию. При этом необходимо иметь в виду следующее (рис.6).

t

dп2

dп2

dсш

dск

lск

lс ш

l IК

l I

l II

l III

l IV

Рис.6

1. Высота буртика t  4 ...5  мм в диапазоне диаметров вала от 45 до 75 мм.

2. Отношение длины lс ступицы шестерни или зубчатого колеса к диаметру dс  подступичной части вала  должно быть lс / dс  = 1,0 ...1,5.

3. Обычно длина ступицы шестерни lс ш   равна расчётной ширине шестерни.

4. В качестве расчётной длины участка вала принимается:

- расстояние от средней плоскости радиальных подшипников до средней плоскости (по ширине) шестерни или колеса (например, участок l I или l IV);

- расстояние между средними плоскостями (по ширине) шестерни и колеса (например, участок l II или l III);

- расстояние от торца опорной поверхности внутреннего кольца радиально-упорного подшипника до средней плоскости шестерни или колеса (например, участок l IК).

3.2. Определение реакций опор и проверочный расчёт

подшипников промежуточного вала

Для определения реакций опор необходимо составить расчётную схему нагружения промежуточного вала, подобную схеме, которую Вы составляли при выполнении первой курсовой работы по «Механике».

3.2.1. Определение усилий, действующих в передачах.

В каждой зубчатой паре промежуточного вала определяются:

- тангенциальная (окружная) сила Ft = Tш/ d ш;

- осевая сила Fx = Ft  tg ;

- радиальная силы Fr = Ft  tg/ cos .

Таблицы 10

Результаты расчёта сил, действующих в зубчатых зацеплениях

|  | Крутящий момент Т, Нм | Делительный диаметр d, мм | cos  | Окружная сила Fti , Н | Осевая сила Fxi, Н | Радиальная сила Fri, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня |  |  |  |  |  |  |
| Зубчатое колесо |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Определение реакций опор промежуточного вала.

- нарисуйте в аксонометрии схему нагружения промежуточного вала (координатная ось x направлена вдоль оси вала);

- определите значение и направление суммарной осевой силы Fx, действующей на вал (Fx =  Fxi );

- укажите направления и обозначьте составляющих радиальных реакций опор (например, YA, ZA, YB, ZB);

- составьте схемы нагружения вала в горизонтальной и вертикальной плоскости;

- составьте уравнения равновесия и определите составляющие радиальных реакций опор;

6) определите радиальные реакции А -опоры FrA= (YA 2 + ZA 2) 1/2 и В- опоры FrВ= (YВ 2 + ZВ 2) 1/2.

3.2.3. Проверочный расчёт конических подшипников опор

промежуточного вала по динамической грузоподъёмности [3, c.332-336].

А. Критерий надёжности подшипников качения по усталостной прочности тел качения имеет вид

С  С п ,                                                                         (3.1)

где С – расчётная динамическая грузоподъёмность, С п – паспортная динамическая грузоподъёмность данного подшипника.

Расчётная динамическая грузоподъёмность С определяется по следующей зависимости:

С = Р [L/ (a1 a2)] 1/p,                                                                   (3.2)

где Р – эквивалентная нагрузка данного подшипника, Н;

L - ресурс, млн. оборотов вала; примем L = Lh- требуемому ресурсу редуктора;

р – показатель степени, р =10/3 для роликовых подшипников;

a1– коэффициент нвдёжности:

Надёжность .............  0,9       0,95       0,96       0,97       0,98       0,99

Коэффициент a1..........1          0,62       0,53       0,44       0,33       0,21;

a2– коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, для конических роликоподшипников в обычных условий  a2 = 0,6 ...0,7 и для подшипников из высококачественных сталей при наличии гидродинамической плёнки масла без перекосов a2 = 1,1 ..1,3.

Б. Эквивалентная динамическая нагрузка определяется

для А - опоры P A= (X FrA +YFxА)K б K т,                                      (3.3,а)

для В - опоры P В= (X FrВ +YFxВ)K б K т,                                      (3.3,б)

где FrA и FrВ – радиальные силы, действующие на А -опору и В – опору;

FxА и FxВ– осевые силы, действующие на на А -опору и В – опору

(способ определения этих сил смотрите ниже);

X и Y – коэффициенты, учитывающие влияние соответственно радиальной и осевой составляющих реакции в данной опоре (определяются по каталогу подшипников раздельно для каждой опоры);

K б – коэффициент безопасности, при спокойной нагрузке K б =1, при умеренных толчках K б =1,3 ...1,5, при ударах K б =2,5 ...3;

K т – температурный коэффициент (для подшипников из стали ШХ15 примем K т =1 при рабочей температуре до 100С.

В каталоге подшипников указан также параметр осевой нагрузки е.

Если отношение  FxА/ FrA  е, то влияние осевой силы FxА  на работоспособность подшипника А – опоры не учитывается и в (3.3,а) принимают X = 1, Y= 0.

Если FxА/ FrA  е, то влияние осевой нагрузки становится больше, чем радиальной (X  1 и X  Y, см. таблицу 11). Аналогично решается вопрос с назначением коэффициентов X и Y для подшипника В – опоры.

Особенности расчёта радиально-упорных (в том числе роликовых конических) подшипников связаны с тем, что при действии радиальных нагрузок FrA  и FrB  (рис.7,а) в подшипниках возникают осевые силы, соответственно, SA и SB (рис.7,б). Появление этих сил вызвано наклоном контактных линий по отношению к направлению действия радиальной нагрузки на угол = 12 ..16.

Значение внутренних осевых сил S  зависит от типа подшипника, угла , условий сборки и регулировки подшипника. Если при монтаже осевые зазоры выбраны полностью, то в этом случае для конических роликоподшипников

SА = 0,83 eF rА и  SВ = 0,83 eF rВ.                                   (3.4)

Рис.7.2

Fx

FxB

FxA

x

A

FrA

FrB

Fx

###### б)

###### а)

SA

SB

###### Рис.7

Реакции опор в направлении вдоль оси вала FxA и FxB  определяют из условия равновесия вала (буквой Fx обозначена сумма всех осевых сил, действующих на вал). Однако одного уравнения для этого не достаточно. Как при решении любой статистически неопределимой задаче вводят дополнительные отношения и связи. Заметим, что под действием внутренних осевых сил SA и SB и внешней нагрузки Fx внутреннее кольцо подшипника вместе с валом может сместиться в сторону одной из опор. Очевидно, та опора, в сторону которой произошло смещение, воспринимает всю внешнюю нагрузку Fx.  Вторая опора будет нагружена в осевом направлении только «собственной» силой S. Таким образом, вначале необходимо составить сумму проекций внешних и внутренних осевых сил

 = SA+ Fx - SB.                                                (3.5)

Если сумма   0, то вал сместиться в сторону правой опоры; следовательно, на левую опору действует только внутренняя сила SA и FxA = SA. Из уравнения равновесия вала Fx + FxA -FxB = 0  определим силу

FxB = Fx  + FxA = Fx  + SA.

Если сумма    0, то вал сместиться в сторону левой опоры, на правую опору будет действовать в осевом направлении только внутренняя сила SB , соответственно, FxB  = SB . Из уравнения Fx  + FxA -FxB = 0 следует, что сила

FxA = SB - Fx .

##### Последовательность оценки динамической грузоподъёмности

##### роликовых конических подшипников

- Определить значение параметра осевой нагрузки e  для каждого из подшипников по каталогу или таблице .....

- Вычислить значения внутренних осевых сил в опорах (по 3.4):

SА = 0,83 eF rА и  SВ = 0,83 eF rВ.

- Вычислить сумму сил   = SA + Fx- SB и определить усилия FxA и FxB.

- Определить FxА/ FrA и FxВ/ FrВ , сравнить значения этих отношений с величиной e и назначить коэффициенты X  и Y  для каждого из подшипников промежуточного вала.

- Определить эквивалентную нагрузку

для А - опоры P A= (X FrA +YFxА)K б K т,

для В - опоры P В= (X FrВ +YFxВ)K б K т.

- Определить для каждого подшипника требуемую динамическую грузоподъёмность С = Р [L/ (a1 a2)] 1/p  и сравнить её с паспортной для данного подшипника: С  С п .

- Если условие С  С п не выполняется, то определить расчётный ресурс данного подшипника по L= a1 a2 (С п/ Р) p в млн. циклов и оценить количество замен подшипников в пределах заданного ресурса редуктора как отношение Lh /L.

Таблица 11

Подшипники роликовые конические однорядные

повышенной грузоподъёмности (средняя серия)

| Обозначение | Внутренний диаметр d | Внешний диаметр D | Ширина Т | Грузоподъёмность С, кН | Грузоподъёмность С0 , кН | Параметр е | Коэффициент X | Коэффициент Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7308А | 40 | 90 | 25,5 | 80,9 | 56 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7309А | 45 | 100 | 27,5 | 101,0 | 72 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7310А | 50 | 110 | 29,5 | 117,0 | 90 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7311А | 55 | 120 | 32 | 134,0 | 110 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7312А | 60 | 130 | 34 | 161,0 | 120 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7313А | 65 | 140 | 36,5 | 183,0 | 150 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7314А | 70 | 150 | 38,5 | 209,0 | 170 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7315А | 75 | 160 | 40,5 | 229,0 | 185 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |
| 7316А | 80 | 170 | 42,5 | 255/0 | 190 | 0,35 | 0,4 | 0,9 |

3.3. Расчёт соединений

3.3.1. Проверочный расчёт напряжённых резьбовых соединений

накладных крышек подшипников, воспринимающих осевые нагрузки FxA и FxB., выполняется:

- по критериям усталостной прочности винтов при переменных  напряжениях, обусловленных изменением нагрузок на выходном валу редуктора;

- по критериям статической прочности при затяжке винтов в процессе сборки редуктора.

При конструировании размеры крышки, диаметр и количество винтов определяют в зависимости от диаметра DП отверстия в корпусе под подшипник.

Таблица 12

Параметры накладных крышек подшипниковых узлов

| ### DП | 50 ... 62 | 63 ... 95 | 100 ... 145 | 150 ... 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки крышки h, мм | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диаметр винта d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Число винтов z | 4 | 4 | 6 | 6 |

Последовательность  расчёта напряжённого винтового соединения

1. По значению DП назначить толщину h крышки, диаметр d и число винтов z крепления крышки подшипникового узла промежуточного вала.

2. Определить усилие затяжки винтов при сборке наиболее нагруженного подшипникового узла Fзат = К зат FxA /z (или Fзат = К зат FxB/z), где К зат - коэффициент затяжки, по условию нераскрытия стыка К зат = 2,5 ... 4 3, с.41.

3. Определить напряжение при затяжке винтов =1,3 Fзат/ (d12/4).

4. Определить требуемый предел текучести материала винтов из условия

  т/[sт], где [sт]= 1,5 ...2,5 при контролируемой затяжке винтов и [sт]= 6,5 ...5 при неконтролируемой затяжке.

5. Назначить класс прочности стали для изготовления винтов (таблица 13).

Таблица 13

Классы прочности болтов, винтов и шпилек из сталей

| Класс прочности | в МПа | т МПа | Марка стали | -1р МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 |  300 |  200 | 10 кп | 160 |
| 4.6 | 400 | 240 | 20 | 170 |
| 4.8 | 400 | 320 | 10; 10 кп |  |
| 5.6 | 500 | 300 | 30; 35 | 180 |
| 5.8 | 500 | 400 | 20; 20 кп;Ст3сп;Ст3кп |  |
| 6.6 | 600 | 360 | 35; 45; 40Г | 240 |
| 6.8 | 600 | 480 | 20; 20кп |  |
| 6.9 | 600 | 540 | 20; 20кп |  |
| 8.8 | 800 | 640 | 35Х;38ХА; 45Г | 280 |
| 10.9 | 1000 | 900 | 40Г2; 40Х;30ХГСА;16ХСН | 300 |
| 12.9 | 1200 | 1080 | 30ХГСА |  |
| 14.9 | 1400 | 1260 | 40ХН2МА |  |

Примечание. Класс прочности m.n позволяет определить в и т материала болт:

в = 100m МПа,  т= 10m  n МПа.

6. Определить коэффициент внешней нагрузки = д/ (д + в)  3, 39,

где в = 4h / d12 Eв  3, с.41 - податливости винта;

д = 4h / ( S + 0,5 h)2 – d02 Eд - податливость соединяемых деталей;

Eд , Eв – соответственно модуль нормальной упругости материала крышки и материала винта, d1 – внутренний диаметр винта; d0 - диаметр отверстий под винты, S – размер под ключ, h – толщина крышки.

Проверка:  0,3; при упрощённом расчёте можно принять =0,2.

7. Определить приращение нагрузки на один винт Fв=FxA /z (Fв=FxВ/z);

расчётную (суммарную) нагрузку на один винт Fр = Fзат+ Fв3, с.39

8. Определить значение амплитудного напряжения винта а = Fв/2A0, среднего напряжения m= [Fзат+ Fв /2]/ A0.

9. Определить расчётный запас прочности винта по переменным напряжениям s = -1р / (а К Д +  m), где   0,1 3, с.43; коэффициент К Д = К / , где   1 для деталей с метрической резьбой М6 ... М16.

Таблица 14

Значение коэффициента К  метрической резьбы от в стали

| в, МПа | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К  | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 5,2 |

10. Сравнить значения расчётного и нормативного коэффициентов запаса прочности по переменным напряжениям s [s ], где [s ] = 1,5 ..2,5 при контролируемой и [s ] = 2,5 ...4 при неконтролируемой затяжке  3, с.53.

3. 3.2. Выбор посадки соединения «муфта –выходной вал редуктора»

Зубчатые колёса и муфты устанавливаются на валах с  натягом.

Задача данного расчёта – определить, возможна ли передача момента с выходного вала на муфту только за счёт создания соединения с натягом нагревом.

Выбор посадки соединения «муфта – выходной вал» выполняется по условию надёжности сцепления между муфтой и присоединительным участком выходного вала редуктора при действии вращающего момента ТВв, передаваемого муфте:

p  2 [Kсц] ТВв/ (f d2 l ),                                            (3.6)

где p– среднее давление между напрессованной деталью (муфтой) и валом;

[Kсц ] – нормативный коэффициент сцепления, [Kсц ] = 3  для посадок на выходном валу [1, c.81];

f - коэффициент трения, для соединения стальных деталей нагревом принимается  f = 0,14, а прессованием -  f = 0,08,

l и d – соответственно длина и диаметр посадочного отверстия муфты.

Среднее давление зависит от податливости соединяемых деталей  и натяга между ними N [3,c. 102-105]:

p = N/ = N/ [d (C1/ E1+ C2 /E2)],                          (3.7)

Ступица муфты

где C1 = (d2 + d02 ) / (d2 - d02 ) - 1,

C2 = (Dм 2 + d2 ) / (Dм 2 - d2 ) + 2,

d0

d

E1 и E2 –

Dм

модуль нормальной упругости мате

риала соответственно вала и ступицы;

1 и  2 – коэффициент Пуассона материала

соответственно вала и ступицы;

Вал полый

d0 – диаметр внутренней полости вала,

d0 = 0 для сплошного вала.

Таким образом, определив требуемое значение p по (3.6), находим минимальное значение натяга N по (3.7). Это значение натяга используется при назначении посадки, если соединение получают нагревом ступицы муфты перед посадкой её на вал. Посадки назначают по условию N  Nmin, используя таблицы допусков для посадок с натягом или специальные таблицы  [1, c.83].

Таблица 15

#### Значения натягов Nmin/ Nmax для посадок, мкм

| Диаметр d, мм | H7/p6 | H7/r6 | H8/s7 | H7/s6 | H7/s7 | H7/t6 | H8/u8 | H7/u7 | H8/x8 | H8/z8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .30... 40 | 7/36 | 15/44 | 13/59 | 24/53 | 25/61 | 29/58 | 32/88 | 42/78 | 52/108 | 84/140 |
| 40...50 | 7/36 | 15/44 | 13/59 | 24/53 | 25/61 | 35/64 | 42/98 | 52/88 | 69/125 | 108/164 |
| 50...65 | 9/44 | 18/53 | 18/72 | 30/65 | 32/74 | 43/78 | 55/ 119 | 66/ 108 | 90/ 154 | 140/ 204 |
| 65...80 | 9/44 | 20/55 | 24/78 | 36/71 | 38/80 | 52/87 | 70/ 134 | 81/ 123 | 114/ 178 | 178/ 242 |
| 80...100 | 10/51 | 24/65 | 29/93 | 44/85 | 46/96 | 64/ 105 | 86/ 162 | 99/ 149 | 140/ 216 | 220/ 296 |

В таблице 15 выберите посадку, которая удовлетворяет условию Nmin  N  и одновременно имеет наименьшее значение Nmax.

Прочностной расчёт ступицы муфты

#### Прочностной расчёт ступицы муфты выполняется для выбранной Вами посадки по значению Nmax.

Критерий прочности записывается в виде

s = т /экв   [ s ] = 1,5 ... 2.                                  (3.8)

Эквивалентное напряжение (без учёта кручения)

экв =1 -3 = 2pmax  /(1 – d 2 / Dм 2),

где pmax – среднее давление при натяге, равном Nmax , определяется по (3.7);

т – предел текучести стали 40Х (таблица 9).

Если условие (3.8 ) не выполняется, оцените, какую часть момента ТВв можно передать, используя натяг, и какая часть этого момента будет передаваться шпонкой. Последовательность решения следующая:

- уменьшить натяг Nmax  в [ s ]/s раз;

- по новому значению N’max назначить посадку при условии, что натяг, создаваемый новой посадкой, меньше N’max; из возможных выбрать посадку с наибольшим новым значением N’min;

- по (3.7) определить новое значение давления p’, соответствующее N’min;

- по (3.6) определить значение коэффициента сцепления Kсц = f p’d2 l /(2ТВв);

- определить отношение Kсц/[Kсц ], которое соответствует той части момента, передаваемой муфте за счёт натяга.

3.3.3. Проверочный расчёт шпоночных соединений [3, c.87-88, 90].

В курсовой работе выполняется расчёт шпоночного соединения муфты и присоединительного участка выходного вала редуктора.

Упрощённо считается, что шпонка врезана в вал на половину своей высоты h и напряжения смятия см по расчётной длине шпонки lр, распределены равномерно. Условие прочности записывается в виде

см= 4 ТВв/(h lр d)  [см],                                              (3.9)

где d – диаметр присоединительного участка выходного вала редуктора;

расчётная длина шпонки lр= l – b; значения d, h, b см. таблица 15;

[см]= 110 ...200 МПа для неподвижных соединений при посадке с натягом,

[см]= 80 ...150 МПа для посадок без гарантированного натяга;

меньшие значения [см] принимаются при резких изменениях нагрузки.

Таблица 15

Шпонки призматические

| Диаметр вала, d | 22...30 | 30...38 | 38...44 | 44...50 | 50...58 | 58...65 | 65...75 | 75...85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина шпонки, b | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Высота шпонки, h | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |

3.4. Результаты анализа проекта редуктора

В проекте редуктора - прототипа, представленного Вам для анализа, в качестве материала зубчатых колёс использовалась сталь 40Х или 40ХН  твёрдостью 280...290 НВ без поверхностного упрочнения. Кроме того, значения передаточных чисел зубчатых зацеплений и межосевых расстояний принимались без учёта рекомендаций ГОСТов.

Результатом анализа проекта редуктора явялется вывод о целесообразности применения поверхностного упрочнения. Такой вывод может быть обоснован тем, что достигается уменьшение:

- размеров редуктора,

- массы передач (и редуктора),

- стоимости редуктора.

3.4.1. Сравнение размеров редукторов

Так как конструкция редуктора Вами не разрабатывалась, сделаем некоторые упрощения. Длину редуктора, выполненного по развёрнутой схеме (рис.5),

L p= 2g+ 0,5Dп3+ aБ+ aТ+(d1+2mТ)/2 + с для сравнительной оценки упрощённо примем равной сумме межосевых расстояний Lp=aБ+1,5 aТ.

(Для редуктора, выполненного по соосной схеме, aБ = aТ и его длину примем равной Lp=2aТ.)

Аналогично можно определить длину редуктора –прототипа, но для этого необходимо знать межосевые расстояния aБп и aТп соответственно быстроходной и тихоходной пар редуктора-прототипа при тех же условиях работы. Так как межосевое расстояние a= 0,5dш(1+ u), то достаточно определить диаметр шестерни dТшп тихоходной и dБшп быстроходной пар редуктора – прототипа. Учитывая соотношение (2.3), при прочих равных условиях можно считать, что диаметр шестерни редуктора-прототипа

2H bd         1/3

dшп   dш                                    ,                                                    (3.10)

[H ]2bdп

где H – расчётное контактное напряжение, полученное в результате уточнённого расчёта при диаметре шестерни dш (быстроходной или тихоходной пары Вашего варианта редуктора);

[H ] – допускаемое контактное напряжение для зубьев шестерни из стали 40Х при твёрдости  280НВ;

bdп= b шп / dшп – коэффициент ширины шестерни редуктора-прототипа; при расчёте в среднем можно принять bdп= 1,5 bd, если сравниваются шестерни с поверхностным упрочнением и без него.

Последовательность анализа:

- определить значения диаметров dшп тихоходной и быстроходной пар редуктора-прототипа по (3.10);

- определить значения межосевых расстояний редуктора- прототипа aБп и aТп;

- определить значение Lpп редуктора- прототипа и отношение Lp/ Lpп.

Сделайте вывод об изменение габаритов Вашего варианта редуктора по сравнению с прототипом.

3.4.2. Сравнение массы зубчатых передач

Так как зубчатые колёса изготавливаются из конструкционных стали практически одинаковой плотности, для оценки изменения массы зубчатых колёс достаточно сравнить объёмы передач редуктора- прототипа и передач, предлагаемых Вами. Упрощённо будем считать, что объём каждой зубчатой пары «шестерня - колесо» равен

V = (/4) [d2ш b ш+  V d2к b ш ] =(/4)  bd d3ш (1+ V u2),          (3.11)

где  V – коэффициент, учитывающий уменьшение объёма зубчатого колеса по сравнению со сплошным цилиндром тех же размеров;  V = 0,5 ... 1, с увеличением диаметра колеса принимать меньшие значения  V.

Суммарный объём зубчатых передач редуктора V= VБ + VТ, где VБ и VТ – соответственно объём быстроходной и тихоходной пар.

Объём зубчатых передач редуктора- прототипа вычисляется по тем же формулам. Если значения dшп  и b шп тихоходной и быстроходной пар редуктора-прототипа определять по формуле (3.10), то при одном и том же значении коэффициента  V получим простое соотношение объёма V зубчатой пары Вашего варианта редуктора и объема Vп той же пары редуктора-прототипа:

V /Vп  = [H ]2/2H  и Vп  = V 2H/[H ]2.                                (3.12)

Определив отношение суммарного объёма зубчатых передач Vп редуктора- прототипа и суммарного объёма зубчатых передач V Вашего варианта редуктора Vп/V, сделайте вывод об изменении массы зубчатых передач.

3.4.3. Сравнение стоимости редукторов

Применение поверхностного упрочнения повышает стоимость зубчатых передач по сравнению с передачей без поверхностного упрочнения. Для оценочного расчёта и крупносерийного производства примем коэффициент увеличения стоимости редуктора Кс =1,05 при поверхностной закалке ТВЧ и  Кс = 1,22 при цементации и Кс = 1,3 при азотировании. Считается, что стоимость редуктора пропорциональная массе передач.

Зная объём и вид поверхностного упрочнение каждой зубчатой пары Вашего варианта редуктора, определите относительную стоимость зубчатых пар

Ст = КсТ VТ + КсБ VБ.

Если отношение (КсТ VТ + КсБ VБ)/ Vп 1, то Ваш вариант редуктора дешевле.  Отношение Vп/ (КсТ VТ + КсБ VБ) показывает, во сколько раз Ваш вариант редуктора дешевле при изготовлении.

Заключение

В заключении даётся краткая характеристика выполненной Вами работы и общий вывод о преимуществах и недостатках предлагаемого Вами варианта по сравнению с редуктором-прототипом.

ЛИТЕРАТУРА

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для техн. спец. вузов. -  м.: Высш. шк., 1998. – 447 с., ил.

- Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие... / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 418 с., ил.

- Иванов М.Н. Детали машин: Учеб. для студентов втузов / Под ред. В.А. Финогенова. – М.: Высш. шк., 1998.- 383 с., ил.

- Детали машин: Справочные материалы по проектированию/ Сост. Ю.Н. Макаров, В.И. Егоров, А.А. Ашейчик, Р.Д. Макарова, 1995. – 75 с.