5. ПРОЧНОСТЬ СТЕРЖНЕЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ

СИЛ И МОМЕНТОВ СИЛ

Детали машин и элементы сооружений часто находятся под действием одновременно изгибающих и крутящих моментов, продольных и поперечных (перерезывающих) сил. Наличие этих сил может существенно влиять на прочностную надёжность, а в некоторых случаях имеет решающее значение. Рассмотрим наиболее характерные случаи нагружения стержней продольными и поперечными силами.

51. ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ

Внецентренное сжатие – такой вид нагружения, при котором сжимающая сила F смещена относительно центра тяжести поперечного сечения на некоторое расстояние e.

В таком случае, кроме сжатия в поперечном сечении действует изгибающий момент, равный М = F e, который может вызывать также косой изгиб. При решении подобной задачи представляют изгибающий момент суммой моментов  Mz и My, определяют напряжения от действия изгибающих моментов и суммируют их с напряжениями от действия сжимающей силы. Очевидно, что сумма напряжений может быть как положительной (растягивающие напряжения), так и отрицательной (напряжения сжатия).

При проектировании опор зданий и сооружений, дымоходных труб тепловых станций и т.п. необходимо, чтобы в результате внецентренного приложения сжимающей силы ни в одной точке по контуру сечения не возникали растягивающие напряжения, так как прочность большинства строительных материалов при растяжении в десятки раз меньше, чем при сжатии.

Вначале определим смещение e точки приложения сжимающей силы F (рис.5.1) от центра тяжести сплошного кругового поперечного сечения (например, колонны), при котором на контуре поперечного сечения сумма напряжений сжатия равна нулю.

#### F

#### e

#### x

#### А

#### de

#### z

Эпюра напряжений   от сжатия силой F

#### А

#### Рис.5.1

Эпюра напряжений   от изгиба моментом Fе

В точке А кругового сечения колонны возникают нормальные напряжения сжатия = 4F/ (d2) от действия силы F и напряжения растяжения = М/Wz от действия изгибающего момента М = Fе. Суммарное напряжение в точке А не должно быть положительным. Тогда наибольшее значение е определим из равенства

А = - 4F/(d2) + 32Fе/((d3) = 0,  е = d/8.

Таким образом, если сжимающая сила приложена в любом месте кругового сечения на расстоянии не более е = d/8, то напряжения на контуре сечения при любом значении сжимающей силы остаются отрицательными. Область сечения, в пределах которой приложение сжимающей силы не приводит к появлению напряжений растяжения на контуре сечения, называется ядром сечения.

Запишем это соотношение для поперечного сечения любой формы:

А = -  F/А + Fе/ Wz = -  F/А + Fеymax/Jz= 0,

где А – площадь поперечного сечения, Jz – момент инерции поперечного сечения при изгибе, ymax  - максимальное расстояние точки контура сечения от нейтральной оси по направлению y.

Следовательно, е = Jz / (А ymax) = i 2/ ymax,

где i = (Jz /А) 1/2 – радиус инерции поперечного сечения  (см. также устойчивость стержней при сжатии).

Используя соотношение е = Jz / (А ymax) = i 2/ ymax, определим ядро сечения бруса поперечное сечение которого имеет форму прямоугольника высотой h и шириной b (рис.5.2). Обозначим смещение точки приложения сжимающей силы F по направлению оси x символом ex , смещение по направлению оси z символом ez .

а)                                  б)

#### b

#### h

#### В

#### ez max =h/6

#### еx max=b/6

#### x

#### z

#### 

#### ex

#### ez

Ядро сечения

#### Рис.5.2

Из условия равенства нулю суммарного напряжения в точке В следует равенство В = -  F/А + Fex / Wz + Fez / Wx= 0.

Подставив значения А= bh, Wx=  =bh2/6, Wz = hb2/6, получим зависимость

ex  6/ b + ez 6/ h=1,

которая представляет собой уравнение прямой линии в отрезках на осях.

Соответственно, максимально допустимое смещение ex max = b/6, а ez max = =h /6. Ядро сечения бруса прямоугольного сечения показано на рис. 5.2, б.

Аналогично можно получить зависимости между ex  и ez , а также форму ядра сечения для поперечных сечений другой формы (рис.5.3).

C

C

C

Рис.5.3

а)                              б)                                      в)

5.2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПРИ ИЗГИБЕ

БАЛОК И СТЕРЖНЕЙ

Условия нагружения деталей и механизмов в эксплуатации часто существенно зависят от степени упругой деформации деталей. Одним из технических ограничений при проектировании и эксплуатации является допустимая величина прогиба и углов поворотов сечений валов с зубчатыми колёсами, углов поворота сечений валов и осей в подшипниках скольжения и качения.

Внимание. Стрела прогиба валов зубчатых цилиндрических передач под колесом -  0,01 m.; других зубчатых передач -  0,005 m.. Угол взаимного наклона валов под шестернями -  0,001 рад.; угол поворота вала в подшипниках скольжения -  0,001 рад., а в радиальном шарикоподшипнике -  0,005 рад.

5.2.1. Метод интегрирования

уравнения изогнутой оси стержня

Уравнение изогнутой оси w = f (x)  получим из соотношений (рис.5.4):

1. dx =  d , или 1/  = d / dx ;

w

2.  = Eymax / = Mz /Wz, или

d





1/  = Mz /(EWz ymax) = Mz /(EJz).

Следовательно, d / dx = Mz /(EJz) .



w = f (x)

3. dw = dx, или dw/ dx=,

dw

d2w/ dx2=d/ dx= 1/ 

Следовательно, при прогибах w l

(l -длина балки , изгибаемого стержня)

dx

x

dx

d2w/ dx2= w= Mz /(EJz) .

Рис.5.4

Метод состоит в интегрировании дифференциального уравнения вида

y= Mz /Е Jz ,

где знак (+) соответствует совпадению знаков изгибающего момента Mz и второй производной y”. Знак для изгибающего момента устанавливается в соответствии с принятым ранее правилом, а знак для второй производной устанавливается согласно рис. 5.5.

y

y

y

Mz 0                         Mz 0

y”0

y” 0

x

Рис.5.5.

Выполнив интегрирование, получим систему уравнений, содержащих произвольные постоянные интегрирования:

Е Jz y = Mz dx + C ;  Е Jz y = {Mz dx} dx+ Cx + D.

Произвольные постоянные интегрирования определяются из известных граничных условий.

Задача 5.1.

Определить прогиб и угол поворота свободного конца консольной балки, нагруженной силой F  (рис.5.6).

F

C’

A’

x

O

x

A

C



l

Рис. 5.6

Решение. Изгибающий момент в сечении x равен Mz (x) = F(l – x).

Интегрируя уравнение Е Jz y = F(l – x), получим

Е Jz y’ = Flx – Fx2/2 + C,

Е Jz y  = Flx2/2– Fx3/6 + Cx + D.

Произвольные постоянные интегрирования  определим из условий закрепления (граничные условия решения системы уравнений):

при x = 0 угол поворота сечения y’=0 и прогиб y  = 0.

Следовательно, для схемы на рис.5.10 произвольные постоянные С = 0 и D = 0. Для определения углов поворота и прогибов в сечении x  имеются два уравнения:

y’(x) = (1/ Е Jz) (Flx – Fx2/2) и y(x) = (1/ Е Jz) (Flx2/2– Fx3/6).

Ответ. При x = l угол поворота сечения y’(l) = с = Fl 2/ (2Е Jz),

прогиб  y(l) = wс = Fl 3/(3Е Jz).

Этот метод позволяет определить прогиб и угол поворота как функцию координаты x, т.е. в любом сечении. Однако, общее число уравнений с неизвестными произвольными постоянными интегрирования равно удвоенному числу участков балки (стержня), отличающихся зависимостью момента Mz (x) от x или значением Е Jz. В этом случае граничные условия записывают для точек закрепления балки и для точек, соответствующих переходам от одного участка оси балки к другому. При этом постоянные интегрирования в точках переходов принимаются равными для смежных участков.  Процедура вычислений существенно усложняется. Для практических расчётов обычно достаточно знать прогибы и углы поворота только отдельных, а не любых сечений. В этом случае часто более удобен энергетический метод.

5.2.2. Энергетический метод

определения прогибов и углов поворота

В области условий нагружения, при которых материал детали деформируется упруго, работа внешних сил равна потенциальной энергии деформации этой детали и может быть однозначно выражена через работу внутренних сил. В соответствии с принципом независимости действия факторов нагружения в области упругого деформирования потенциальная энергия деформированного тела не зависит от последовательности приложения нагрузок и равна

Ep = ½ ( Fi wi  + Mj  j),

где  wi – прогиб в точке приложения силы Fi;   j  угол поворота сечения в точке приложения изгибающего момента Mj.

Величины wi (и  j) можно представить через соответствующие значения податливости при изгибе, например wi =  i Fi. Тогда выражение для потенциальной энергии примет вид

Ep = ½ ( Fi 2 i  + ...).

Дифференцируя это выражение по любому из усилий Fi (или Mj) и учитывая независимость факторов нагружения, получим согласно теореме Кастилиано

 Ep/  Fi = Fi i= wi.

Таким образом, прогиб yi.в точке приложения силы Fi равен производной от потенциальной энергии системы Ep  по силе Fi . Аналогично, угол поворота  j в точке приложения изгибающего момента Mj равен

 Ep/  Mj =  j .

С другой стороны, потенциальная энергия при изгибе равна

dEp= ½ Mz d  = ½ Mz (Mz dx/(EJz) ;

l

Ep= ½  Mz 2 dx/ (EJz).

0

Дифференцируя это соотношение, запишем для прогиба

l

wi =  Ep/  Fi =  [Mz (x) / Е Jz][Mz (x)/  Fi] dx,

0

а для угла поворота сечения

l

 j=  Ep/  Mj = [Mz (x) /Е Jz] [Mz (x)/ M j ] dx.

0

Для консольной балки Mz (x) = F(l – x),  Mz (x)/  F = l – x; прогиб в точке приложения силы F равен          l

wx=l = [ F(l – x)/Е Jz] (l – x) dx= Fl 3/3Е Jz .

0

Используя этот метод, можно определить прогиб и угол поворота в любом сечении. Для этого достаточно приложить в рассматриваемом сечении дополнительную (фиктивную) силу Fд  или момент M д, затем определить реакции опор, составить выражение для изгибающего момента на каждом участке с учётом дополнительной нагрузки и взять частную производную по этой нагрузке. Применив полученные выше интегральные соотношения для угла поворота или прогиба, а затем приравняв нулю Fд и M д, найдём требуемые значения прогиба и угла поворота в данном сечении.

Задача 5.2

Определить угол поворота свободного конца консольной балки (рис.5.10).

Решение.

Приложим в точке С момент M д, например против часовой стрелки. Тогда изгибающий момент равен Mz (x)= M д + F(l – x), а Mz (x)/  M д = 1.

Угол поворота определим, выполнив замену M д = 0:

l

 С =  Ep/  Mд =( 1/ЕJz) [ M д + F(l – x)]1dx = Fl 2/2Е J.

0

При решении задач энергетическим методом для упрощения определения реакций опор и интегрирования можно расчленить сложную схему сил и моментов на простые. При наличии нескольких участков с различными значениями моментов или ЕJz интегрирование можно выполнять для каждого участка отдельно, затем суммировать частные значения прогибов (или углов поворота) в данном сечении.

Задача 5.3

F

M д

Определить прогиб и угол поворота в сечении С вала, нагруженного поперечной силой F.  Сравните с результатом решения задачи 5.1.

RA

RB

B

C

A

l/2

l

Решение.

Определение прогиба

Реакции опор равны RA= RB= F/2.

- На участке АС изгибающий момент Mz = (F/2)x;

производная Mz (x)/  F= x/2;

интеграл

l/2                                                                              l/2

wc1 =  [Mz (x) / Е Jz][Mz (x)/  Fi] dx = (1/ Е Jz) (F/2)x2 dx /2 =

0                                                                                 0

=(1/ Е Jz) Fl 3/96.

- На участке ВС изгибающий момент Mz =(F/2)x -F (x –l/2)= F( l/2 - x/2);

производная Mz (x)/  F= x/2 – (x –l/2)= l/2 - x/2;

интеграл

l                                                                                l

wc2 =  [Mz (x) / Е Jz][Mz (x)/  Fi] dx = (1/ Е Jz) (F/4)( l - x)2 dx  =

l/2                                                                   l         l/2

=  - (1/ Е Jz)(F/12)( l – x) 3 = (1/ Е Jz) Fl 3/96.

l/2

3. Суммируя wc1 и wc2, получим значение прогиба в точке С:

wc  = Fl 3/(48 Е Jz).

Пример. Длина вала l = 200 мм,  диаметр d= 50 мм, шестерня установлена по середине длины вала, радиальная нагрузка   F = 5000 Н. Определить прогиб вала.

wc  = 5000 0,2 3/(482,1 1011 0,05 0,054) = 0,013 мм.

Полученное значение прогиба допустимо, если модуль зацепления цилиндрической зубчатой пары не менее 1,5 мм.

Определение угла поворота сечения

В т.С приложим дополнительно момент M д .

Реакции опор равны RA= F/2 + M д /l; RB= F/2 - M д /l.

- На участке АС изгибающий момент Mz = (F/2 + M д /l)x;

производная Mz (x)/ M д= x/l;

интеграл  c1 при M д= 0 равен

l/2                                                                               l/2

 c1 =  [Mz (x) /Е Jz] [Mz (x)/ M j ] dx = (1/Е Jz) (F/2 + M д /l)(x2/l) dx=

0                                                                                  0

= (1/Е Jz) Fl 2/48.

2. На участке ВС изгибающий момент Mz =(F/2 + M д /l)x - M д – F(x- l/2)=

=  ½ F(l -x) - M д(l – x) /l;

производная Mz (x)/ M д= - (l – x) /l;

интеграл  c2 при M д= 0 равен

l                                                                         l

 c2 =  - (1/Е Jz)  ½ F(l -x)2 dx /l =  + (1/6Е Jz) F(l -x)3= -  (1/Е Jz) Fl 2/48;

l/2                                                                      l/2

3. Суммируя c1 и c2, получим значение прогиба в т.С  равное c=0.

Задача 5.4

Определить прогиб и угол поворота сечения в т.С , сила F и момент M приложены в середине балки длиной l.

F

M

RA

RB

C

A

B

l/2

l

Решение.

Согласно принципу независимости действия различных усилий в упругой области нагружения материала детали представим данную схему нагружения в виде суммы двух более простых.

l/2

l

B

C

l/2

l

A

B

C

M

F

RAF

RBF

RAM

RBM

RBM

A

Значения прогиба wcF  = Fl3/(48 Е Jz) и угла поворота cF = 0 были получены в предыдущей задаче.

Определим значения wcМ и угла поворота c М.

Реакции опор равны RAМ= М/l;  RBМ= - М/l.

1. На участке АС изгибающий момент Mz = Мx /l;

производная Mz (x)/  М= x/l;

интеграл

l/2                                                                             l/2

С 1M= [Mz (x) /Е Jz] [Mz (x)/ M j ] dx =(1/ Е Jz) (M/l)(x2/l)dx =

0                                                                                 0

l/2

= (1/ Е Jz) (M/l) x3/3l= (1/ Е Jz) Ml/24.

0

2. На участке ВС изгибающий момент Mz = Мx /l – M= М (x- l) /l ;

производная Mz (x)/  М= x/l – 1= (x- l)/ l ;

интеграл c2M  взят со знаком минус, так как изгибающий момент на участке ВС отрицательный:

l                                                                                                          l

c 2M = -  (1/ Е Jz ) (М /l 2) (l - x)2 dx = - (1/ Е Jz) (M/l 2)( l -x) 3 /3=

l/2                                                                                                         l/2

= (1/ Е Jz) M l/24.

Суммарно угол поворота сечения в т.С от действия момента М равен

c M = c 1M + c 2M =(1/ Е Jz) M l/12.

Проверьте, что прогиб в т.С от действия момента М равен wcМ =0.

5.3. УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕРЖНЕЙ

ПРИ ПРОДОЛЬНОМ СЖАТИИ

Анализируя интеграл Mz = x y dA  и подставляя в него значение

А

напряжения x= Е y/, выше получили зависимость между изгибающим моментом и радиусом кривизны нейтральной оси стержня Mz = Е Jz /.

При малых значениях прогибов и углов поворотов получили зависимость

y’’= Mz /Е Jz .

Используем эту зависимость для оценки максимальной силы, действующей вдоль оси стержня и не вызывающей искривление этого стержня. Подобная ситуация нагружения имеет место, например при работе штоков гидравлических машин, ходовых винтов станков, домкратов, колонн зданий и т.п.

y

а)                                                                          б)

n=1

n=2

x

F

x

y

l

l

Рис.5.7

Фактически геометрическая ось стержня из-за неточности изготовления или сборки механизма не совпадает с осью x. Следовательно, в некоторых поперечных сечениях сила  F смещена относительно нейтральной оси сечения на расстояние y (рис.5.7); создаётся изгибающий момент равный Mz = - Fy. Учитывая полученную выше дифференциальную зависимость, запишем

Е Jz y’’= - Fy.

Обозначив k 2= F/ Е Jz , получим дифференциальное уравнение

y’’+ k2 y = 0,

решение которого имеет вид

y = A sinkx + B coskx.

Произвольные постоянные А и В определяют из граничных условий, а нашей задаче – из условий закрепления концов стержня:

а) прогиб y = 0 при x = 0,

б) прогиб y = 0 при x = l.

Из условия а) получим В = 0, из условия б) - A sinkl = 0.

Уравнение A sinkl = 0 имеет нетривиальное решение при sinkl = 0. Следовательно, kl = n, где n – произвольное целое число. Корень уравнения при n= 0 соответствует сжатию без учёта возможного изгиба оси стержня. Таким образом,  получим выражение для сжимающей силы в виде

F = k 2 Е Jz = (n/l) 2 Е Jz.

Выражение для критической силы, сжимающей стержень, впервые получено Эйлером.

Соответственно, уравнение изогнутой оси стержня при малых деформациях имеет вид

y = A sin nx/l.

Наибольший прогиб стержня A= ymax  имеет место при dy/dx =0, т.е. при

cos nx/l = 0 и nx/l = /2. Значение x, при котором прогиб максимален, равно

x = l/2n.

При n= 1 значение x = l/2 (рис.5.7, а). Следовательно, n - это число полуволн синусоиды по длине сжимаемого (прямолинейного до нагружения) стержня (рис.5.7,б). Сжимающая сила Fкр= (n/l) 2 Е Jz., приложение которой вдоль оси стержня переводит к переходу от прямолинейной к синусоидальной (изогнутой) форме оси, называется критической, а процесс перехода – потерей устойчивости. Математическое выражение для критической силы, сжимающей стержень, впервые получено Эйлером. Наименьшее значение критической силы соответствует n=1 и равно Fкр=(/l) 2 Е Jz. для «основного» случая закрепления

концов сжимаемого стержня (рис.5.7,а).

Рассмотрим другие варианты закрепления концов стержня.

1. Пусть стержень длиной l заделан одним концом, а ко второму конец стержня приложена сжимающая сила (рис.5.8,б). Сравнивая форму осевой линии этого стержня с формой осевой линии на рис.5.7 и рис.5.8, а, можно заметить, что она подобная форме оси стержня половинной длины. Следовательно, в формуле Эйлера вместо длины стержня l следует использовать длину, равную L = 2l. Тогда

Fкр= (/2l) 2 Е Jz.,

т.е. критическая сила при таком способе закрепления в 4 раза меньше.

а)

F

L=l

=1

б)

F

F

=2

l

L =2l

в)

г)

=0,5

L =0,5l

l

F

= 0,7

L=0,7l

l

Рис.5.8

2. Если оба конца стержня длиной l жёстко заделаны (рис.5.8, в) и к одному из них приложена сжимающая сила, то длина полуволны синусоиды занимает только половину длины l. Критическая сила по- Эйлеру в этом случае равна

Fкр= (/0,5l) 2 Е Jz..

Обобщая выражения для критической силы в зависимости от способа закрепления концов стержня, записывают зависимость критической силы от параметров нагружения и варианта закрепления в следующем виде

Fкр= (/l) 2 Е Jz,

где  - коэффициент приведения длины стержня к «основному» варианту.

3. На рис.5.8, г представлена схема закрепления стержня, один конец которого заделан, а второй закреплён на шарнирно-подвижной опоре.

Так как уравнение Эйлера получено, исходя из закона Гука, напряжение, соответствующее критической силе, не должно превышать предел пропорциональности:

кр  = Fкр/ А0   пц .

В пределах применимости уравнения Эйлера

кр  = Fкр/ А0 = 2 Е Jz / [А0(l) 2] = 2 Е/ (l/ i) 2,

где i z2= Jmin / А0.- радиус инерции.

Величину  = l/ i  - гибкость стержня не зависит от свойств материала. Таким образом, значение критического напряжения по – Эйлеру  зависит только от модуля нормальной упругости Е материала стержня и гибкости :

кр  =2 Е/2.

В области применимости формулы Эйлера критическое напряжение  кр зависит только от модуля нормальной упругости Е и геометрических характеристик конструкции. Модуль нормальной упругости Е углеродистых и слаболегированных конструкционных сталей (в отличие пц  и т) практически не зависит от степени легирования и термической обработки, поэтому легирование и термическая обработка не влияют на  кр  при условии, что кр   пц – предела пропорциональности.



т

кр по Эйлеру

пц

[]



[т]

 [т]

Рис.5.9

 пред(пц )

Формула Эйлера применима при значениях   пред = (2 Е/ пц ) ½. Принимая пц   0,8т, получим оценку значения пред значения от 100 для стали Ст3 до 60 для легированных сталей с т=800 МПа.

Если гибкость стержня   пред (рис.5.9), то критерий устойчивости стержня записывают в виде

кр  = F/ А0   [т] = т/ [s т],

где   1- коэффициент снижения допускаемого напряжения при продольном сжатии стержня. Зависимость коэффициента  от значений  :

 ... 30     50      60     80    100   120   140   160

 углеродистых сталей ... 0,91  0,86  0,82  0,70  0,51  0,37  0,29  0,24

 сталей повышенной

прочности ... 0,91  0,83  0,79  0,65  0,43  0,30  0,23  0,19.

При выборе рациональной формы поперечного сечения сжатых стержней следует иметь в виду, что экономически предпочтительнее при прочих равных условиях использовать формы поперечного сечения, обеспечивающие максимум величины i 2= Jmin / А0. Чем больше отношение i  / А01/2, тем рациональнее использован материал стержня с позиции обеспечения его устойчивости.

Сечение                                       Значение i  / А01/2

трубчатое сечение (d/D = 0,95 ... 0,8) . . . . . . 2,25 ... 1,64

трубчатое сечение (d/D = 0,7 ... 0,8) . . . . . . . . .1,2 ... 1,0

двутавр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 0,41 ... 0,27

швеллер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 0,41 ... 0,29

круг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 0,283

прямоугольник (h=2b) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 0,204

Задача 5.1

Определить критическую силу при сжатии стойки, один конец которой жёстко закреплён в фундаменте, длина стойки 2 м, профиль - двутавр №20 (минимальный радиус инерции iy = 2,07 см, минимальный момент инерции при изгибе Jy  = 115 см4, А0= 26,8 см2,  т= 210 МПа.

Решение.

1. Определим гибкость стержня  = l/ i =2 2/ 0,0207 = 193 пред = 110.

2. По формуле Эйлера наименьшее значение

Fкр= (/l) 2 Е Jmin = [/(2 2)] 2 2 1011 (115 10 - 8)= 141,7 кН;

кр  = Fкр / А0 = 141,7 103/(26,8 10- 4)= 53 МПа.

При коэффициенте запаса по устойчивости nу = 2 ... 3 расчётное напряжение  = F/А0   кр / nу = 27 ... 18 МПа. Это в 8 ... 12 раз меньше  т= 210 МПа.

Задача 5.2

Определить допустимую нагрузку q, распределённую равномерно по длине балки. Профиль балки двутавр №20. Толщина стенки двутавра по сортаменту d= 5,2 мм,  толщина полки t= 8,4 мм. Нормативный коэффициент запаса прочности [s т]=2,  материал – сталь Ст3.

Решение.

1. Определим гибкость стержня  = l/ i. Схема закрепления вертикальной стенки (стойки) двутавра  = 0,7.  Расчётная длина (высота стенки)               l = 200 – 2 t = 183 мм. Значение  i  прямоугольного сечения длиной x погонных метров (вдоль стенки двутавра) равно i z = (Jmin /А0) 1/ 2= (x t 3/12): (x t )= t  1/12=  = 0,289 t = 1,5 мм.

Гибкость стенки двутавра  = l/ i = 0,7 0,183/ 0,0015= 85  пред = 100.

2. Критерий прочности с учётом возможности потери устойчивости

 = F/ А0   [т] = т/ [s т]= 0,65  105 МПа = 68 МПа.

Допустимая нагрузка q = F/x =   А0/x =  t x/x =  t = 354 кН/м.

Задача 5.3

Максимальный вылет ходового винта ТРАП 36Х6 пресса 300 мм, длина гайки 70 мм, максимальная нагрузка F= 30 кН. Винт ТРАП 36Х6 изготовлен из стали 40,  т= 300 МПа, минимальный диаметр стержня винта 29 мм. Проверить, выполняется ли условие устойчивости ходового винта.

Решение.

1. Определим гибкость стержня ходового винта  = l/ i . Схема закрепления концов ходового винта соответствует  = 0,7. Расчётная длина стержня ходового винта с учётом 0,5 длины гайки равна l = 335 мм. Радиус инерции кругового сечения ходового винта

i = (J / А0 )1/2 = [( d 4/64) / ( d 2/ 4)] 1/2 = d / 4=7,25 мм.

Гибкость стержня ходового винта  = l/ i = 0,70,335/0,00725 = 32,3.

Предельное значение гибкости

пред = (2 Е/ пц ) ½= [2 2 1011/ (0,8 300 106)] ½= 90. Так как    пред, то формулу Эйлера применить нельзя.

2. Проверка условия прочности с учётом возможности потери устойчивости выполняется по критерию  = F/ А0   [т] = т/ [s т].

В данном случае   0,9. При нормативном коэффициенте запаса по пределу текучести [s т] =2 значение [т]= 150 МПа. Окончательно получим

 = F/ А0 = 30 103/ (( d 2/ 4)= 45 МПа   [т] = 135 МПа.

6. ДИНАМИКА И КОЛЕБАНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

6.1. ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ДИНАМИКИ

Динамика изучает движение тел при взаимодействии друг с другом. Простейшая модель тела при изучении движения твёрдого тела -  материальная точка. МТ – это модель тела, обладающего только свойством инертности. Характеристикой инертности тела, модель которого МТ, является масса тела.

6.1.1. Закон взаимодействия и закон инерции

В динамике используются законы Ньютона

1. Закон взаимодействия утверждает, что силы взаимодействия двух МТ  друг с другом  равны по модулю и направлены в противоположные стороны  по прямой, соединяющей эти точки.

Данный закон (как следствие закона сохранения энергии) указывает на то, что движение замкнутой системы МТ, не взаимодействующей с другими системами, не может быть изменено в результате действия только внутренних сил.

2. Закон инерции утверждает, что МТ сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения относительно инерциальной системы координат под действием уравновешенной системы сил:

Fk  = 0.

Этот закон также является следствием закона сохранения энергии, а именно – тело находится в равновесии, если элементарные работы всех сил равны нулю.

Действительно, сила – это производная работы по направлению

Fk = А /  x k ,

Fk – сила, действующая на данном направлении, x k  0 - элементарное перемещение, А  - элементарная работа силы на этом перемещении.

Если при этом А  = 0, то, следовательно, при равновесии  Fk  =0..

Тогда в случае нескольких независимых координат (или степеней свободы механической системы с идеальными связями) запишем

А  dА= (А /  x) dx +(А /  y) dy +....  + (А /  x) dx+... =

= Fx dx + Fy dy +.... + Mx dx+... = 0,                     (6.1)

где x, y, ... x... – независимые координаты перемещений и поворотов.

Таким образом, для равновесия механической системы необходимо и достаточно, чтобы сумма элементарных работ всех действующих на неё сил при любом возможном перемещении системы из данного положения была равна нулю. Это – принцип возможных перемещений.

Примечание. Символом  обозначены малые перемещения,  символ d означает бесконечно малое приращение, т.е. некоторую функцию имеющую пределом нулевое значение.

Обычно механизмы с жёсткой кинематической структурой (размеры всех звеньев механизма и связи между ними неизменны) имеют одну, реже две степени свободы. Это означает, что независимых координат обычно одна, реже две. Так, скорость поступательного перемещения груза подъёмником  однозначно связана со скоростью вращения выходного вала редуктора и скоростью вращения вала двигателя. Поэтому условие (6.1) может быть записано только относительно одной независимой координаты. Следовательно, все виды движения частей подъёмника необходимо привести (обобщить) к одной независимой переменной, например, углу поворота вала электродвигателя. В этом случае угол поворота вала ЭД будет называться обобщённой координатой (через эту координату выражаются все зависимые  от неё координаты движения других частей механизма). А выражение при обобщённой координате в (6.1), полученное после приведения, называется обобщённой силой. В научной литературе обобщённые координаты обозначают буквой qi, а обобщённые силы – буквой Qi. Тогда равенство (6.1) возможно, если

А= Qi. qi=0.

Таким образом в соответствии с принципом возможных перемещений

для равновесия механической системы необходимо и достаточно, чтобы все обобщённые силы системы были равны нулю.

Задача 6.1.

Определить момент на валу ЭД подъёмника.

Частота вращения вала n =2900 об/мин, груз весом G= 10 кН на тележке движется вверх по наклонной плоскости со скоростью v=1 м/с, угол наклона плоскости = 30.

Решение.





G

x

Обозначим угол поворота вала ЭД буквой , перемещение груза – x. (Отсчёт обобщённых координат производится от положения статического равновесия).Тогда при малых возможных перемещениях   и  x  зависимость (6.1) запишем в виде

ТЭД   - (G sin) x= 0.

Перемещение  x = R  / iПР, где R- радиус барабана, iПР – передаточное отношение между валом ЭД и валом барабана подъёмника.

ТЭД   - G sin R  / iПР = 0; ТЭД= G sin R/ iПР.

Так как Б = ЭД/ iПР= v/R, то R/ iПР= v/ЭД  и ТЭД = Gv sin /ЭД = 16,5 Нм.

Примечание. Для решения задачи 6.1 не потребовалось знать устройство привода. Это упрощение стало возможным благодаря введению понятия обобщённой координаты. В задаче 6.1 обобщённая координата – угол поворота вала ЭД, а обобщённая сила равна ТЭД - G sin R/ iПР.

Задача 6.2.

Определить КПД подъёмника по условию задачи 6.1, если груз перемещается без тележки, а коэффициент трения f= 0,2.

Решение.

КПД = АП/ АЗ = ТЭД / ТЭД-ТР , где ТЭД – момент на валу ЭД без учёта потерь на трение, ТЭД-ТР – момент на валу ЭД с учётом потерь на трение.

При малых возможных перемещениях   и  x  зависимость (6.1) запишем в виде

ТЭД   - (G sin) x-  (fG cos)x = 0.

ТЭД= G R (sin + f cos)/ iПР = G  (sin + f cos) v/ЭД = 22,1 Нм.

КПД = 0,72.

6.1.2. Основной закон динамики

Основной закон динамики утверждает, что сила, действующая на МТ равна произведению массы тела на ускорение его движения.

Так как сила и ускорение  – векторные величины, а масса – скалярная величина, то вектор силы направлен по вектору ускорения:

F = mw;   Fk= mw.

Следствие основного закона является  принцип независимости действия сил, а именно: каждая сила сообщает МТ ускорение, которое пропорционально модулю этой силы и обратно пропорционально массе МТ.

Основной закон движение МТ можно записывать в декартовой системы координат в следующем виде:







mx =  Fkx;  my =  Fky; mz =Fkz.                              (6.2)

Согласно (6.2), зная закон движения, можно определить действующие силы. Это – первая задача динамики. Вторая задача динамики – по известным  действующим силам определить закон движения.

Принцип возможных перемещений, рассмотренный выше для задач статики, применяется и для решения задач динамики. Пусть механическая система движется под действием некоторой системы сил с ускорением вдоль оси x. Выделим ту часть этой системы сил, которая уравновешена:

Fx--ур = Fx - Fx- ус,

где Fx – сумма всех внешних сил, действующих в направлении оси x;

Fx- ус– та часть внешних сил, которая ускоряет движение в направлении оси x.

Но для системы уравновешенных сил имеет место Fx--ур = А /  x= 0, тогда  А /  x = Fx - Fx- ус= 0 и можно записать, что

А /  x = АF/  x - А ус /  x = 0,

или АF - А ус = 0,

где  АF – приращение работы внешних сил (активных и сил реакций);

А ус  – приращение работы внешних сил, затрачиваемой на ускорение движения.

Д’Аламбер предложил считать, что система, движущаяся с ускорением, находится под действием внешних (неуравновешенных) сил и сил инерции, направленных против вектора внешних сил:

АF -  А ус  = АF+ А и  = 0.                                 (6.3)

Согласно принципу Д’Аламбера –Лагранжа, в каждый момент времени сумма элементарных работ всех действующих на систему сил и всех сил инерции на любом возможном перемещении равна нулю.

В случае идеальных связей сумма реакций равна нулю и уравнение записывают, указывая работу только активных внешних сил:

Ааk+  А иk = 0.                                  (6.4)

Задача 6.3.

Пусковой момент на валу ЭД подъёмника ТЭД = 25 Нм.

Частота вращения вала n =2900 об/мин, груз весом G= 10 кН на тележке движется вверх по наклонной плоскости со скоростью v=1 м/с, угол наклона плоскости = 30. Определить ускорение тележки с грузом без учёта инерции частей привода.

Решение. При малых возможных перемещениях   и  x  зависимость (6.4) запишем в виде



ТЭД   - (G sin) x- mx  x =0.

Перемещение  x = R ( / iПР), где R- радиус барабана, iПР – передаточное отношение между валом ЭД и валом барабана подъёмника. Ускорение x= / iПР







ТЭД   - G sin R  / iПР - m (R  / iПР) (R  / iПР) =0;



ТЭД - G sin R/ iПР =  mR2/ i 2ПР

Так как отношение R/ iПР= v/ЭД , то при известных значениях v и ЭД при стационарном движении R/ iПР= v/ЭД = 1/ 303,5. Масса m = 1020 кг.





Окончательно получим  = 770рад/с2; x = 2,5 м/с2.

6.1.3. Момент инерции тел при вращательном движении

В задаче 6.3 не учитывалась инерционность вращающихся частей (барабана, редуктора и ЭД). Работа, затрачиваемая на ускорение вращательного движения, может быть определена через кинетическую энергию вращающейся массы m . Для точки массой d m вращающегося тела, находящейся на расстоянии r от центра вращения со скоростью v, кинетическая энергия равна dm v2/2.  Скорость v= r, тогда кинетическая энергия точки вращающегося тела равна

dm 2 r2 /2= dJ 2/2,

где dJ= r 2 dm – это мера инерционности во вращательном движении, где

r – расстояние массы dm от оси вращения.

Интеграл  по объёму тела

V

JСz =  r 2 dm – осевой момент инерции тела относительно оси

вращения Сz (рис.6.1).

z

x

Так как r 2 = x2+ y2,  то осевой момент

h R

инерции относительно оси  Сz. можно

представить как сумму двух интегралов:

С

V                 V

JСz = JСx + JСy =  x2 dm  + y2 dm,

y

r

Рис.6.1

R

где JСx и JСy  - моменты инерции относительно оси x и оси y.

В случае пространственного тела r 2 = x2+ y2+ z2 полярный момент инерции (относительно точки вращения) JО = 1/2(JСx + JСy + JСz ).

Осевые моменты инерции тел простой формы

1. Круглый однородный тонкий диск радиуса R постоянной толщины h.

R                 R

JСz =  r 2 dm =  r 2( 2rhdr) = 2 h R4/4.

0                 0

Масса диска М =  hR2. Следовательно, JСz = М R2/2; JСx = JСy  = М R2/4.

В качестве технической характеристики инерции роторов электродвигателей используют маховый момент GD2. Если вес G дан в килограммах, то момент инерции численно равен 1/4 GD2. Если вес дан в ньютонах, а GD2 – в Нм2, то момент инерции численно равен 1/39,2 GD2.

2. Круглое тонкое кольцо радиуса R постоянной ширины b и .толщины h

Интеграл      R                 R

JСz =  r 2 dm =  r 2( 2rhdr) = 2 h [R4 – (R –h)4]/4

R -h           R -h

Масса кольца М =  h [R2- (R –h)2].

Следовательно, JСz = М [R2+(R –h)2] /2 = М R2, так как h R .

3. Тонкий однородный стержень сечением s и длиной l

3,а. Ось вращения Cz проходит через центр масс (центр тяжести)

z

x

C

dx

x

l/2

l/2                  l/2

Интеграл JСz =  x 2 dm =   x 2s dx = s l 3/12.

- l/2                - l/2

Масса стержня М =  s l. Следовательно, JСz = М l 2/12.

3,б. Ось вращения Cz проходит через один из концов стержня

l                    l

Интеграл JСz =  x 2 dm =   x 2s dx = s l 3/3. Следовательно, JСz = М l 2/3.

0                   0

4. Момент инерции тела относительно произвольной оси вращения

Момент инерции относительно произвольной оси вращения запишем в виде         V                 V                            V                   V                   V

Jz =  rz 2 dm =  (r + c) 2 dm = r2 dm + 2c r dm + c 2  dm.

V                                                                            V

Интеграл по объёму  dm = М, где М – масса тела. Интеграл r dm равен нулю относительно оси, проходящей через центр тяжести (центр масс).

Следовательно, если известен момент инерции JСz  = r2 dm относительно оси, проходящей через центр тяжести тела, то момент инерции относительно параллельной оси на расстоянии с от центра тяжести равен

Jz = JСz  + c 2 М.

Задача 6.4

Определить момент инерции тонкого стержня длиной l и постоянной площади сечения s , ось вращения которого проходит через один из концов этого стрежня.

Решение.

Момент инерции стержня относительно оси, проходящей через центр тяжести JСz = М l 2/12.

Момент инерции относительно оси, проходящей от центра тяжести на расстоянии l/2, равен Jz = JСz  + c 2 М.= М l 2/12+ М l 2/4 = М l 2/3.

ВЫВОДЫ

- Из всех осей данного направления наименьшее значение имеет момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести.

- Если тело имеет центр симметрии т.О, то любая ось системы  Oxyz, является главной осью инерции (шар, шаровая полость).

- Если тело имеет ось симметрии, то эта ось является главной осью инерции тела (цилиндр, прямоугольный параллелепипед).

- Ось, проходящая через центр тяжести перпендикулярно плоскости симметрии тела, - главная ось инерции

- Статическое равновесие тела достигается при условии r dm = 0, динамическое равновесие (при равномерном вращении) при условии

r2 dm = 0. Слиток для поковки роторов паровых турбин должны быть симметричен относительно продольной оси и по структуре материала и по его плотности. Слитки для проката листов этому требованию могут не удовлетворять.

Задача 6.5

Определить ускорение тележки с грузом по условию задачи 6.3. Маховой момент ЭД равен 0,11 кГм2. Масса барабана mб  = 200 кг. Радиус барабана 0,2 м.

Решение.

При малых возможных перемещениях   и  x  зависимость (6.4) запишем в виде







ТЭД   - (G sin) x - mx x– Jб б   б – Jэд   = 0.

Перемещение  x = R  / iПР, где R- радиус барабана, iПР – передаточное отношение между валом ЭД и валом барабана подъёмника. Соответственно, ускорение x = R  / iПР . Угол поворота барабана   б =  / iПР; угловое ускорение барабана  б=  / iПР. Тогда















ТЭД - G sin R / iПР  -  mR2/ i 2ПР -  Jб/ i 2ПР -  Jэд = 0,



 = (ТЭД - G sin R / iПР)/ (m R2/ i 2ПР+ Jб/ i 2ПР + Jэд).

Момент инерции Jэд = ¼ GR2 = 0,11/4 = 0,0275 кг м 2. Момент инерции барабана определим, полагая, что масса барабана сосредоточена на радиусе R. Тогда Jб= m R2 = 200 0,22= 8 кг м 2. Передаточное число iПР =  R/v= 60,7.

Угловое ускорение вала ЭД



 = (25 – 16,5)/ (0,011 + 0,002 + 0,028)= 207 рад/с2;



ускорение тележки с грузом x = 0,68 м/с2.

Сравните с результатом решения задачи 6.3.

В задаче 6.5 сомножитель при угловом ускорении представляет собой момент инерции системы, приведенный к оси электродвигателя. Очевидно,

для получения приведенного момента инерции деталей, установленных на тихоходном валу, к оси более быстроходного вала следует уменьшить его значение в i 2  раза., где i – передаточное отношение между этими валами.

Законы Ньютона в динамике относятся только к действию сил, вызывающих изменение движения МТ. Однако, движению механизмов и деталей в большей степени соответствует модель упругого твёрдого тела, обладающего инерцией и движущегося при наличии трения. Исследование свойств механизмов с помощью моделей, учитывающих эти факторы, рассматривается ниже.

6.2. ОБОБЩЁННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ МЕХАНИЗМА

Любой механизма можно представить следующей обобщённой схемой, используя закон сохранения энергии. Пусть источник мощности, например, электродвигатель, совершает работу АДВ (рис.6.2). Некоторая часть этой работы АУ аккумулируется упругими деталями механизма. Часть работы Аин расходуется на изменение скорости движущихся частей. Часть работы АТр утрачивается необратимо, рассеивается.

Механизм

АУ

Исполнительный

механизм

Двигатель

АДВ

Аин

Рис.6.2

АТр

АИМ

Согласно закону сохранения энергии в любой момент времени имеет место равенство

АДВ = АИМ + АУ+ Аин+ АТр,                                (6.5)

где А = АДВ - АИМ  есть та часть работы внешних сил, которая затрачивается на изменение механического состояния системы (на упругое деформирование и изменение скорости движения) и преодоление трения.

6.2.1. Поступательное движение

определения прогибов и углов поворота

Предположим, что все движущиеся части системы на рис.6.2 совершают только поступательное движение по направлению x. Примером такого технического объекта может служить гидравлический или пневматический механизм поступательного действия, схема которого показана на рис.6.3.

FТр1

FТр2

x1

FДВ                                                                             FИМ

x

0

m

x2

x3

Рис.6.3

Так как под действием усилий детали деформируются, то даже в случае поступательного движения в одном направлении модель должна содержать не одну, а несколько координат смещений и скоростей.

m x

..

Рассмотрим простейший случай – все силы направлены по оси x и приложены в одной точке (рис.6.4). Этому соответствует модель движущегося тела в форме МТ.

.

r x

F

x

kx

Рис.6.4

Тогда, взяв производную по x, получим равенство:

d А               d АУ            d Аин             d АТр                         (6.6)

=

+

+

.

dx           dx             dx            dx

Работа упругого деформирования АУ = сx2/2, а  dАУ / dx  = сx, где с – жёсткость упругой системы. Работа, затрачиваемая на ускорение движения, может быть определена через кинетическую энергию поступательно движущихся частей массой m : Аин = mv2/2 ,  тогда

dАин  /dx  = mv  d v / dx  = m  (dx /dt ) (d v/dx) = m d v/ dt= = mx .         (6.7)

..

Примем далее, что сила трения пропорциональная скорости, что соответствует жидкостному трению. Тогда  работа, затрачиваемая на преодоление трения, равна d АТр =  x dx, где – коэффициент, характеризующий сопротивление.

В равенстве (6.6) каждая производная по x есть соответствующая сила, действующая, параллельно этому направлению. Проведём замену и получим

.

F ДВ = F ИМ  + Fу  + Fин  + FТр,

или F ДВ – (F ИМ+ Fу  + Fин  + FТр) = 0.

Введём обозначение  F ДВ – F ИМ = F и полученное равенство запишем в виде

F = Fу  + Fин  + FТр ,                                               (6.8)

.

..

или   m x.+  x +сx  = F(t)                                            (6.9)

Зависимость (6.9) – это уравнение движения механической системы (рис.6.4), в состав которой входят упругий элемент, инерционный элемент и диссипативный (рассеивающий энергию) элемент.

6.2.2. Анализ уравнения (6.9)

Решение уравнения (6.9) может быть представлено суммой:

- общего решения однородного уравнения (при F(t)=0);

- частного решения неоднородного уравнения (при F(t)0).

Свободные колебания механической системы

Рассмотрим движение механической системы при F(t)=0. Для этого разделим уравнение (6.9) на m :

..

.

x.+ 2n x +k2x  = 0,                                              (6.10)

где 2n = / m; k2= c/m.

Решение уравнения (6.10) имеет вид x = Ce z t . В результате подстановки в (6.10) получим характеристическое уравнение z2 + 2nz+ k2= 0, корни которого

z1,2= - n  n2 - k2.

Если трение велико, т.е. n  k, то x= C1 e – nt . Если трение невелико, то n k  и

z1,2= - n i  k2- n2 = - n i k1.

Тогда x1= e – nt e i k t и x2= e – nt e -i k t. Линейная комбинация этих решений даёт частные решения однородного уравнения в виде

1

1

x1= e – nt 1/2 (e i k  t+e -i k t)  = e – nt cos k1t ;

x2= e – nt 1/2 (e i k  t- e -i k  t) = e – nt sin k1t .

1

1

Общее решение однородного уравнения имеет вид

x= C1 x1+ C2 x2= e – nt (C1 cos k1t + C2 sin k1t ).                                 (6.11)

.

.

При наличии очень малого трения постоянные величины C1 и C2 определим, полагая x = x0  и x = x0 при t = 0:

C1= x0; C2= x0 /k.

.

Решение (6.11) записывают в виде

.

.

x= А cos (kt + ),  где А= x02 +(x0 /k) 2, tg  = - x0 / (k x0).

Решение (6.11) при n=0 есть незатухающее гармоническое колебание с амплитудой равной А, собственной частотой k = (c/m)1/2 и сдвигом фазы .

Задача 6.6

Определить параметры колебаний груза массой m = 3000 кг, жёсткость пружины с =  G r4/ (4R3z), r = 20 мм, R= 80 мм, z= 8, G= 0,8 105 МПа. Груз опущен на разгруженную пружину при x0  0. Определить максимальное сжатие пружины и сравнить его со сжатием пружины при условии медленного опускания груза до полного нагружения пружины.

.

Решение.

Жёсткость пружины с = 0,8 1011 0,02 4/ (4 0,083  8) = 7,8 10 5 Н/м.

Собственная круговая частота при n = 0 равна

k = (c/m)1/2 = (7,8 10 5/  3000) 1/2 =16 1/с.

При медленно опускании груза до полного нагружения пружины сжатие пружины равно  = mg / c = 3000 9,81/(7,8 10 5) = 37,7 мм.

При опускании груза на ненагруженную пружину с очень малой скоростью груз сжимает пружину на некоторую величину ; при этом работа силы тяжести равна упругой энергии сжатой пружины, т.е. mg= ½ c ()2;

=2 mg / c = 2 (!) .

Таким образом, опускание груза на ненагруженную пружину даже при скорости, равной нулю, вызывает двойную перегрузку пружины по сравнению со статической нагрузкой.

Окончательно запишем уравнение движения груза

x= 0,0377 cos 16t.;

период свободных колебаний без трения Т= 2/ k = 0,39 сек;

число колебаний в секунду (частота)  = 1/ Т=  2,56 1/с (герц).

Примечание.Частота переменного тока в сети равна  = 50 гц, или 3000 циклов в минуту; период Т= 1/50 = 0,02 с; круговая частота равна = 2/ Т= 314 радиан/с.

При наличии трения имеет место затухание амплитуды свободных колебаний по экспоненциальному закону e – nt (рис.6.5). В этом случае частота колебаний k1= k2- n2; а период колебаний Т1= 2/ k 1. Отношение двух наибольших значений амплитуд, отстоящих друг от друга на период, называют фактором затухания колебаний

= e – nt/ e – n(t + Т ) = е nТ

1

1

Натуральный логарифм   = ln = n Т1 – логарифмический декремент затухания колебаний. В механических системах  обычно находится в пределах 0,02   0,3.

Период колебаний Т1= 2/ k 1= 2/  k2- n2= (2/ k ) /  1 – (n/k) 2;

(Т1/ Т)2 = 1 / {1 – [(/ Т1)/ (2/T)] 2}; (Т1/ Т)2= 1+ (/2)2. В механических системах период свободных колебаний (и частота) при наличии трения отличаются от периода колебаний с трением незначительно: Т1/ Т= 1,0011 при  = 0,3.

x

A e – nt

Ai+1

t

Ai

T1

# Рис.6.5

Заметим, что величина  е nТ m = e при n Т1 m = 1, где m – число полных колебаний. При m = 1/ (n Т1) = 1/ амплитуда колебаний уменьшится в e раз. Следовательно, величина, обратная логарифмическому декременту затухания  m =1/, показывает, через сколько периодов амплитуда колебаний уменьшится в e раз. Этому соответствует промежуток времени = Т1 m = 1/ n, называемый временем релаксации.

1

Время релаксации – промежуток времени, за который амплитуда колебаний уменьшается в e раз.

Необратимые потери могут быть обусловлены не только внешним, но и внутренним (в материалах) трением. Поэтому логарифмический декремент затухания колебаний и время релаксации используются для оценки структурных изменений при различных технологических процессах (термической обработке, обработке давлением и т.п.).

Задача 6.7

Определить, во сколько раз уменьшилась амплитуда скорости свободных колебаний за время релаксации.

Решение.

.

Закон движения x= e – nt (C1 cos k1t + C2 sin k1t )= А0 e – nt cos (k1t +); скорость движения x= -А0 e – nt[n cos (k1t +) + k1 sin(k1t +)].

.

При t =0 nt = 0 значение x= -А0 [n cos  + k1 sin)]. При nt =n Т1 m = 1 значение k1t = k1 Т1 m = 2  m, где m – целое число периодов; тогда

.

x= -А0 e –1 [n cos  + k1 sin)].Следовательно, амплитуда скорости за время релаксации также уменьшится в e раз .

Примечание. При наличии сухого трения и Fтр = fN = const  частота колебаний не изменяется, а за каждую половину цикла амплитуда убывает на величину 2Fтр /с. Движение прекращается, как только амплитуда становится меньше Fтр /с.

Вынужденные колебания механической системы

Вынужденные колебания – это движение механической системы, модель которой представлена неоднородным дифференциальным уравнением

..

.

x.+ 2n x +k2x   = h(t).                                       (6.12)

Частное решение неоднородного дифференциального уравнения в случае периодической силы F(t)= F sin t = mh sin t имеет вид

x** = B sint + D cost = A sin (t+).

Подставив x** в уравнение движения, получим

h                       h                 1

A=                                        =                                                                           ;        (6.13)

 (k2 - 2)2+ 4 n2 2                k2            ( 1 - 2/ k2)2+ 4 n2 2/ k4

2 n 

 = - arc tg                  .

k2 - 2

Величина h/ k2 = F/ (m  c/m) = F/ c = xстат – есть упругая деформация системы при нагрузке, равной амплитуде переменной силы.

Анализ зависимостей (6.13) позволяет сделать следующие выводы:

- При низких частотах  изменения внешней силы  k  по сравнению с частотой собственных колебаний амплитуда вынужденных колебаний равна xстат. А сдвиг по фазе близок к нулевому.

- При  незначительном коэффициенте затухания колебаний n  0 в области значений  k теоретически имеет место неограниченное увеличение амплитуды вынужденных колебаний. Это явление – резонанс механических колебаний (рис.6.6). Наличие трения существенно влияет на величину амплитуды в области резонанса. При резонансе ( k ) всегда имеет место  = - /2.

- При   k амплитуда вынужденных колебаний стремится к нулю (зарезонансная область), а   - , т.е. вынужденные колебания в противофазе возмущающей силе.

Для уменьшения влияния резонанса следует увеличить потери на трение, повышать жёсткость системы (работа в дорезонансной области), снижать жёсткость системы (работа в зарезонансной области) при условии быстрого изменения частоты  вблизи области резонанса в условиях запуска и остановки машин.

А/Аст

n/k=0

n/k=1/6

n/k=1/2

3

4

5

2

Рис.6.6

1

0

 / k

1

2

3

2

Виброизоляция

Вращающиеся части любой машины не могут быть полностью уравновешены. Возникающие при этом периодические силы воздействуют на фундамент, что способствует разрушению сооружений, ухудшает условия работы людей. Усилие, передаваемое фундаменту, может быть уменьшено, если машину установить с помощью упругих элементах (рис.6.7).

F sint

Машина

# Рис.6.7

Фундамент

Снижение усилия, передаваемого на фундамент, имеет место при условии 1/ (1- 2/ k2 1, или / k  2. Значение  обычно является эксплуатационной характеристикой  данной машины. Эффект виброизоляции достигается за счёт снижения частоты собственных колебаний системы «машина –упругие опоры» за счёт уменьшения жёсткости упругих элементов и увеличения массы. Увеличение массы достигается установкой машины на тяжёлые плиты, которые опираются на фундамент через упругие элементы.

На фундамент передаётся усилие упругого деформирования пружин и вязкого сопротивления. Поэтому, чем выше потери на трение в упругих элементах, тем меньше эффект виброизоляции. Так, резина, пробка, дерево в качестве упругих элементов ухудшают виброизоляцию по сравнению со стальными пружинами равной жёсткости.

Амортизация

Виброизоляция должна обеспечивать снижение вредного воздействия колебаний машин на фундамент и сооружения. Амортизация (рис.6.8), напротив, уменьшает вредное влияние колебаний на машины (приборы, людей).Так, при движении транспортного средства неровности пути вызывают колебания, которые могут стать причиной разрушения машины, дискомфорта и даже заболевания людей.

Машина

# Рис.6.8

y

x

а sint

Абсолютное перемещение центра тяжести массы машины М обозначим x, а смещение относительно колеблющегося основания – y. Тогда x =  +y. Запишем уравнение движения

..

Мx = Fx i.

На массу М действует две силы: упругая сила пружин F упр = - с(x - )

и сила трения F тр = - y = - ( x - ).







..

Уравнение движения запишем в виде

..





Мx + ( x - ).+ с(x - ) =0;

..

и разделив на М, получим



x + 2n x.+ сx = 2n  а cost +  аk2 sint.

Частное решение даёт выражение для амплитуды вынужденных колебаний, подобное (6.13), только вместо отношения h/ k2 будет  амплитуда  а.

Для получения эффекта амортизации необходимо, чтобы отношение  / k  было больше 2 . Это означает, что жёсткость пружин амортизатора должна быть минимальной. Введение дополнительного сопротивления в гидравлических амортизаторах способствует снижению амплитуды колебаний и более быстрому затуханию колебаний. Таким образом, область виброизоляции и область амортизации на рис.6.6 совпадают.

Уравнение динамики вращательного движения вокруг оси

Так же, как в случае поступательного движения тела, предположим, что все моменты приложены в одной плоскости. Тогда производная по углу поворота d от АДВ = АИМ + АУ+ Аин+ АТр  может быть записана в виде

d(АДВ - АИМ )/ d = dАин/ d+ dАТр/ d+ dАУ/ d,                  (6.14)

где d(АДВ - АИМ )/d = Т – момент внешних сил, действующих на тело.

Величина

..

.

dАин/ d= (J 2/2) /d = J  d/ d = J (d/ dt) (d/ d) = J d/ dt = J .

Производную dАТр/ d определим, полагая, что потери пропорциональны скорости v = R; тогда dАТр = R  d и dАТр /d= R  = к .

Работа упругого деформирования АУ = ск 2/2, а  dАУ / d  = ск , где ск – жёсткость упругой системы при кручении.

В равенстве (6.14) каждая производная по  - это составляющая момента сил. Проведём замену и получим

..

.

Т = J  +  к .+ ск .                                 (6.15)

Решение уравнения крутильных (6.15) качественно аналогично решению уравнения колебаний (6.9). Для того, чтобы использовать для анализа движения уравнение типа (6.15), необходимо привести движения всех частей механизма к одной оси, например к оси электродвигателя.

Приведение параметров вращательных движений  частей механизма к единой оси вращения

Приведение параметров вращающихся частей к единой оси вращения  выполняется на основе закона сохранения энергии.

1. Кинетическая энергия вращающейся детали зависит от квадрата угловой скорости j. Поэтому должно выполняться равенство

½ Jj j2= ½ J0 j 02,

где 0 – угловая скорость вала, к оси которого выполняется приведение параметров; 0= i j j.

Следовательно, приведенный момент инерции J0 j =  Jj / i2j, а J0 =  Jj / i2j.

2. Аналогично выполняется приведение при определении коэффициента   к в (6.8). Работа, затрачиваемая на преодоление трения, равна

dАтр- j =  R jj dj =  R 0 0 d0.

Следовательно,  к= [R j/ (R 0 ij 2)] .

3. Коэффициент ск  в случае приведения работы упругих деформаций к единой оси вращения определим из равенства упругих энергий

А у- j = ½ cкj j2 = ½ cк002.

Следовательно, cк0= cкj/ ij 2.

6.2.3. Динамическая модель машинного агрегата

Машинный агрегат состоит из двигателя, передаточного механизма, исполнительного механизма и соединительных муфт. Одна из целей использования муфт – компенсация неточности сборки валов двигателя, передаточного механизма и исполнительного механизма. К неуправляемым механическим муфтам относятся муфты глухие и муфты компенсирующие.

Муфты глухие образуют жёсткое и неподвижное соединение, не компенсируют ошибки изготовления и монтажа, требуют точной центровки валов.

Муфты втулочные состоят из втулки, которая передаёт момент между валами через штифты, шпонки или шлицы.

Муфта фланцевая состоит из двух полумуфт, установленных на валах с натягом и шпонкой. Момент между муфтами передаётся с помощью болтов. Болты могут устанавливаться без зазора, в этом случае они выполняют функцию центрирования валов. Болты могут устанавливаться с зазором, тогда момент предаётся за счёт сил трения, создаваемых при затяжке болтов. Центрируются валы с помощью специального центрирующего бурта на одной полумуфте и отверстия на второй.

Муфты компенсирующие выполняются жёсткими и упругими. Жёсткие компенсирующим муфты втулочно-дисковые и зубчатые.

Втулочно- дисковые муфты, состоящие из двух полумуфт и промежуточного диска; выступы на промежуточном диске входят в пазы на внутренних торцах полумуфт; смещение диска компенсирует эксцентриситет до 0,04d и перекос валов до 30 минут.

Зубчатая муфта состоит из полумуфт с наружными зубьями и обоймой с двумя рядами внутренних зубьев. Зубья обычно эвольвентные. Такая муфта компенсирует эксцентриситет, осевое смещение и перекос валов. Угол между обоймой и любым валом не более 30 минут. Для уменьшения износа зубьев в обойму заливают жидкую смазку.

Муфты компенсирующие упругие состоят из двух полумуфт, момент между которыми передаётся через упругий элемент, жёсткость которого существенно меньше жёсткости валов привода. В качестве упругих элементов муфт используются

- витые цилиндрические пружины, пластины или пакеты пластин, разрезные гильзовые пружины, змеевидные пружины, резиновые звёздочки,

- гофрированные резиновые втулки или кольца (втулочно-пальцевая муфта с осевым смещением до 1...5 мм, радиальным до 0,3...0,6 мм, угловом до 1 градуса),

- упругая оболочка в форме автомобильной шины (при радиальном смещении до 2 ...6 мм, угловом смещении до 2...6 градусов).

Выбор типа муфт зависит от передаваемого момента, скорости валов, условий и качества монтажа, а также динамических характеристик машинного агрегата.

В качестве динамической модели машинного агрегата примем простейшую двух массовую схему (рис.6.9).

ТМ

ТД

JД

JП

Рис.6.9

ТМ

ТП

Д

П

Момент инерции JД  движущихся частей агрегата со стороны двигателя и момент инерции JП движущихся частей со стороны подъёмника будем считать постоянными, не зависящими от угла поворота. Момент ТМ, передаваемый муфтой, зависит от угла поворота и скорости поворота полумуфт и представлен зависимостью ТМ = с + , где с – жёсткость муфты при кручении,  - коэффициент потерь на трение,  = Д - П – угол закручивания муфты.

.

.

..

..

Для правой и левой части модели агрегата запишем уравнения движения:

JДД = ТД - ТМ  = ТД – (с + ),

.

JПП = ТМ - ТП = (с + ) - ТП.

Разделим первое уравнение на JД , а второе – на JП , затем вычтем одно из другого и получим

..

JД JП = ТД JП+ ТП JД - ТМ(JД+ JП),

=

ТП



..

+  + с

ТД

.

(6.16)

.

JД JП                                                       JП                  JД

+

JД+ JП                               JД+ JП            JД+ JП

Любая периодическая функция ТД(t) или ТП(t) может быть представлена суммой функций вида sin nt  (рядом Фурье)  с частотами, кратными некоторой наименьшей частоте .  Следовательно, уравнение (6.16) подобно уравнению (6.13) и (6.9) и представляет собой уравнение вынужденных колебаний упругой системы. Решения этого уравнения относительно  используют затем для определения углов Д и П .

Собственная частота крутильных колебаний k2 = c (JД+ JП) / (JД JП). При постоянном значении момента на валу подъёмника и амплитуде момента на валу двигателя ТаД  амплитуда угла закручивания муфты

ТаД                                                    1

а=                                                                ,                               (6.17)

JД              k2  ( 1 - 2/ k2)2+ 4 n2 2/ k4

где 2n = (JД+ JП)/ (JД JП).

Тогда амплитуда момента, передаваемого муфтой, равна

JП ТаД                     1+    4 n2 2/ k4

ТаМ =               

JД+ JП               ( 1 - 2/ k2)2+ 4 n2 2/ k4

Амплитуда момента возрастает с увеличением приведенного момента инерции механизма подъёмника. Она достигает максимального значения при совпадении собственной частоты и частоты возмущающего момента двигателя.

Задача 6.7

Асинхронный электродвигатель с частотой вращения nД = 720 об/мин вращает вал центрифуги, мощность на валу центрифуги РЦ = 36 квт, момент инерции JД = 1,63 кгм2, приведенный момент инерции системы «подъёмник»     JП= 6,5 кгм2,  диаметр вала d=70 мм, условная длина l =260 мм. Дать оценку значения амплитуды момента, если валы соединены фланцевой муфтой.

Решение

Момент ТП = РЦ / Д = 36 100030/(720 ) = 0,48 1000 Нм.

Частота переменного тока 50 гц или = 2 50= 314 1/с.

Жёсткость валов при кручении с = GJp/ (2l) = 1,16 10 5 Нм,

Частота собственных колебаний системы k= c (JД+ JЦ) / (JД JЦ).=

= [1,16 10 5 8,13/ (1,63 6,5)]1/2= 298 1/c.

Отношение / k= 314/298= 1,053, система находится вблизи резонанса.

ТаМ  [6,5 ТаД/(6,5 + 1,53)] [(1 - 1,0532)2+ 4 n2 1,0532/2982] - 1/2ТаД 7,3.

В действительности это превышение ниже, так как n 0. Даже при значительных значениях n перегрузки вблизи резонанса велики. При n/ k  0,1   ТаМ 3,3 ТаД. Следовательно, расчётные напряжения в элементах трансмиссии (валы, муфты, шпонки и т.д) в этом случае должны быть существенно увеличены.

Задача 6.8

Определить жёсткость компенсирующей муфты по условиям задачи 6.8.

Решение

Введение муфты приводит к снижению собственной частоты колебаний. Система работает в зарезонансной области. Отношение / k  должно быть более 2. Тогда k  314/2 = 222, с= k2(JД JЦ)./ (JД+ JЦ) = 0,64 10 5 Нм. Жесткость системы с= сМ сВ/(сМ + сВ) = 0,6410 5 Нм. При сВ= 1,16 10 5 Нм получим сМ  1,48 10 5 Нм. Угол закручивания при номинальном моменте равен 32 10 –4 радиан. Указанным требованиям соответствует муфта упругая втулочно-пальце-вая МН5.