ТЕМА ЗАНЯТИЙ

- «Определение прогибов и углов поворотов»

При решении задач используем энергетический метод.

1. Зависимость для прогиба под силой  Fi

l

wi =  Ep/  Fi =  [Mz (x) / Е Jz][Mz (x)/  Fi] dx,

0

для угла поворота сечения с моментом  Mj

l

 j=  Ep/  Mj = [Mz (x) /Е Jz] [Mz (x)/ M j ] dx.

0

2. Эти же зависимости применяются при определении прогиба и угла поворота в любом сечении. Для этого в данной точке прикладывается дополнительно сила FД   (или момент MД), составляется уравнение моментов Mz (x) и берётся производная Mz (x)/  FД  (или [Mz (x)/ M Д ), а затем сила FД   (или момент MД) приравниваются нулю.

Задача 1.

Определить прогиб и угол поворота в т.Н вала, нагруженного поперечной силой.                        F

RA

RB

B

Н

A

МД

а

b

l

Решение.

Определение прогиба

Реакция опоры А равна RA= Fb/l , реакция опоры В равна RB= Fa/l.

- На участке АH изгибающий момент Mz = -(Fb/l )x;

производная Mz (x)/  F= -b x/ l ;

интеграл

a                                                                                  a

wH1 =  [Mz (x) / Е Jz][Mz (x)/  Fi] dx = (1/ Е Jz) (Fb/l )x2 b/l dx  =

0                                                                                 0

=(1/ Е Jz) Fb2a3/ 3l 2.

- На участке ВH изгибающий момент Mz = - [(Fb/l )x  -F (x –a)]=

- F [(b/l  - 1)x+a];

производная Mz (x)/  F= - (b/l  - 1)x+a;

интеграл

l                                                                                l

wH2 =  [Mz (x) / Е Jz][Mz (x)/  Fi] dx = (1/ Е Jz) F [(b/l  - 1)x+a] 2dx  =

a                                                                      l          a

= (1/ Е Jz)F [(b/l  - 1)x+a] 3 /[3 (b/l  - 1)] = (1/ Е Jz) Fa 2b 3/3 l 2.

a

3. Суммируя wH1 и wH2, получим значение прогиба в точке H

wH =Fa 2b 2/ (3 Е Jzl ). При а =l/2  прогиб wH = Fl 3/ (48 Е Jz ).

Пример.

Диаметр вала d=50 мм, длина вала l=300 мм. Шестерня находится в середине вала, радиальная нагрузка F= 5000 Н.

Прогиб вала wH = Fl 3/ (48 Е Jz ), где Jz = r 4/4 = d 4/64 0,05 d 4.

wH = 0, 0425 мм [ wH ] = 0,04 мм при m = 4 мм.

Определение угла поворота сечения

В т.H приложим дополнительно момент M д .

Реакции опор равны RA= Fb/l  + M д /l; RB= Fa/l - M д /l.

- На участке АH изгибающий момент Mz = -(Fb/l  + M д /l)x;

производная Mz (x)/ M д= -x/l;

интеграл  H1 при M д= 0 равен

a                                                                                  a

 H1 =  [Mz (x) /Е Jz] [Mz (x)/ M j ] dx = (1/Е Jz) (Fb/l  + M д /l)(x 2/l) dx=

0                                                                                  0

= (1/Е Jz) Fba 3/(3l 2).

2. На участке ВH изгибающий момент Mz =(Fb/l + M д /l)x - M д – F(x- a)=

= F [(b/l  - 1)x+a] + M д (x /l -1) ;

производная Mz (x)/ M д= - (l – x) /l;

интеграл  H2 при M д= 0 равен

l

 H2 =  - (1/Е Jz)  {F [(b/l  - 1)x+a] + M д (x /l -1)}(l – x) dx /l .

a                                                          l

Интегрирование  H2  не вызывает затруднений, но проще определить  H2, составив интеграл на участке ВH, приняв за начало координат т. В.

Тогда изгибающий момент Mz =(Fа/l - M д /l)x;

производная Mz (x)/ M д= - x/l; интеграл

b

 H2 = - (1/Е Jz)  (Fa/l  - M д /l)(x 2/l) dx= - (1/Е Jz) Fab 3/(3l 2).

0

Суммируя H1 и H, получим значение прогиба в т.H, равное

H= Fab (b- a.)/ (3Е Jz l )

Примечание. В полученной зависимости угол поворота сечения в интервале от т. А до т. Н следует принять отрицательным, т.к. за положительное направление поворота принят поворот сечения против часовой стрелке. При b = a угол поворота   H= 0; при b  a угол поворота будет положительным (поворот против часовой стрелки).

Пример.

Диаметр вала d=50 мм, длина вала l=300 мм. Шестерня находится на расстоянии a.= 100 мм от левой опоры, радиальная нагрузка F= 5000 Н. Определить угол наклона шестерни.

Угол поворота H= Fab (b- a.)/ (3Е Jz l )= 0,00018  [] 0, 0005.

Задача 2.

Определить угол поворота вала в подшипнике А.

RA

RB

B

Н

F

A

МД

а

b

l

Решение.

В т.А приложим дополнительно момент M д .

1. На участке АH изгибающий момент Mz = -(Fb/l  + M д /l)x + M д;

производная Mz (x)/ M д= -(x/l - 1);

интеграл  H1 при M д= 0 равен

a

 А1 = (1/Е Jz)  [(Fb/l  + M д /l)x+ M д ] (x /l -1) dx= (1/Е Jz) (Fb/l 2)

0

= (1/Е Jz) (Fb/l 2) (a 3/3 - a 2l /2).

2. на участке ВН изгибающий момент Mz =(Fа/l - M д /l)x;

производная Mz (x)/ M д= - x/l; интеграл

b

А2 = - (1/Е Jz)  (Fa/l  - M д /l)(x 2/l) dx= - (1/Е Jz) Fab 3/(3l 2).

0

Суммируя А1 и А2 получим значение прогиба в т.А:

a 3/3 - a 2l /2 - ab 3/3 = [2(l – b)2- 3(l – b) l - 2 b 2] а/6 = - l (l + b);

 А= Fab (l +b)/ (6Е Jz l ).

Пример.

Диаметр вала d=50 мм, длина вала l=300 мм. Шестерня находится на расстоянии a.= 100 мм от левой опоры, радиальная нагрузка F= 5000 Н. Определить угол поворота вала в опоре т.А.

Угол поворота  А = Fab (l +b)/ (6Е Jz l ) = 0,00044  [] = 0, 001.

Пример.

Диаметр вала d=50 мм, длина вала l=300 мм. Шестерня находится на расстоянии в середине вала (a.= b = 150 мм), радиальная нагрузка F= 5000 Н. Определить угол поворота вала в опоре т.А.

Угол поворота А= Fab (l +b)/ (6Е Jz l ) = 0,00045. Сравните с предыдущим примером.

Задача 3.

Определить прогиб и угол поворота вала в т. С .

RB

F

B

С

A

RA

МД

l

с

Решение.

Определение прогиба

Реакция опоры А равна RA= Fс/l , реакция опоры В равна RB= F(с+l)/l.

1.На участке ВС изгибающий момент Mz = -Fx;

производная Mz (x)/  F= - x ;

интеграл

с

wС1 =(1/ Е Jz)   Fx2 dx  = (1/ Е Jz) F с3/3.

0

2.На участке АВ изгибающий момент Mz = Fсx /l ;

производная Mz (x)/  F= сx /l

интеграл

l

wС2 =(1/ Е Jz)   F с2x2 dx / l 2= (1/ Е Jz) F с2l /3.

0

Суммарно прогиб равен wС=(1/ Е Jz) F с2 (l +с)/3.

Пример.

Диаметр вала d=50 мм, длина вала l=300 мм. Шестерня находится на расстоянии с= 100 мм, радиальная нагрузка F= 5000 Н. Определить прогиб в т. С.

Прогиб wС=(1/ Е Jz) F с2 (l +с)/3= 0,107 мм.

Вывод. Консольное расположение шестерни существенно увеличивает прогиб. В данном случае допустимо применение цилиндрической шестерни с m более 10 мм. Обычно в таком случае повышают изгибную жёсткость вала: требуется вал диаметром не менее 64 мм, если использовать шестерню с m = 4 мм.

Определение угла поворота сечения

В т.С приложим дополнительно момент M д .

1. На участке СВ изгибающий момент Mz = - F x + M д ;

производная Mz (x)/ M д= 1;

интеграл С1 при M д= 0 равен

с

 С1= (1/Е Jz)  Fxdx= (1/Е Jz) Fс 2/2.

0

2.Реакция опоры RA= Fс/l - M д/ l;

на участке АВ момент Mz=(Fс/l - M д/ l )x ; производная Mz (x)/ M д=-x/l;

интеграл С2 при M д= 0 равен

l

 С2=  (1/Е Jz)  Fcx2 dx/ l 2= (1/Е Jz). Fcl/3.

0

Суммарно угол поворота  С= (1/Е Jz) Fc (2l+3c)/6.

Пример.

Диаметр вала d=50 мм, длина вала l=300 мм. Шестерня находится на расстоянии с = 100 мм, нагрузка F= 5000 Н. Определить угол поворота в т. С.

Угол поворота  С = (1/Е Jz) Fc (2l+3c)/6 = 0,0012.

Вывод. Консольное расположение шестерни существенно увеличивает угол поворота. По сравнению с углом поворота шестерни, расположенной между опорами на расстоянии 100 мм от опоры т.А, угол поворота шестерни при консольном расположении почти в 3 раза больше.

- «Устойчивость стержней»

Критическая сила, при действии которой стержень теряет устойчивость рассчитывается по формуле Эйлера Fкр= (n/l) 2 Е Jz,

где n – число полуволн в пределах длины стержня; минимальное значение Fкр соответствует n = 1;

 - коэффициент приведения длины стержня к «основному» варианту.

F

L=l

=1

F

F

=2

l

L =2l

=0,5

L =0,5l

l

F

= 0,7

L=0,7l

l

В пределах применимости уравнения Эйлера

кр  = Fкр/ А0 = 2 Е Jz / [А0(l) 2] = 2 Е/ (l/ i) 2=2 Е/2,

где i z2= Jmin / А0.- радиус инерции;.  = l/ i - гибкостью стержня.

При значениях   пред = (2 Е/ пц ) ½ критическое напряжение определяют по формуле Эйлера. Величина пред принимает значения от 100 для стали Ст3 до 60 для легированных сталей с т=800 МПа.

Если гибкость стержня   пред, то критерий устойчивости стержня записывают в виде

кр  = F/ А0   [т] = т/ [s т],

где   1- коэффициент снижения допускаемого напряжения при продольном сжатии стержня. Зависимость коэффициента  от значений  :

 ... 30     50      60     80    100   120   140   160

 углеродистых сталей ... 0,91  0,86  0,82  0,70  0,51  0,37  0,29  0,24

 сталей повышенной

прочности ... 0,91  0,83  0,79  0,65  0,43  0,30  0,23  0,19.

Задача 1.

# Определить гибкость штока гидравлического привода пресса длиной l = 800 мм, диаметром d= 50 мм, материал штока – сталь 40ХН–КП800, пц=0,8т.

Решение.

Гибкость  = l/ i, радиус инерции кругового сечения i = (Jmin / А0)1/2= d/ 4;

при =0,7 значение = 0,71000/ 12,5 = 45пред= (Е/пц ) ½= (2105/640) ½ = 55.

Задача 2.

Определить предельное усилие по условиям задачи 1 при  [s т]= 2.

Решение.

Предельное усилие прессования с учётом возможной потери устойчивости при  =45  пред  определим из условия кр = F/ А0   [т]:

F  А0 [т] =  d 2 т / (4[s т])  667 кН.

Задача 3.

Определить, обеспечена ли надёжность ходового винта домкрата по критерию устойчивости при максимальной высоте  i = 200 мм подъёма груза Q =30 кН домкратом. Диаметр стержня ходового винта домкрата d = 19,6 мм,  материал ходового винта – сталь 40 – КП300 нормализованная. Высота гайки Н =60 мм. Коэффициент запаса по устойчивости [s]= 4; по пределу текучести [s т]= 2; коэффициент =2.

Решение.

1.Гибкость винта  = lр / i , где lр – расчётная длина, обычно lр = i + Н/2;

 = 2 230/4,9 = 94.

пред = ( Е/ пц ) ½ = 93.

Так как  пред, применима формула Эйлера и кр= 223 МПа.

Тогда [] = кр/[s]= 56 МПа.

Расчётное  = Q /А0= 30000/(0,01962/4) = 99,5 МПа []= 56 МПа.

Выполним проверку также по критерию   = Q /А0   [т] = т/ [s т]:

значение []= т/ [s т]= 0,59300/2= 88,5 МПа, т.е.  = 99,5 МПа []=88,5 МПа.

Вывод. Устойчивость ходового винта недостаточна.

Задача 4.

Для изготовления ходового винта (задача 3) предложена сталь 40Х-КП800. Определите допускаемое напряжение по критерию устойчивости.

Решение.

1.Гибкость винта  = lр / i = 94; пред = ( Е/ пц ) ½ = (2105/640) = 55.

Таким образом,   пред  и кр  определяется по формуле Эйлера:

кр = 2 Е/2= 2  2105/ 942= 223 МПа, а [] = кр/[s]=223/4= 56 МПа.

Вывод. В области   пред  по критерию устойчивости все углеродистые и низколегированные конструкционные стали равнозначны.

Задача 5.

Определить, обеспечена ли надёжность ходового винта пресса по критерию устойчивости при максимальной высоте  i = 200 мм при усилии прессования Q =30 кН. Диаметр стержня ходового винта домкрата d = 19,6 мм,  материал ходового винта – сталь 40 – КП300 нормализованная. Высота гайки Н =60 мм. Коэффициент запаса по устойчивости [s]= 4; по пределу текучести [s т]= 2; коэффициент =0,7.

Решение.

Гибкость винта  = lр / i , где lр – расчётная длина, обычно lр = i + Н/2;

 = 0,7 230/4,9  33 пред = ( Е/ пц ) ½ = 93.

Проверку выполним по критерию   = Q /А0   [т] = т/ [s т]:

  = 99,5 МПа    т/ [s т]= 0,9300/2 = 135 МПа.

Задача 6.

Стойка изготовлена из двух швеллеров №20 (высота профиля h= 20 см,   iy =2,20 см, Jy  = 113 см4, iz =8,07 см, Jz =  1520 см4 , А0= 26,8 см2,  т= 210 МПа). Швеллеры соединены сварными накладками так, что моменты инерции относительно оси z и оси y равны. Один конец стойки жёстко закреплён в фундаменте, длина стойки 10 м. Определить допустимую нагрузку при  сжатии стойки [s]=4; определить также максимальное расстояние между накладками (рёбрами жёсткости).

Решение.

Гибкость стойки  = l / i= 21000/(28,07)= 124; пред = ( Е/ пц ) ½ = 108. Так как пред можно применить формулу Эйлера:

кр = 2 Е/2= 128 МПа, Fкр= 686 кН, допустимая нагрузка 172 кН.

Возможна потеря устойчивости участка швеллера между двумя накладками. Гибкость 1 =l1 / i= 124; тогда l1= 1242,20/2 =136 см  7h. Обычно принимают l1 5h.

Задача 7

Определить критическую силу при сжатии стойки, один конец которой жёстко закреплён в фундаменте, длина стойки 2 м, профиль - двутавр №20 (минимальный радиус инерции iy = 2,07 см, минимальный момент инерции при изгибе Jy  = 115 см4, А0= 26,8 см2,  т= 210 МПа.

Решение.

1. Определим гибкость стержня  = l/ i =2 2/ 0,0207 = 193 пред = 100.

2. По формуле Эйлера наименьшее значение

Fкр= (/l) 2 Е Jmin = [/(2 2)] 2 2 1011 (115 10 - 8)= 141,7 кН;

кр  = Fкр / А0 = 141,7 103/(26,8 10- 4)= 53 МПа.

При коэффициенте запаса по устойчивости nу = 2 ... 3 расчётное напряжение  = F/А0   кр / nу = 27 ... 18 МПа. Это в 8 ... 12 раз меньше  т= 210 МПа.

Задача 8

Определить допустимую нагрузку q, распределённую равномерно по длине балки. Профиль балки двутавр №20. Толщина стенки двутавра по сортаменту d= 5,2 мм,  толщина полки t= 8,4 мм. Нормативный коэффициент запаса прочности [s т]=2,  материал – сталь Ст3.

Решение.

1. Определим гибкость стержня  = l/ i. Схема закрепления вертикальной стенки (стойки) двутавра  = 0,7.  Расчётная длина (высота стенки)               l = 200 – 2 t = 183 мм. Значение  i  прямоугольного сечения длиной x погонных метров (вдоль стенки двутавра) равно i z = (Jmin /А0) 1/ 2 = (x t 3/12): (x t )= t  3/6=  = 0,289 t = 1,05 мм.

Гибкость стенки двутавра  = l/ i = 0,7 0,183/ 0,00105= 85  пред = 100.

- Критерий прочности с учётом возможности потери устойчивости

 = F/ А0   [т] = т/ [s т]= 0,65  105 МПа = 68 МПа.

Допустимая нагрузка q = F/x =   А0/x =  t x/x =  t = 354 кН/м.

Задача 9

Максимальный вылет ходового винта ТРАП 36Х6 пресса 300 мм, длина гайки 70 мм, максимальная нагрузка F= 30 кН. Винт ТРАП 36Х6 изготовлен из стали 40,  т= 300 МПа, минимальный диаметр стержня винта 29 мм. Проверить, выполняется ли условие устойчивости ходового винта.

Решение.

1. Определим гибкость стержня ходового винта  = l/ i . Схема закрепления концов ходового винта соответствует  = 0,7. Расчётная длина стержня ходового винта с учётом 0,5 длины гайки равна l = 335 мм. Радиус инерции кругового сечения ходового винта

i = (J / А0 )1/2 = [( d 4/64) / ( d 2/ 4)] 1/2 = d / 4=7,25 мм.

0,0207 193пред = 100.

Гибкость стержня ходового винта  = l/ i = 0,70,335/0,00725 = 32,3.

Предельное значение гибкости

пред = (2 Е/ пц ) ½= [2 2 1011/ (0,8 300 106)] ½= 90. Так как    пред, то формулу Эйлера применить нельзя.

2. Проверка условия прочности с учётом возможности потери устойчивости выполняется по критерию  = F/ А0   [т] = т/ [s т].

В данном случае   0,9. При нормативном коэффициенте запаса по пределу текучести [s т] =2 значение [т]= 150 МПа. Окончательно получим

 = F/ А0 = 30 103/ (( d 2/ 4)= 45 МПа   [т] = 135 МПа.