3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

3.1.Разработка эскиза расположения передач и опор валов редуктора

По данным таблицы 9 разрабатывается эскиз редуктора (вид сверху на плоскость разъёма корпуса редуктора), на котором должны быть указаны основные размеры:

Для определения расстояний между опорами и зубчатыми колёсами промежуточного вала разрабатывается эскиз этого вала. В качестве прототипа примем промежуточный вал, представленный на чертеже, приложенном к  заданию:

l I=21/2+10+44/2=42 мм;

l II=44/2+10+31/2=48 мм;

l III=31/2+10+21/2=36 мм.

3.2.Определение реакций опор и проверочный расчёт

подшипников промежуточного вала

3.2.1.Определение реакций опор

В каждой зубчатой паре промежуточного вала определяются:

- тангенциальная (окружная) сила Ft = Tш/ d ш;

- осевая сила Fx = Ft  tg ;

- радиальная сила Fr = Ft  tg/ cos .

Результаты расчёта сил, действующих в зубчатых зацеплениях:

|  | Крутящий момент Т, Нм | Делительный диаметр d, мм | cos  | Окружная сила Fti , Н | Осевая сила Fxi, Н | Радиальная сила Fri, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня (1) | 273 | 58 | 0,97 | 9410 | 2348 | 3540 |
| Зубчатое колесо (2) | 273 | 192 | 0,94 | 2840 | 1034 | 1100 |

Для шестерни: Ft = Tш/ d ш = 273/0,058 = 9410 Н;

Fx = Ft  tg = 9410/0,249 = 2348 Н;

Fr = Ft  tg/ cos =9410·0,364/0,97=3540 Н.

Для зубчатого колеса: Ft = Tш/ d ш = 273/0,192 = 2840 Н;

Fx = Ft  tg = 2840/0,364 = 1034 Н;

Fr = Ft  tg/ cos =2840·0,364/0,94=1100 Н.

Нарисуем в аксонометрии схему нагружения промежуточного вала:

Fx =  Fxi=1034-2348= -1314 Н.

Составим схемы нагружения вала в горизонтальной и вертикальной плоскости:

Составим уравнения равновесия и определим составляющие радиальных реакций опор:

Для плоскости XOY:

Mb = -Ya∙ (l III + l II + l I)+Fr2∙ (l III +l II)+ Fr1∙ l III +Fx1∙r1-Fx2∙r2=0

Ma = Yb∙ (l III + l II + l I) – Fr1∙ l I - Fr2∙(l II + l I)+Fx1∙r1 - Fx2∙r2 =0

Fr2∙ (l III +l II)+ Fr1∙ l III +Fx1∙r1-Fx2∙r2

Ya =------------------------------------------------------------= 2435 Н;

(l III + l II + l I )

Fr1∙ l I + Fr2∙(l II + l I)-Fx1∙r1 + Fx2∙r2

Yb =----------------------------------------------------------= 2213 Н.

(l III + l II + l I )

Для проверки:

Fy=Ya + Yb – Fr1 -Fr2 = 2435+2213-3540-1100=0    Верно!

Для плоскости XOZ:

Ma = F t1∙l I -Ft2∙(l II + l I) + Zb ∙(l III + l II + l I)  = 0

### Mb =-Za∙(l III + l II + l I)  - Ft1∙(l III +l II)+Ft2∙ l III = 0

-F t1∙l I +Ft2∙(l II + l I)

Zb =-------------------------------= -1112 Н;

(l III + l II + l I)

- Ft1∙(l III +l II)+Ft2∙ l III

Za=---------------------------------= -5468 Н.

(l III + l II + l I)

Для проверки:

Fz =Zb + Za + Ft1 -Ft2=-5468-1112+9410-2840=0         Верно!

Определим радиальные реакции А - опоры FrA= (YA 2 + ZA 2) ½ и В - опоры FrВ= =(YВ 2 + ZВ 2) ½:

FrA= (YA 2 + ZA 2) ½ = (24352 + 54682) ½ =5980 Н;

FrВ= =(YВ 2 + ZВ 2) ½ =(22132 + 11122) ½ =2480 Н.

3.3.2Проверочный расчёт конических подшипников опор промежуточного вала по динамической грузоподъёмности

Определим значение параметра осевой нагрузки e  для каждого из подшипников: e=0,37

Вычислим значения внутренних осевых сил в опорах:

SА = 0,83 eF rА =0,83∙0,37∙5980=1836 Н;

SВ = 0,83 eF rВ=0,83∙0,37∙2480=762 Н.

 = SA+ Fx - SB.

Если сумма   0, то вал сместиться в сторону правой опоры; следовательно, на левую опору действует только внутренняя сила SA и FxA = SA. Из уравнения равновесия вала Fx + FxA -FxB = 0  определим силу

FxB = Fx  + FxA = Fx  + SA.

Если сумма    0, то вал сместиться в сторону левой опоры, на правую опору будет действовать в осевом направлении только внутренняя сила SB , соответственно, FxB  = SB . Из уравнения Fx  + FxA -FxB = 0 следует, что сила

FxA = SB - Fx .

 = SA+ Fx - SB.=1836-1314-762=-240<0, поэтому

FxB  = SB =762 Н и FxA = SB - Fx =762+1314=2076 Н.

Определим FxА/ FrA и FxВ/ FrВ , сравним значения этих отношений с величиной e и назначим коэффициенты X  и Y  для каждого из подшипников промежуточного вала:

FxА/ FrA=2076/5980=0,34< e:  X=1  и Y=0.

FxВ/ FrВ =762/2480=0,31< e:   X=1  и Y=0.

Определим эквивалентную нагрузку (K б  =1,4; K т=1):

для А - опоры P A= (X FrA +YFxА)K б K т= (1∙5980+0∙2076)∙1,4=8372 Н;

для В - опоры P В= (X FrВ +YFxВ)K б K т.=(1∙2480+0∙762)∙1,4=3472 Н.

Определим для каждого подшипника требуемую динамическую грузоподъёмность С = =Р [L/ (a1 a2)] 1/p  и сравним её с паспортной для данного подшипника: С  С п .

Р – эквивалентная нагрузка данного подшипника, Н;

L - ресурс, млн. оборотов вала; примем L = Lh- требуемому ресурсу редуктора;

р – показатель степени, р =10/3 для роликовых подшипников;

a1– коэффициент нвдёжности:

Надёжность .............  0,9       0,95       0,96       0,97       0,98       0,99

Коэффициент a1..........1          0,62       0,53       0,44       0,33       0,21;

a2– коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, для конических роликоподшипников в обычных условий  a2 = 0,6 ...0,7 и для подшипников из высококачественных сталей при наличии гидродинамической плёнки масла без перекосов a2 = 1,1 ..1,3.

В нашем случае примем:

L=20000∙60∙273=327,6 млн. оборотов вала;

a1=1;

a2=0,65.

Для А – опоры: С =8372(327,6/0,65) 3/10=54166 Н;

для В – опоры: С =3472(327,6/0,65) 3/10=22464 Н.

Сравнивая эти данные с паспортными, в обоих случаях получаем:

С  С п (С п=56000 Н).

3.3.Расчёт соединений

3.3.1. Проверочный расчёт напряжённых резьбовых соединений

При конструировании размеры крышки, диаметр и количество винтов определяют в зависимости от диаметра DП отверстия в корпусе под подшипник.

# Параметры накладных крышек подшипниковых узлов

| ### DП | 50 ... 62 | 63 ... 95 | 100 ... 145 | 150 ... 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина стенки крышки h, мм | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диаметр винта d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Число винтов z | 4 | 4 | 6 | 6 |

Так как DП=90, то выбираем h=6 мм, d=8 мм, z=4.

Определим усилие затяжки винтов при сборке наиболее нагруженного подшипникового узла Fзат = К зат FxA /z, где К зат - коэффициент затяжки, по условию нераскрытия стыка примем равным 3,3.

Fзат = К зат FxA /z=3,3∙2076/4=1713 Н

Определим напряжение при затяжке винтов =1,3 Fзат/ (d12/4), где d1=6,5 мм.

=1,3∙4∙1713/3,14∙6,52=67 МПа.

Определим требуемый предел текучести материала винтов из условия

  т/[sт], где выбираем равным  [sт]= 6 при неконтролируемой затяжке.

т≥67∙6≥402 МПа.

Назначаем класс прочности стали для изготовления винтов:

5.8,   в≥500 МПа; т≥400 МПа; марка стали:20, 20кп, Ст3сп, Ст3кп; -1р=180 МПа.

Принимаем =0,2.

Определим приращение нагрузки на один винт Fв=FxA /z,

расчётную (суммарную) нагрузку на один винт Fр = Fзат+ Fв:

Fв=0,2∙2076/4=114 Н;  Fр =1712+114=1827 Н.

Определим значение амплитудного напряжения винта а = Fв/2A0, среднего напряжения m= [Fзат+ Fв /2]/ A0:

A0=(d12/4)=3,14∙6,52/4=33,2 мм2,

а =114/2∙33,21=0,9 МПа; m=(1713+114/2)/33,2=53,4 МПа.

Определим расчётный запас прочности винта по переменным напряжениям

s = -1р / (а К Д +  m), где   0,1; коэффициент К Д = К / =3,9;

где   1 для деталей с метрической резьбой М6 ... М16.

s=180/(0,9∙3,9+5,34)=8

Сравниваем значения расчётного и нормативного коэффициентов запаса прочности по переменным напряжениям, где [s] = 2,5 ...4 при неконтролируемой затяжке и получаем s [s].

## 3.3.2.Выбор посадки соединения «муфта –выходной вал редуктора»

Зубчатые колёса и муфты устанавливаются на валах с  натягом.

Выбор посадки соединения «муфта – выходной вал» выполняется по условию надёжности сцепления между муфтой и присоединительным участком выходного вала редуктора при действии вращающего момента ТВв, передаваемого муфте:

p  2 [Kсц] ТВв/ (f d2 l ),

где p– среднее давление между напрессованной деталью (муфтой) и валом;

[Kсц ] – нормативный коэффициент сцепления, [Kсц ] = 3  для посадок на выходном валу;

f - коэффициент трения, для соединения стальных деталей нагревом принимается

f = 0,14, а прессованием -  f = 0,08,

l и d – соответственно длина и диаметр посадочного отверстия муфты.

Принимаем: ТВв=1520 Нм;  f = 0,14; l=80 мм; d=55мм.

Тогда:

p =2∙3∙1520/(3,14∙0,14∙552∙80∙1000)=86 МПа.

Среднее давление зависит от податливости соединяемых деталей  и натяга между ними N :

p = N/ = N/ [d (C1/ E1+ C2 /E2)],

где C1 = (d2 + d02 ) / (d2 - d02 ) - 1,

C2 = (Dм 2 + d2 ) / (Dм 2 - d2 ) + 2,

E1 и E2 – модуль нормальной упругости материала соответственно вала и ступицы;      1 и  2 – коэффициент Пуассона материала соответственно вала и ступицы;d0 = 0 для сплошного вала.

E1 =E2= 2∙105 МПа; 1=2=0,3.

C1 =552/552-0,3=0,7; C2=(802+552)/(802-552)+0,3=3,1

Таким образом, определив требуемое значение p, находим минимальное значение натяга N:

N= p∙=89,87∙10-6 м.

Таким образом:

Nmin=90 мкм, а Nmax=154 мкм.

## 3.3.3.Прочностной расчёт ступицы муфты

#### Прочностной расчёт ступицы муфты выполняется для выбранной посадки по значению Nmax.

Критерий прочности записывается в виде

s = т /экв   [ s ] = 1,5 ... 2.

Эквивалентное напряжение (без учёта кручения)

экв =1 -3 = 2pmax  /(1 – d 2 / Dм 2),

где pmax – среднее давление при натяге, равном Nmax ,т – предел текучести стали 40Х (таблица 9).

экв =2pmax  /(1 – d 2 / Dм 2)=567 МПа, а  s=700/567=1,2<[s],

поэтому часть момента передаем, используя натяг, а часть – шпонкой.

Принимаем  Nmax=108 мкм, тогда экв=396 МПа, а  s=700/396=1,7 [s].

Определим новое значение давления p’, соответствующее N’min:

N’min=66 мкм      p’=63 МПа.

Определим значение коэффициента сцепления:

Kсц = f p’d2 l /(2ТВв)=3,14∙0,14∙63∙552/(2∙1520)=2,2

Определим отношение Kсц/[Kсц]=2,2/3=0,73.

То есть муфта передаёт за счёт натяга: Т=0,73∙1520=1109 Нм,

а за счёт шпонки: Т=1520-1109=411 Нм.

В курсовой работе выполняется расчёт шпоночного соединения муфты и присоединительного участка выходного вала редуктора.

Упрощённо считается, что шпонка врезана в вал на половину своей высоты h и напряжения смятия см по расчётной длине шпонки lр, распределены равномерно. Условие прочности записывается в виде

см= 4 ТВв/(h lр d);

где d – диаметр присоединительного участка выходного вала редуктора;

расчётная длина шпонки lр= l – b;

[см]= 110 ...200 МПа для неподвижных соединений при посадке с натягом,

В нашем случае: d=55 мм; h=10 мм; lр= l – b=80-16=64 мм.

Тогда:

см=4∙411/16∙10∙64=161 МПа, что удовлетворяет условию:

см  [см],

где [см]= 110 ...200 МПа для неподвижных соединений при посадке с натягом.

3.4.Результаты анализа проекта редуктора

Выполним сравнение первоначального варианта редуктора без упрочнения и окончательного варианта с упрочнением по размеру, массе передач и стоимости редуктора.

1. Сравнение размеров редукторов:

Так как конструкция редуктора нами не разрабатывалась, сделаем некоторые упрощения. Для редуктора, выполненного по соосной схеме, aБ = aТ и его длину примем равной Lp=2aТ:

Lp1=2∙140=280 мм;

Lp2=2∙120=240 мм.

Lp2 /Lp1=240/280=0,86, то есть размеры редуктора уменьшились в 1,17 раз.

2. Сравнение массы зубчатых передач

Так как зубчатые колёса изготавливаются из конструкционных стали практически одинаковой плотности, для оценки изменения массы зубчатых колёс достаточно сравнить объёмы передач редуктора- прототипа и передач, предлагаемых Вами. Упрощённо будем считать, что объём каждой зубчатой пары «шестерня - колесо» равен

V =(/4)bd d3ш(1+ V u2),

где  V – коэффициент, учитывающий уменьшение объёма зубчатого колеса по сравнению со сплошным цилиндром тех же размеров;  V = 0,5 ... 1, с увеличением диаметра колеса принимать меньшие значения  V.

V т1=3,14∙0,75∙0,0673∙(1+0,75∙3,152)/4=0,001495;

V Б1=3,14∙0,75∙0,0563∙(1+0,75∙42)/4=0,001344;

V т2=3,14∙0,75∙0,0583∙(1+0,85∙3,152)/4=0,001084;

V Б2=3,14∙0,65∙0,0483∙(1+0,85∙42)/4=0,000824.

Суммарный объём зубчатых передач редуктора V= VБ + VТ, где VБ и VТ – соответственно объём быстроходной и тихоходной пар:

V1= VБ 1+ VТ1=0,001495+0,001344=0,002839;

V2= VБ 2+ VТ2=0,001084+0,000824=0,001908.

V1/V2=0,002839/0,001908=1,48, то есть масса зубчатых передач уменьшилась в полтора раза.

3. Сравнение стоимости редукторов

Применение поверхностного упрочнения повышает стоимость зубчатых передач по сравнению с передачей без поверхностного упрочнения. Для оценочного расчёта и крупносерийного производства примем коэффициент увеличения стоимости редуктора Кс =1,05 при поверхностной закалке ТВЧ и  Кс = 1,22 при цементации и Кс = 1,3 при азотировании. Считается, что стоимость редуктора пропорциональная массе передач.

Зная объём и вид поверхностного упрочнение каждой зубчатой пары окончательного варианта редуктора, определим относительную стоимость зубчатых пар:

Ст = КсТ VТ2 + КсБ VБ2=1,22∙0,001084+0,000824=0,002146.

Если отношение (КсТ VТ + КсБ VБ)/ Vп 1, то окончательный вариант редуктора дешевле:

(КсТ VТ + КсБ VБ)/ Vп=0,002146/0,002839=0,76<1;

Отношение Vп/ (КсТ VТ + КсБ VБ) показывает, во сколько раз окончательный вариант редуктора дешевле при изготовлении:

Vп/ (КсТ VТ + КсБ VБ)=0,002839/0,002146=1,32, то есть окончательный вариант редуктора дешевле в 1,32 раза.

Заключение

Нами была проведена работа по уменьшению размеров редуктора и по введению поверхностного упрочнения. В итоге мы получили редуктор, размер которого меньше в 1,17 раз по сравнению с первоначальным, масса зубчатых передач уменьшилась в 1,5 раза, а также он получился дешевле в 1,32 раза. Всё это говорит о том, что окончательный вариант редуктора по всем компонентам лучше, чем первоначальный.

ЛИТЕРАТУРА

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для тех. спец. вузов. -  м.: Высш. шк., 1998. – 447 с., ил.

- Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие... / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 418 с., ил.

- Иванов М.Н. Детали машин: Учеб. для студентов втузов / Под ред. В.А. Финогенова. – М.: Высш. шк., 1998.- 383 с., ил.

- Детали машин: Справочные материалы по проектированию/ Сост. Ю.Н. Макаров, В.И. Егоров, А.А. Ашейчик, Р.Д. Макарова, 1995. – 75 с.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра машиноведения и деталей машин

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РЕДУКТОРА

Пояснительная записка

Курсовая работа

Студент группы 2066 __________________________ (А. С. Бородулин)

Руководитель              __________________________ (В. А. Жуков)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить анализ работоспособности электромеханического привода с целью минимизации габаритов редуктора в результате рационального выбора материалов.

Привод включает в себя редуктор по схеме 048 ,  клиноременную передачу и зубчатую муфту.

Характер производства мелкосерийный.

Привод реверсивный .

- Номинальный крутящий момент на выходном валу 800 Нм;

- Частота вращения выходного вала редуктора 120 об/мин;

- Синхронная частота вращения вала электродвигателя 3000 об/мин;

- Расчётный ресурс 20000 час.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение                                                                                                          1

Часть 1. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

ПРИВОДА                                                                                      2

1.1.  Оценка КПД привода и выбор электродвигателя                                     2

1.2. Определение общего передаточного отношения привода и передаточного

числа быстроходной и тихоходной ступеней редуктора                            3

1.3.  Определение мощностей, частот вращения и крутящих моментов        4

1.4.  Выбор муфты и предварительный выбор подшипников качения           5

Часть 2. РАСЧЁТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ                 6

2.1.Предварительная оценка межосевых расстояний зубчатых передач        6

2.2. Методика расчёта зубчатых передач и определение требуемых значений

допускаемых контактных напряжений                                                            7

2.3. Выбор способа поверхностного и объёмного упрочнения зубьев            8

2.4. Проверочный расчёт зубчатых колёс                                                           9

Часть 3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ                         11

3.1. Разработка эскиза расположения передач и опор валов редуктора         11

3.2. Определение реакций опор и проверочный расчёт подшипников промежуточного вала                                                                                                                13

3.3. Расчёт соединений                                                                                         16

3.4. Результаты анализа проекта редуктора                                                       19

Заключение                                                                                                        21

Литература                                                                                                         22

Введение

В данной работе мы производим анализ полученного редуктора и пытаемся улучшить его характеристики с помощью введения поверхностного упрочнения для уменьшения размеров, веса и стоимости редуктора.